Приложение № 8.1.31

к ООП по специальности

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (актуализированный ФГОС)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 08 ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА

Базовая подготовка среднего профессионального образования

Год начала подготовки 2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины

- Структура и содержание учебной дисциплины

- Условия реализации учебной дисциплины

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП 08 ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА

- 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Цифровая схемотехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (утв. приказом  Министерства образования и науки РФ от 28.02.2018 г. №139) .

Учебная дисциплина «Цифровая схемотехника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ПК 1.1

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. ЛР25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. ЛР30 Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. | У.1 использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения; У.2 проводить контроль и анализ процесса функционирования ифровых схемо-технических устройств по функциональным схемам. | З.1 виды информации и способы ее представления в ЭВМ; З.2 алгоритмы функционирования цифровой схемотехники. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 83 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 41 |
| Практическое обучение (практические занятия) | 12 |
| лабораторные работы | 16 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация (экзамен) | 8 |
| Промежуточная аттестация (консультации) | 2 |

2.1.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 83 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 14 |
| Практическое обучение(практические занятия) | 6 |
| лабораторные работы | 6 |
| Самостоятельная работа |  |

2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины (УП) очной формы обучения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1-й семестр |  |  |  |  |
| Введение |  | 1 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Задачи и структура дисциплины. Содержание тем дисциплины. Значение дисциплины на современном этапе развития общества и в системе подготовки специалистов по автоматике и телемеханике на железнодорожном транспорте. Краткий очерк истории развития цифровой схемотехники. Связь цифровой схемотехники с развитием элементной базы при создании приборов и устройств функциональной электроники и вычислительной техники на основе синтеза. Основные определения и понятия в цифровой схемотехнике: схемотехника, цифро-вой сигнал, цифровое устройство, цифровая логика, синтез, микропроцессор, микро ЭВМ. Роль и значение функциональной электроники, как научно-технического направления, в по-строении новых систем автоматики на железнодорожном транспорте | 1 |  |  |
| Раздел 1 Арифметические основы цифровой схемотехники |  | 11,5 |  |  |
| Тема 1.1 Формы представления числовой информации в цифровых устройствах | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Основные особенности систем счисления для представления (записи) информации в устройствах цифровой схемотехники (двоичная, двоично-десятичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления).Форматы представления и передачи информации для цифровых устройств. Понятие бита, байта, машинного слова. Математический и машинный способы записи двоичных чисел. | 1 |  |  |
|  | Формы представления чисел с фиксированной и плавающей запятой. Понятие о разрядной сетке. Представление положительных и отрицательных двоичных чисел в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном кодах со знаковым и без знакового разряда | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Кодирование целых, дробных и смешанных чисел в различных системах счисления. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 Кодирование положительных и отрицательных двоичных чисел в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном кодах со знаковым и без знакового разряда» | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Арифметические операции с кодированными числами | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Особенности выполнения арифметических операций с многоразрядными двоичными кодированными числами (сложение, вычитание, умножение и деление) со знаковым и без знакового правила и последовательность выполнения арифметических операций с кодированными двоичными числами с фиксированной и плавающей запятой в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном коде со знаковым и без знакового разряда. Сложение и вычитание кодированных двоично-десятичных чисел со знаковым и без знакового разряда. |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |  |
|  | Практическое занятие №3 Выполнение арифметических операций с многоразрядными двоичными кодированными числами со знаковым и без знакового разряда. | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |  |
|  | Самостоятельная №1 Повторение темы 1.1 – 1.2. Завершить оформление практических работ. | 0,5 |  |  |
| Раздел 1 Арифметические основы цифровой схемотехники |  | 10,5 |  |  |
| Тема 2.1 Функциональная логики | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Физическое представление логических значений двоичных чисел электрическими сигналами. Понятие о комбинационной схеме и цифровом автомате. Булевы (переключательные) функции, их количество и способы задания, существенные и фиктивные переменные. Способы представления логических переключательных функций: высказывание (словесное и письменное), табличное (понятие о таблицах истинности) и аналитическая запись (запись формулой). Элементарные (основные, базисные функции И, ИЛИ, НЕ) и комбинационные (универсальные, базовые) логические функции одной и двух переменных, их функциональная запись через дизъюнкцию, конъюнкцию и инверсию. Понятие высказывания. Операции импликации, эквивалентности и суммы по модулю 2, их свойства. Таблицы истинности для основных (базисных) и универсальных (базовых) логических функций. Релейно-контактный аналог элементарных и комбинационных логических функций. Применение законов, тождеств и правил алгебры логики для записи и преобразования переключательных функций. Условное графическое обозначение (УГО) основных (базисных) и универсальных (базовых) логических элементов для реализации элементарных и комбинационных функций | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |  |
|  | Практическое занятие №4 Формы представления функций алгебры логики и их минимизация. | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Основы синтеза цифровых логических устройств | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Алгоритм перехода от высказывания к табличной и функциональной аналитической форме записи переключательных функций. Основы аналитического и графического (карты Карно) способов минимизации функций. Методика перехода от нормальной к совершенным формам записи переключательных функций при аналитическом и графическом способах. Основы синтеза и анализа комбинационных логических схем. Алгоритм перехода от высказывания к табличной и функциональной аналитической форме записи переключательных функций. Специальные разложения ПФ. Не полностью определенные (частные) ПФ. Построение функциональной схемы логического устройства методом синтеза. Синтез не полностью заданных логических функций. Понятие о запрещенных и неопределенных наборах аргументов элементарных функций. Анализ функциональных схем логических устройств. Некоторые особенности построения схем логических устройств. Техническая реализация — построение логических схем по переключательным функциям. Особенности построения логических устройств | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 Построение схем цифровых логических устройств методом синтеза. | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Цифровые интегральные микросхемы | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Общие сведения о цифровых интегральных микросхемах (ЦИМС) и область их применения. Основные серии ЦИМС для построения логических устройств. Классификация серий ЦИМС по функциональному назначению, физическому принципу работы активных элементов (схемотехническое решение), электрическим и эксплуатационным параметрам, выполняемым функциям, классам (типам). Номенклатура и серии цифровых интегральных микросхем. Конструктивное оформление интегральных микросхем. Система цифробуквенного обозначения серий цифровых интегральных микросхем. Основные параметры ЦИМС. Сравнительные параметры ЦИМС с различными видами схемотехнических решений. Общая характеристика последовательных и комбинационных цифровых логических устройств на основе ЦИМС. Функциональные схемы и условные графические обозначения ЦИМС в зависимости от функционального назначения. Особенности включения ЦИМС в функциональных схемах логических устройств | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа №2 Повторение темы 2.1 – 2.3. | 0,5 |  |  |
| Раздел 3 Последовательностные цифровые устройства — цифровые автоматы |  | 12,5 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
| Тема 3.1 | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | Общие сведения о триггере как простейшем конечном цифровом автомате. Назначение триггеров и их применение в аппаратуре железнодорожной автоматики и телемеханики. Типы триггеров. Классификация триггеров по способу записи и управления информацией, организации логических связей. Назначение и обозначение входов и выходов триггеров. Методика определения состояния триггеров. Основные параметры. Построение триггеров на основе логических элементов интегральной схемотехники методом синтеза. Основные понятия о статическом и динамическом управлении триггером. Принцип функционирования асинхронного RS-триггера (бистабильная ячейка памяти) на основе логических элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ в интегральной схемотехнике с прямыми инверсными входами. Построение функциональной схемы и процесс функционирования одноступенчатого и двухступенчатого RS-триггера. Особенности построения и работы функциональных схем счетных триггеров. Построение функциональных схем и принцип работы триггеров Tтипа, D-типа. Построение универсального JK-триггера на основе RS-триггера с устранением состояния неопределенности. Условия построения и работы синхронных триггеров. Таблица переходов триггера (таблица истинности) и закон функционирования триггера (характеристическое уравнение триггера). Некоторые особенности функциональных схем триггеров: расширение информационных входов по И (ИЛИ), создание входов асинхронной установки (сброса) в нулевое (0) или единичное (1) состояние триггеров и их блокировка, создание дополнительных входов разрешения. Построение и работа схем взаимного преобразования триггеров: RS→Т; D →Т; RSТ→D; RSТ→ JK; JK → RS; JK→ T; JK→D. Условное графическое обозначение триггеров | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1 Исследование работы интегральных триггеров на логических элементах» | 2 |  |  |
| Тема 3.2 Цифровые счетчики импульсов | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Общие сведения о счетчиках. Назначение и типы счетчиков и пересчетных устройств. Классификация и параметры счетчиков. Принцип функционирования счетчиков. Максимальный (избыточный) и эффективный коэффициенты счета счетчика. Переполнение счетчика Принципы построения и работы счетчиков на сложение и вычитание с последовательным, параллельным, сквозным и групповым переносом. Таблица переходов счетчиков (таблица истинности, таблица состояний) и закон функционирования счетчика (характеристическое уравнение). Разрядность и коэффициент пересчета счетчиков, весовое соотношение разрядов. Ввод и вывод информации в счетчиках (последовательный и параллельный). Синхронные и асинхронные счетчики. Счетчик с изменяемым направлением счета (реверсивный счетчик). Самоостанавливающийся счетчик. Декадный двоично-десятичный счетчик. Построение и принцип работы счетчиков с переменным коэффициентом пересчета. Кольцевые счетчики. Построение суммирующего двоичного счетчика методом синтеза. Варианты графического изображения функциональных схем счетчиков (вертикальное и горизонтальное). Условное графическое обозначение счетчиков. Каскадное соединение счетчиков (многоразрядные счетчики). Схемы делителя частоты импульсной последовательности на основе двоичных счетчиков (назначение, принцип построения и работа делителей с различными коэффициентами деления) | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 Исследование функциональных схем счетчиков. | 2 |  |  |
| Тема 3.3 Регистры | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Общие сведения о регистрах. Назначение и типы регистров. Классификация регистров. Принцип построения и работы последовательных, параллельных, последовательно параллельных и параллельно-последовательных регистров при вводе и выводе информации. особенности построения и динамика работы. Регистры с высоким импедансом, применение их в вычислительных комплексах. Реверсивный регистр, назначение, принцип построения и особенности применения. Сдвигающие регистры с цепями приема двоичной информации в последовательном коде и выдачи — в параллельном коде и наоборот. Сдвигающие регистры как преобразователи кодов. Буферные регистры. Варианты графического изображения функциональных схем регистров (вертикальное и горизонтальное). Условное графическое обозначение регистров. Реализация схем регистров на триггерах различных типов | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 Исследование функциональных схем регистров» | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |  |
|  | Самостоятельная №3 Повторение темы 3.1 – 3.3. | 0,5 |  |  |
| Раздел 4 Комбинационные цифровые устройства |  | 19 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
| Тема 4.1 Шифраторы и дешифраторы | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | Назначение шифраторов и дешифраторов как элементов преобразования числовой информации. Принцип построения и работы шифраторов и дешифраторов. Таблица истинности процесса функционирования шифратора и дешифратора. Матричные, линейные и прямоугольные дешифраторы. Емкость шифраторов и дешифраторов. Форматы входного кода: двоичный и двоично-десятичный. Многоступенчатые дешифраторы. Условное графическое обозначение шифраторов и дешифраторов. Анализ схем шифраторов и дешифраторов в базисах ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 4 Исследование функциональных схем шифраторов и дешифраторов» | 2 |  |  |
| Тема 4.2 Преобразователи кодов | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | Назначение преобразователей кодов. Принцип построения и работы преобразователя двоичного позиционного числа в специальные двоичные машинные коды и машинных кодов одного вида в другой, преобразователя двоично-десятичного кода в двоично-десятичный код другого вида, преобразователя кодов для цифровой кодировки. Особенности построения схем при переходе из кодов одной системы счисления в другую. Таблица истинности процесса функционирования преобразователя кодов. Условное графическое обозначение преобразователей кодов. Анализ схем преобразователей кодов в базисах ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ | 2 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |  |
|  | Практическое занятие №.6 Логическое проектирование счетных схем». | 2 |  |  |
| Тема 4.3 Мультиплексоры и демультиплексоры | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Назначение мультиплексоров и демультиплексоров как элементов устройств передачи и приема информации. Мультиплексоры как цифровые многопозиционные переключатели-коммутаторы. Демультиплексоры как селекторы-распределители входного сигнала, расширители каналов. Принцип построения и функционирования мультиплексоров и демультиплексоров. Особенности использования мультиплексоров для передачи информации из многих каналов в один в последовательном коде и преобразования параллельного кода в последовательный. Мультиплексорное и демультиплексорное дерево. Таблица истинности процесса функционирования мультиплексоров и демультиплексоров. Применение мультиплексоров и демультиплексоров как коммутаторов каналов. Понятие о селекторах-мультиплексорах. Условное графическое обозначение мульти-плексоров и демультиплексоров | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Исследование функциональных схем мультиплексоров и демультиплексоров.- | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |  |
|  | Самостоятельная №4 Повторение темы 4.1 – 4.3. | 0,5 |  |  |
| Тема 4.4 Комбинационные двоичные сумматоры | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Назначение и классификация комбинационных сумматоров. Построение методом синтеза и условия функционирования одноразрядного комбинационного полусумматора. Таблица истинности процесса функционирования комбинационного сумматора. Построение и работа полного одноразрядного комбинационного сумматора. Многоразрядные сумматоры последовательного и параллельного действия с запоминанием переноса, последовательным сквозным переносом, параллельным и групповым переносом. Способы повышения быстродействия параллельных сумматоров. Накапливающие двоичные сумматоры. Десятичные сумматоры. Каскадное соединение сумматоров. Условное графическое обозначение сумматоров. Анализ функциональных схем сумматоров | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 6 Исследование функциональных схем сумматоров. | 2 |  |  |
| Тема 4.5 Цифровые компараторы | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Назначение и классификация цифровых компараторов — схем сравнения. Основные операции поразрядного сравнения двух сравниваемых двоичных чисел на основе алгебры логики. Принципы равенства и неравенства двоичных чисел. Принцип построения и процесс функционирования одноразрядного компаратора. Построение и работа многоразрядного компаратора. Таблица истинности функционирования компаратора. Способы наращивания разрядности компараторов. Каскадные схемы компараторов. Условное графическое обозначение компараторов | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |  |
|  | Самостоятельная №5 Повторение темы 4.4 – 4.5. | 0,5 |  |  |
| Раздел 5 Цифровые запоминающие устройства |  | 6,5 |  |  |
| Тема 5.1 Классификация и параметры запоминающих устройств | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Общая характеристика и назначение цифровых запоминающих устройств. Классификация и параметры цифровых запоминающих устройств по физическим принципам работы, по технологии изготовления, способу изображения чисел, способу запоминания информации, по кратности считывания. Методы размещения информации (адресная и безадресная). Иерархия (структура) запоминающих устройств (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ). Основные характеристики запоминающих устройств: емкость, быстродействие, надежность и экономичность. Понятие о сверхоперативном запоминающем устройстве (СОЗУ). Организация безадресной и виртуальной памяти (магазинная, стековая, ассоциативная, непосредственная и прямой адресации) | 2 |  |  |
| Тема 5.2 Оперативные запоминающие устройства | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Назначение, принцип построения и режимы работы оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ) — запись, хранение и чтение информации в элементах памяти ОЗУ. Организация памяти в ОЗУ. Построение схем запоминающих элементов динамических и статических ОЗУ. Структура матриц накопителей информации ОЗУ. Схемы оперативных запоминающих стройств на основе ТТЛ-структуры и МДП-структуры с однокоординатной и двухкоординатной выборкой. Статические ОЗУ (регистровые, матричные, файловые, поразрядные, байтовые). Динамические ОЗУ. Схемотехника ОЗУ на отечественных микросхемах. Условное графическое обозначение оперативно-запоминающего устройства | 2 |  |  |
| Тема 5.3 Постоянные зпоминающие устройства | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Назначение и классификация постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). Элементная база и организация постоянных запоминающих устройств. Постоянные запоминающие устройства масочного типа и программируемые пользователем. Построение ПЗУ различных видов. Принцип программирования пользователем ПЗУ (электрическим сигналом и маскированием). Особенности построения перепрограммируемых постоянных запоминающих устройств (ППЗУ). Схема ППЗУ с многократным электрическим перепрограммированием. ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью. Условное графическое обозначение постоянных запоминающих устройств | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |  |
|  | Самостоятельная №6 Повторение темы 5.1 – 5.3. | 0,5 |  |  |
| Раздел 6 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи информации |  | 8,5 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
| Тема 6.1 Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) кода в напряжение | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | Назначение и основные параметры цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП). Методы преобразования кода в аналоговый сигнал. Основные схемные решения построения цифроаналоговых преобразователей: ЦАП с прецизионными резисторными матрицами и безматричные. Построение и принцип работы схемы ЦАП с прецизионными резисторными матрицами (ЦАП с весовыми двоично-взвешенными сопротивлениями) и на основе матрицы R-2R с суммированием токов. Схемотехнические принципы цифро-аналоговых преобразователей и их построение на электронных ключах. Условное графическое обозначение цифроаналоговых преобразователей | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 7 Исследование функциональных схем цифро-аналоговых преобразователей | 2 |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 |
| Тема 6.2 Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) информации | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Назначение и основные параметры аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Принцип аналого-цифрового преобразования информации. Понятие о дискретизации, квантовании и кодировании непрерывных сигналов. Методы преобразования аналогового сигнала в код. Принцип построения аналого-цифровых преобразователей сигналов по методам ступенчатого и последовательного приближения опорного напряжения и с параллельным преобразованием. Преобразователь угла поворота в двоичный код. Последовательные АЦП с единичным и с двоично-взвешенным приближением. Условное графическое обозначение аналогоцифровых преобразователей | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 8 Исследование функциональных схем аналого-цифровые преобразователей»- | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |  |
|  | Самостоятельная №7 Повторение темы 6.1 – 6.2. | 0,5 |  |  |
| Раздел 7 Микропроцессоры и микропроцессорные устройства |  | 3,5 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
| Тема 7.1 Общие сведения о микропроцессорах и микропроцессорных системах | Содержание учебного материала: |  |  |  |
|  | Основные определения и понятия о микропроцессорах как примерах цифрового автомата. Назначение, классификация и типовая структура микропроцессора. Два подхода к построению процессоров: принципы схемной логики и программируемой логики. Способы организации управления вычислительным процессом. Классификация микропроцессорных средств. Поколения микропроцессоров. Области применения микропроцессоров и микроЭВМ. Роль микропроцессорной техники при создании систем обработки данных. Перспективы развития и использования микропроцессорных средств | 2 |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |  |
|  | Самостоятельная №8 Повторение темы 7.1 | 0,5 |  |  |
| Тема 7.2 Микропроцессорные устройства | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |  |
|  | Однокристальные микропроцессоры. Структурная схема и архитектурное построение однокристального микропроцессора. Состав, назначение и принципы взаимосвязи основных блоков в структурной схеме микропроцессора. Назначение основных сигналов и выводов. Взаимодействие устройств микропроцессора при выполнении команд управления. Команды микропроцессора. Особенности реализации команд передачи управления. Организация памяти микропроцессоров. Машинные такты и циклы (временная диаграмма циклов). Информация состояния. Запуск микропроцессора. Состояния захвата, прерывания, останова. Понятие о программном обеспечении | 1 |  |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен устный) |  | 8 |  |  |
| Промежуточная аттестация (консультации) |  | 2 |  |  |
| Всего по УП.0: |  | 83 |  |  |

2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины (УП) заочной формы обучения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-й семестр |  |  |  |
| Введение |  | 2 |  |
| Введение | В том числе, самостоятельной работы: | 2 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Самостоятельная №1 :Самостоятельно изучить тему «Введение» |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Задачи и структура дисциплины. Содержание тем дисциплины. Значение дисциплины на современном этапе развития общества и в системе подготовки специалистов по автоматике и телемеханике на железнодорожном транспорте. Краткий очерк истории развития цифровой схемотехники. Связь цифровой схемотехники с развитием элементной базы при создании приборов и устройств функциональной электроники и вычислительной техники на основе синтеза. Основные определения и понятия в цифровой схемотехнике: схемотехника, цифро-вой сигнал, цифровое устройство, цифровая логика, синтез, микропроцессор, микро ЭВМ. Роль и значение функциональной электроники, как научно-технического направления, в по-строении новых систем автоматики на железнодорожном транспорте |  |  |
| Раздел 1 Арифметические основы цифровой схемотехники |  | 12 |  |
| Тема 1.1 Формы представления числовой информации в цифровых устройствах | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Основные особенности систем счисления для представления (записи) информации в устрой-ствах цифровой схемотехники (двоичная, двоично-десятичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления).Форматы представления и передачи информации для цифровых устройств. Понятие бита, байта, машинного слова. Математический и машинный способы записи двоичных чисел. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Кодирование целых, дробных и смешанных чисел в различных системах счисления. | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 2 Кодирование положительных и отрицательных двоичных чисел в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном кодах со знаковым и без знакового разряда» | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №2 :Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Формы представления чисел с фиксированной и плавающей запятой. Понятие о разрядной сетке. Представление положительных и отрицательных двоичных чисел в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном кодах со знаковым и без знакового разряда | 3,5 |  |
| Тема 1.2 Арифметические операции с кодированными числами | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Особенности выполнения арифметических операций с многоразрядными двоичными кодированными числами (сложение, вычитание, умножение и деление) со знаковым и без знакового правила и последовательность выполнения арифметических операций с кодированными двоичными числами с фиксированной и плавающей запятой в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном коде со знаковым и без знакового разряда. Сложение и вычитание кодированных двоично-десятичных чисел со знаковым и без знакового разряда. |  |  |
|  |  | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №3 Выполнение арифметических операций с многоразрядными двоичными кодированными числами со знаковым и без знакового разряда. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №3 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Особенности выполнения арифметических операций с многоразрядными двоичными кодированными числами (сложение, вычитание, умножение и деление) со знаковым и без знакового правила и последовательность выполнения арифметических операций с кодированными двоичными числами с фиксированной и плавающей запятой в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном коде со знаковым и без знакового разряда. Сложение и вычитание кодированных двоично-десятичных чисел со знаковым и без знакового разряда. | 3,5 |  |
| Раздел 2 Логические основы цифровой схемотехники |  | 13,5 |  |
| Тема 2.1 Функциональная логики | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Физическое представление логических значений двоичных чисел электрическими сигналами. Понятие о комбинационной схеме и цифровом автомате. Булевы (переключательные) функции, их количество и способы задания, существенные и фиктивные переменные. Способы представления логических переключательных функций: высказывание (словесное и письменное), табличное (понятие о таблицах истинности) и аналитическая запись (запись формулой). | 0,5 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №4 Формы представления функций алгебры логики и их минимизация. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №4 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Элементарные (основные, базисные функции И, ИЛИ, НЕ) и комбинационные (универсальные, базовые) логические функции одной и двух переменных, их функциональная запись через дизъюнкцию, конъюнкцию и инверсию. Понятие высказывания. Операции импликации, эквивалентности и суммы по модулю 2, их свойства. Таблицы истинности для основных (базисных) и универсальных (базовых) логических функций. Релейно-контактный аналог элементарных и комбинационных логических функций. Применение законов, тождеств и правил алгебры логики для записи и преобразования переключательных функций. Условное графическое обозначение (УГО) основных (базисных) и универсальных (базовых) логических элементов для реализации элементарных и комбинационных функций | 3,5 |  |
| Тема 2.2 Основы синтеза цифровых логических устройств | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Алгоритм перехода от высказывания к табличной и функциональной аналитической форме записи переключательных функций. Основы аналитического и графического (карты Карно) способов минимизации функций. Методика перехода от нормальной к совершенным формам записи переключательных функций при аналитическом и графическом способах. | 0,5 |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 Построение схем цифровых логических устройств методом синтеза. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная №4 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Основы синтеза и анализа комбинационных логических схем. Алгоритм перехода от высказывания к табличной и функциональной аналитической форме записи переключательных функций. Специальные разложения ПФ. Не полностью определенные (частные) ПФ. Построение функциональной схемы логического устройства методом синтеза. Синтез не полностью заданных логических функций. Понятие о запрещенных и неопределенных наборах аргументов элементарных функций. Анализ функциональных схем логических устройств. Некоторые особенности построения схем логических устройств. Техническая реализация — построение логических схем по переключательным функциям. Особенности построения логических устройств | 3,5 |  |
| Тема 2.3 Цифровые интегральные микросхемы | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Общие сведения о цифровых интегральных микросхемах (ЦИМС) и область их применения. Основные серии ЦИМС для построения логических устройств. Классификация серий ЦИМС по функциональному назначению, физическому принципу работы активных элементов (схемотехническое решение), электрическим и эксплуатационным параметрам, выполняемым функциям, классам (типам). | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №5 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Номенклатура и серии цифровых интегральных микросхем. Конструктивное оформление интегральных микросхем. Система цифробуквенного обозначения серий цифровых интегральных микросхем. Основные параметры ЦИМС. Сравнительные параметры ЦИМС с различными видами схемотехнических решений. Общая характеристика последовательных и комбинационных цифровых логических устройств на основе ЦИМС. Функциональные схемы и условные графические обозначения ЦИМС в зависимости от функционального назначения. Особенности включения ЦИМС в функциональных схемах логических устройств | 2,5 |  |
| Раздел 3 Последовательностные цифровые устройства — цифровые автоматы |  | 14,5 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
| Тема 3.1 | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Общие сведения о триггере как простейшем конечном цифровом автомате. Назначение триггеров и их применение в аппаратуре железнодорожной автоматики и телемеханики. Типы триггеров. Классификация триггеров по способу записи и управления информацией, организации логических связей. Назначение и обозначение входов и выходов триггеров. Методика определения состояния триггеров. Основные параметры. | 1 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1 Исследование работы интегральных триггеров на логических элементах» | 0,5 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №5 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Построение триггеров на основе логических элементов интегральной схемотехники методом синтеза. Основные понятия о статическом и динамическом управлении триггером. Принцип функционирования асинхронного RS-триггера (бистабильная ячейка памяти) на основе логических элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ в интегральной схемотехнике с прямыми инверсными входами. Построение функциональной схемы и процесс функционирования одноступенчатого и двухступенчатого RS-триггера. Особенности построения и работы функциональных схем счетных триггеров. Построение функциональных схем и принцип работы триггеров Tтипа, D-типа. Построение универсального JK-триггера на основе RS-триггера с устранением состояния неопределенности. Условия построения и работы синхронных триггеров. Таблица переходов триггера (таблица истинности) и закон функционирования триггера (характеристическое уравнение триггера). Некоторые особенности функциональных схем триггеров: расширение информационных входов по И (ИЛИ), создание входов асинхронной установки (сброса) в нулевое (0) или единичное (1) состояние триггеров и их блокировка, создание дополнительных входов разрешения. Построение и работа схем взаимного преобразования триггеров: RS→Т; D →Т; RSТ→D; RSТ→ JK; JK → RS; JK→ T; JK→D. Условное графическое обозначение триггеров | 3,5 |  |
| Тема 3.2 Цифровые счетчики импульсов | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Общие сведения о счетчиках. Назначение и типы счетчиков и пересчетных устройств. Классификация и параметры счетчиков. Принцип функционирования счетчиков. Максимальный (избыточный) и эффективный коэффициенты счета счетчика. | 0,5 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 Исследование функциональных схем счетчиков. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №6 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Переполнение счетчика Принципы построения и работы счетчиков на сложение и вычитание с последовательным, параллельным, сквозным и групповым переносом. Таблица переходов счетчиков (таблица истинности, таблица состояний) и закон функционирования счетчика (характеристическое уравнение). Разрядность и коэффициент пересчета счетчиков, весовое соотношение разрядов. Ввод и вывод информации в счетчиках (последовательный и параллельный). Синхронные и асинхронные счетчики. Счетчик с изменяемым направлением счета (реверсивный счетчик). Самоостанавливающийся счетчик. Декадный двоично-десятичный счетчик. Построение и принцип работы счетчиков с переменным коэффициентом пересчета. Кольцевые счетчики. Построение суммирующего двоичного счетчика методом синтеза. Варианты графического изображения функциональных схем счетчиков (вертикальное и горизонтальное). Условное графическое обозначение счетчиков. Каскадное соединение счетчиков (многоразрядные счетчики). Схемы делителя частоты импульсной последовательности на основе двоичных счетчиков (назначение, принцип построения и работа делителей с различными коэффициентами деления) | 3,5 |  |
| Тема 3.3 Регистры | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Общие сведения о регистрах. Назначение и типы регистров. Классификация регистров. Принцип построения и работы последовательных, параллельных, последовательно параллельных и параллельно-последовательных регистров при вводе и выводе информации. | 0,5 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 Исследование функциональных схем регистров» | 0,5 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №7 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Особенности построения и динамика работы. Регистры с высоким импедансом, применение их в вычислительных комплексах. Реверсивный регистр, назначение, принцип построения и особенности применения. Сдвигающие регистры с цепями приема двоичной информации в последовательном коде и выдачи — в параллельном коде и наоборот. Сдвигающие регистры как преобразователи кодов. Буферные регистры. Варианты графического изображения функциональных схем регистров (вертикальное и горизонтальное). Условное графическое обозначение регистров. Реализация схем регистров на триггерах различных типов | 3,5 |  |
| Раздел 4 Комбинационные цифровые устройства |  | 20 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
| Тема 4.1 Шифраторы и дешифраторы | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Назначение шифраторов и дешифраторов как элементов преобразования числовой информации. Принцип построения и работы шифраторов и дешифраторов. Таблица истинности процесса функционирования шифратора и дешифратора. Матричные, линейные и прямоугольные дешифраторы. | 0,5 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 4 Исследование функциональных схем шифраторов и дешифраторов» | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №7 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Емкость шифраторов и дешифраторов. Форматы входного кода: двоичный и двоично-десятичный. Многоступенчатые дешифраторы. Условное графическое обозначение шифраторов и дешифраторов. Анализ схем шифраторов и дешифраторов в базисах ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ | 3 |  |
| Тема 4.2 Преобразователи кодов | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Назначение преобразователей кодов. Принцип построения и работы преобразователя двоичного позиционного числа в специальные двоичные машинные коды и машинных кодов одного вида в другой, преобразователя двоично-десятичного кода в двоично-десятичный код другого вида, преобразователя кодов для цифровой кодировки. | 0,5 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие №.6 Логическое проектирование счетных схем». | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №8 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Особенности построения схем при переходе из кодов одной системы счисления в другую. Таблица истинности процесса функционирования преобразователя кодов. Условное графическое обозначение преобразователей кодов. Анализ схем преобразователей кодов в базисах ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ | 3 |  |
| Тема 4.3 Мультиплексоры и демультиплексоры | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Назначение мультиплексоров и демультиплексоров как элементов устройств передачи и приема информации. Мультиплексоры как цифровые многопозиционные переключатели-коммутаторы. Демультиплексоры как селекторы-распределители входного сигнала, расширители каналов. | 0,5 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Исследование функциональных схем мультиплексоров и демультиплексоров.- | 0,5 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №8 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Принцип построения и функционирования мультиплексоров и демультиплексоров. Особенности использования мультиплексоров для передачи информации из многих каналов в один в последовательном коде и преобразования параллельного кода в последовательный. Мультиплексорное и демультиплексорное дерево. Таблица истинности процесса функционирования мультиплексоров и демультиплексоров. Применение мультиплексоров и демультиплексоров как коммутаторов каналов. Понятие о селекторах-мультиплексорах. Условное графическое обозначение мульти-плексоров и демультиплексоров | 3 |  |
| Тема 4.4 Комбинационные двоичные сумматоры | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Назначение и классификация комбинационных сумматоров. Построение методом синтеза и условия функционирования одноразрядного комбинационного полусумматора. Таблица истинности процесса функционирования комбинационного сумматора. Построение и работа полного одноразрядного комбинационного сумматора. | 0,5 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 6 Исследование функциональных схем сумматоров. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №9 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Многоразрядные сумматоры последовательного и параллельного действия с запоминанием переноса, последовательным сквозным переносом, параллельным и групповым переносом. Способы повышения быстродействия параллельных сумматоров. Накапливающие двоичные сумматоры. Десятичные сумматоры. Каскадное соединение сумматоров. Условное графическое обозначение сумматоров. Анализ функциональных схем сумматоров | 2,5 |  |
| Тема 4.5 Цифровые компараторы | В том числе, самостоятельной работы: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Самостоятельная работа №10 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Назначение и классификация цифровых компараторов — схем сравнения. Основные операции поразрядного сравнения двух сравниваемых двоичных чисел на основе алгебры логики. Принципы равенства и неравенства двоичных чисел. Принцип построения и процесс функционирования одноразрядного компаратора. Построение и работа многоразрядного компаратора. Таблица истинности функционирования компаратора. Способы наращивания разрядности компараторов. Каскадные схемы компараторов. Условное графическое обозначение компараторов | 3 |  |
| Раздел 5 Цифровые запоминающие устройства |  | 8 |  |
| Тема 5.1 Классификация и параметры запоминающих устройств | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Общая характеристика и назначение цифровых запоминающих устройств. Классификация и параметры цифровых запоминающих устройств по физическим принципам работы, по технологии изготовления, способу изображения чисел, способу запоминания информации, по кратности считывания. | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №11 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Методы размещения информации (адресная и безадресная). Иерархия (структура) запоминающих устройств (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ). Основные характеристики запоминающих устройств: емкость, быстродействие, надежность и экономичность. Понятие о сверхоперативном запоминающем устройстве (СОЗУ). Организация безадресной и виртуальной памяти (магазинная, стековая, ассоциативная, непосредственная и прямой адресации) | 2 |  |
| Тема 5.2 Оперативные запоминающие устройства | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Назначение, принцип построения и режимы работы оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ) — запись, хранение и чтение информации в элементах памяти ОЗУ. | 0,5 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №12 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Организация памяти в ОЗУ. Построение схем запоминающих элементов динамических и статических ОЗУ. Структура матриц накопителей информации ОЗУ. Схемы оперативных запоминающих стройств на основе ТТЛ-структуры и МДП-структуры с однокоординатной и двухкоординатной выборкой. Статические ОЗУ (регистровые, матричные, файловые, поразрядные, байтовые). Динамические ОЗУ. Схемотехника ОЗУ на отечественных микросхемах. Условное графическое обозначение оперативно-запоминающего устройства | 2 |  |
| Тема 5.3 Постоянные зпоминающие устройства | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Назначение и классификация постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). Элементная база и организация постоянных запоминающих устройств. Постоянные запоминающие устройства масочного типа и программируемые пользователем. | 0,5 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №13 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Построение ПЗУ различных видов. Принцип программирования пользователем ПЗУ (электрическим сигналом и маскированием). Особенности построения перепрограммируемых постоянных запоминающих устройств (ППЗУ). Схема ППЗУ с многократным электрическим перепрограммированием. ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью. Условное графическое обозначение постоянных запоминающих устройств | 2 |  |
| Раздел 6 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи информации |  | 8 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
| Тема 6.1 Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) кода в напряжение | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Назначение и основные параметры цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП). Методы преобразования кода в аналоговый сигнал. | 1 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 7 Исследование функциональных схем цифро-аналоговых преобразователей | 0,5 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №14 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Основные схемные решения построения цифроаналоговых преобразователей: ЦАП с прецизионными резисторными матрицами и безматричные. Построение и принцип работы схемы ЦАП с прецизионными резисторными матрицами (ЦАП с весовыми двоично-взвешенными сопротивлениями) и на основе матрицы R-2R с суммированием токов. Схемотехнические принципы цифро-аналоговых преобразователей и их построение на электронных ключах. Условное графическое обозначение цифроаналоговых преобразователей | 2,5 |  |
| ма 6.2 Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) информации | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Назначение и основные параметры аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Принцип аналого-цифрового преобразования информации. приближением. Условное графическое обозначение аналогоцифровых преобразователей | 1 |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий: |  |  |
|  | Лабораторная работа № 8 Исследование функциональных схем аналого-цифровые преобразователей»- | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №15 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Понятие о дискретизации, квантовании и кодировании непрерывных сигналов. Методы преобразования аналогового сигнала в код. Принцип построения аналого-цифровых преобразователей сигналов по методам ступенчатого и последовательного приближения опорного напряжения и с параллельным преобразованием. Преобразователь угла поворота в двоичный код. Последовательные АЦП с единичным и с двоично-взвешенным | 2 |  |
| Раздел 7 Микропроцессоры и микропроцессорные устройства |  | 5 | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
| Тема 7.1 Общие сведения о микропроцессорах и микропроцессорных системах | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Основные определения и понятия о микропроцессорах как примерах цифрового автомата. Назначение, классификация и типовая структура микропроцессора. Два подхода к построению процессоров: принципы схемной логики и программируемой логики. Способы организации управления вычислительным процессом. Классификация микропроцессорных средств. Поколения микропроцессоров. Области применения микропроцессоров и микроЭВМ. Роль микропроцессорной техники при создании систем обработки данных. Перспективы развития и использования микропроцессорных средств | 1 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа №16 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  |  | 1,5 |  |
| Тема 7.2 Микропроцессорные устройства | Содержание учебного материала: |  | ОК. 01 ОК. 02 ПК. 1.1 З.1,З.2 У.1, У.2 ЛР4,,10,13,25,30 |
|  | Однокристальные микропроцессоры. Структурная схема и архитектурное построение однокристального микропроцессора. Состав, назначение и принципы взаимосвязи основных блоков в структурной схеме микропроцессора. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа №17 Самостоятельно изучить тему : |  |  |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Назначение основных сигналов и выводов. Взаимодействие устройств микропроцессора при выполнении команд управления. Команды микропроцессора. Особенности реализации команд передачи управления. Организация памяти микропроцессоров. Машинные такты и циклы (временная диаграмма циклов). Информация состояния. Запуск микропроцессора. Состояния захвата, прерывания, останова. Понятие о программном обеспечении | 1,5 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен устный) |  |  |  |
| Промежуточная аттестация (консультации) |  |  |  |
| Всего по УП.0: |  | 83 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются в наличии следующие специальные помещения:

Лаборатория «Цифровая схемотехника», оснащенная оборудованием:

− посадочные места по количеству обучающихся;

− рабочее место преподавателя;

− мультимедийное оборудование (проектор и экран);

- лабораторные стенды для проведения исследований базовых логических элементов и устройств цифровых интегральных микросхем:

- процессорный комплект с набором сменных плат для исследования однокристального микропроцессра:

- измерительные приборы:

_ генераторы частоты и импульсов:

- наборы элементов и компонентов цифровой схемотехники: цифровые интегральные микросхемы, резисторы (постоянные и переменные), конденсаторы (постоянные и переменные) и др.

-учебно –наглядные пособия:

-учебно-методическая документация:

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

Дунаев С.Д., Золотарёв С.Н. Цифровая схемотехника: учебное пособие - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019. – 238 с.

Смиян Е.В. Схемотехнические решения построения и контроля цифровых устройств: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодо-рожном транспорте», 2018. — 183 с.

Богомолов С.А. Основы электроники и цифровой схемотехники [Текст]: Учебник / С.А. Богомолов. – М.: Академия, 2015. – 208 с.

Кузин А.В. Микропроцессорная техника [Текст]: Учебник / А.В. Кузин, М.А. Жаворон-ков. – М.: Академия, 2013. – 304 с.

Фролов В.А. ОП 09 Цифровая схемотехника [Текст]: Методическое пособие по проведе-нию практических и лабораторных занятий / В.А. Фролов. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 100 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

      - При организации дистанционного обучения используются электронные платформы Zoom и Moodle) режим доступа сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site

      - Самостоятельное изучение схемотехники. Основные понятия. Часть 1 (путь доступа: https://habr.com/ru/post/91922/)

# Цифровая схемотехника Лекция № 1 Комбинационные схемы (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=YUdNZkZlempWblE)

# Цифровая схемотехника Лекция № 2 Комбинационные схемы (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=UmN1TWtkenVsREk)

# Цифровая схемотехника Лекция № 3 Комбинационные схемы (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=MTAxYXotbVpGT0E)

# Цифровая схемотехника Лекция № 4 Триггеры (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=aTFfVmRKT01TdEU)

# Цифровая схемотехника Лекция № 5 Триггеры (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=Slk3cm1ab2FxOFk)

# Цифровая схемотехника Лекция № 6 Триггеры (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=dVc4RFBFNlRSeE0)

# Цифровая схемотехника Лекция № 7 Регистры, комбинационные сумматор и вычитатель (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=bzVYS0lIa2FYaUE)

# Цифровая схемотехника Лекция № 8 Регистры (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=X2lDTjl6Q29UazA)

# Цифровая схемотехника Лекция № 9 Оперативная память (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=cGFGbmQ2UDRIaHc)

# Цифровая схемотехника Лекция № 10 Оперативная память (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=cURkM2VrcVlYeW8)

# Цифровая схемотехника Лекция № 11 Счётчики (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=WHpra1NkbU5zenM)

# Последовательные логические устройства. Триггеры. Принцип работы. Типовые схемы. (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=dE1qa3BKeHplR0U)

# Шифраторы, дешифраторы. Назначение, принцип работы. Типовые схемы (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=WEo1dFJJaFlFVHc)

# Полусумматор и сумматор (путь доступа: http://oeclip.com/watch?v=YWRsVHY4V3dNazQ)

# Знакомство с цифровой электроникой (путь доступа: https://www.mosvideos.com/video/FqSIqqVimQ0.html)

# Лекция 2. Электрическая цепь (Знакомство с цифровой электроникой) (путь доступа: https://www.mosvideos.com/video/RNvlwtSsmbM.html)

# Лекция 3. Осциллограф (Знакомство с цифровой электроникой) (путь доступа:https://www.mosvideos.com/video/6rfiLuT5FVs.html)

# Лекция 4. Транзистор (Знакомство с цифровой электроникой) (путь доступа: https://www.mosvideos.com/video/uk5OgFgQkTY.html)

# Лекция 5. Логические элементы (Знакомство с цифровой электроникой) (путь доступа: https://www.mosvideos.com/video/-V7NNutHOVQ.html)

# Лекция 6. Практические схемы логических элементов (Знакомство с цифровой электроникой) (путь доступа: https://www.mosvideos.com/video/RdfzZvA74ac.html)

# Лекция 7. Микросхемы цифровой логики (Знакомство с цифровой электроникой) (путь доступа: https://www.mosvideos.com/video/TVqe8cl0VW0.html)

# Лекция 8. Триггеры и другие цифровые микросхемы (Знакомство с цифровой электроникой) (путь доступа: https://www.mosvideos.com/video/dYlFLNIPugU.html)

# Лекция 12. Обмен данными и АЦП (аналого-цифровой преобразователь) (путь доступа:https://www.mosvideos.com/video/Fiy4MumxBco.html)

# Лекция 13. Датчики и их применение (Знакомство с цифровой электроникой) (путь доступа: https://www.mosvideos.com/video/vnldP-ttED0.html)

# Лекция 15. Что делать дальше? Многообразие устройств (Знакомство с цифровой электроникой) (путь доступа: https://www.mosvideos.com/video/v2KC2uwOVAs.html)

# Лекция 16. Что делать дальше? Пути собственного развития (Знакомство с цифровой электроникой) (путь доступа: https://www.mosvideos.com/video/g_olUK2-Yiw.html)

3.2.3. Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: |  |  |
| З.1 виды информации и способы ее представления в ЭВМ; З.2 алгоритмы функционирования цифровой схемотехники. | - обучающийся перечисляет виды информации и способы ее представления в ЭВМ; - воспроизводит алгоритмы функционирования цифровой схемотехники. | Устные и письменные опросы, наблюдение за ходом выполнения практических и лабораторных работ. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: |  |  |
| У.1 использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения; У.2 проводить контроль и анализ процесса функционирования ифровых схемо-технических устройств по функциональным схемам. | - обучающийся демонстрирует практические навыки использо- вания типовых средств вычис- лительной техники и программ- ного обеспечения; - анализирует и контролирует процесс функционирования цифровых схемотехнических устройств по функциональным схемам. | Наблюдение за ходом выполнения практических и лабораторных работ. |
| Перечень компетенций, формируемых в рамках дисциплины: |  |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - выбирает способы решения задач профессиональной деятельности применительно к дисциплине «Цифровая схемотехника» | Наблюдение за ходом выполнения практических и лабораторных работ. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач по дисциплине «Цифровая схемотехника» |  |
| ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. | - осознает значимость дисциплины «Цифровая схемотехника» в освоении компетенции. «Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам» |  |

# 5. Перечень используемых методов обучения:

5.1Пассивные:

- лекции;

- опросы;

- работа с литературой;

Активные и интерактивные:

- творческие задания – придумать ситуацию;

- работа в малых группах;

- изучение и закрепление нового информационного материала;

- работа с документами;

- составление документов;

- интерактивная лекция;

- проблемный метод