Приложение № 8.2.39

к ООП специальности  27.02.03

Автоматики и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (актуализированный ФГОС)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ (ЖАТ)

2022

1 Общие положения

Экзамен (квалификационный) - это вид итоговой аттестации по профессиональному модулю, проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму внешней независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.

Условия допуска студентов к экзамену (квалификационному) – допускаются студенты, успешно освоившие все элементы программы ПМ – междисциплинарные курсы и практики. Решение о допуске студента к Э(К) принимается заведующим отделением и оформляется распоряжением. (приложение Г).

Цель экзамена (квалификационного) -  проверка готовности студента к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности, сформированности профессиональных компетенций, обеспечивающих соответствующий вид профессиональной деятельности и развитие общих компетенций, установленных в разделе «Требования к результатам освоения ПМ» рабочих программ.

Экзамен (квалификационный) проводится за счёт времени, отведённого на промежуточную аттестацию (в период экзаменационной сессии).

Допускается проведение комплексного экзамена (квалификационного) по нескольким профессиональным модулям.

Экзамен (квалификационный) может быть заменен демонстрационным экзаменом.

Результатом освоения профессионального модуля - ПМ.02 является готовность обучающегося очного и заочного отделений  к выполнению вида профессиональной деятельности:

«Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных диагностических систем железнодорожной автоматики». Экзамен (квалификационный) принимается аттестационной комиссией коллегиально.

По результатам Э(К), аттестационная комиссия составляет протокол, в котором выносит решение об оценке освоения ПМ каждым студентом. Протокол подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии.

На основании протокола аттестационной комиссии заведующий отделением  или председатель ЦМК заполняет экзаменационную ведомость, подписывает ее и передает в учебную часть для внесения результатов в сводную ведомость.

Оценка за экзамен (квалификационный) проставляется в зачетную книжку студента за подписью заведующего отделением или председателя ЦМК.

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен на оценку «5» - «отлично», «4» - «хорошо», «3» - «удовлетворительно», «2» - «не удовлетворительно».

Условием допуска студента к экзамену (квалификационному) является успешное освоение им всех элементов, входящих в состав профессионального модуля.

2 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Профессиональный модуль «ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики (ЖАТ )состоит из четырех  основных элементов оценивания:

Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.02.01 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ Раздел 02.01 Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ | Другая форма контроля | - оценка реальных умений и знаний при выполнении практических работ; - наблюдение за ходом выполнения и оценка реальных умений и знаний при выполнении лабораторных работ; - оперативный контроль умений и знаний студентов на уроках теоретического обучения (опросы: устные, письменные, смешанные; индивидуальные, фронтальные, групповые); - оперативный контроль умений и знаний студентов при выполнении индивидуальных заданий; - тестирование тематическое и рубежное; - контроль выполнения самостоятельных работ. |
| Раздел 02.02 Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ | Дифференцированный зачет | - Наблюдение за ходом выполнения и оценка реальных умений и знаний при выполнении практических работ; - наблюдение за ходом выполнения и оценка реальных умений и знаний при выполнении лабораторных работ; - оперативный контроль умений и знаний студентов на уроках теоретического обучения (опросы: устные, письменные, смешанные; индивидуальные, фронтальные, групповые); - оперативный контроль умений и знаний студентов при выполнении индивидуальных заданий; - тестирование тематическое и рубежное; - контроль выполнения самостоятельных работ. |
| Раздел 02.04 Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ | Экзамен | - Наблюдение за ходом выполнения и оценка реальных умений и знаний при выполнении практических работ; - наблюдение за ходом выполнения и оценка реальных умений и знаний при выполнении лабораторных работ; - оперативный контроль умений и знаний студентов на уроках теоретического обучения (опросы: устные, письменные, смешанные; индивидуальные, фронтальные, групповые); - оперативный контроль умений и знаний студентов при выполнении индивидуальных заданий; - тестирование тематическое и рубежное; - контроль выполнения самостоятельных работ. |
| Раздел 02.03 Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения | Другая форма контроля | - Наблюдение за ходом выполнения и оценка реальных умений и знаний при выполнении практических работ; - наблюдение за ходом выполнения и оценка реальных умений и знаний при выполнении лабораторных работ; - оперативный контроль умений и знаний студентов на уроках теоретического обучения (опросы: устные, письменные, смешанные; индивидуальные, фронтальные, групповые); - оперативный контроль умений и знаний студентов при выполнении индивидуальных заданий; - тестирование тематическое и рубежное; - контроль выполнения самостоятельных работ. |
| УП.02.01 Электромонтажная УП.02.02 Работа на вычислительных машинах с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ ПП.02.01 Практика по профилю специальности | Дифференцированный зачёт (ДЗ) Дифференцированный зачёт (ДЗ) Дифференцированный зачёт (ДЗ) | Наблюдение за ходом выполнения и оценка выполнения заданий по - Разделки и соединения одножильных алюминиевых проводов; - Разделки соединению многожильных проводов; -Соединению стальных проводов; - Пайке электромонтажных соединений; - Монтажу силового оборудования; - Монтажу схем на реле; Наблюдение за ходом выполнения и оценка выполнения заданий -Алгоритм работы сигнальных точек автоблокировки и схемы смены направления -Алгоритм работы схем установки, замыкания и размыкания маршрутов в системах электрической централизации. - Алгоритм работы автоматическая блокировка переменного тока. - Алгоритм работы пятипроводная схема управления стрелкой - Алгоритм работы двухпроводная схема управления стрелкой - Алгоритм работы 4-х проводная схема смены направления Наблюдение за ходом выполнения и оценка выполнения заданий -Производить внешний и внутренний осмотры устройств СЦБ и определять их состояние; -Выполнять чистку и механическую регулировку; -Устранять неисправности централизованных стрелок, светофоров, электрических рельсовых цепей, кабельных сетей и др. устройств; -Осуществлять замену отдельных узлов и деталей; -Пользоваться технологической и технической документацией на различные устройства СЦБ. |
| ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики (ЖАТ ) | экзамен (квалификационный) |  |

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции:

Таблица 2

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. . | 1- Выполнение требований техники безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию устройств систем СЦБ и ЖАТ: 2 – Соответствие выбранных методов и приборов конкретным целям и задачам организации технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ; 3 – Правильность применения измерительных приборов и инструментов. 4 – Соблюдение технологической последовательности согласно инструкции «Устройства СЦБ. Технология обслуживания»; |
| ПК 2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной автоматики. | 1- Выполнение требований охраны труда; 2 – Соблюдение технологической последовательности работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств электропитания в соответствии с требованиями технологического процесса согласно инструкции «Устройства СЦБ. Технология обслуживания»; 3 – Оформления результатов проверки в нормативно-учетную документацию; 4 - Использование новых технологий (или их элементов) при выполнении работ и оформление результатов . |
| ПК 3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики. | 1- Выполнение требований техники безопасности при выполнении работ согласно графика технического обслуживания на- и - вблизи железнодорожных путей; 2– Соблюдение технологической последовательности работ по техническому обслуживанию и ремонту линейной аппаратуры в соответствии с требованиями технологического процесса согласно инструкции Устройства СЦБ. Технология обслуживания»; 3 – Оформления результатов проверки в нормативно-учетную документацию; 4 - Использование новых технологий (или их элементов) при выполнении работ и оформление результатов . |
| ПК 4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики. | 1 – Соответствие выбранных методов и приборов конкретным целям и задачам организации технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ; 2-Применять приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; 3– Правильность применения измерительных приборов и инструментов. 3- Выполнение требований техники безопасности при выполнении работ согласно графика технического обслуживания на- и - вблизи железнодорожных путей; 4 – Соблюдение технологической последовательности согласно инструкции «Устройства СЦБ. Технология обслуживания»; 5– Оформления результатов проверки в нормативно-учетную документацию; 6- Использование новых технологий (или их элементов) при выполнении работ и оформление результатов . |
| ПК 5 Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания. | 1-Определение амортизационного срока службы устройств 2-Расчет экономической эффективности внедрения новых устройств СЦБ 3-Выбор метода обслуживания в соответствии с установленными критериями |
| ПК 6 Выполнять требования Правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения. | 1-Выполнение инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов; 2-Обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. |
| ПК 7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам | 1-Читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики; 2-Осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики; |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | 1 - Высокая активность, инициативность в процессе освоения всех элементов ПМ 02.1; 2 - активное участие в работе кружка технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, профессиональных олимпиадах, днях открытых дверей, исследовательской работе; 3 - соблюдение требований техники безопасности на железнодорожных путях; 4 - соблюдение требований к форме одежды. |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | 1 - Рациональность планирования и организации деятельности по проведению работ по техническому обслуживанию систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), 2 - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов обслуживания устройств СЦБ; 3 - своевременность выполнения и сдачи отчетов и прочей документации; 4 - использование в работе полученных ранее знаний и умений. |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | 1 - Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с другими студентами, преподавателями и руководителями практики на учебных занятиях и на занятиях в кружках технического творчества; 2 - толерантность к другим мнениям и позициям; 3 - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов выполнения задания, способность убедить в этом окружающих. |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | 1 - Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 2 - активное участие в учебно-научно-исследовательской деятельности, студенческих конференциях, конкурсах профессионального мастерства |

2.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ПО 1. - технического обслуживания, монтажа и наладки систем

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств;

ПО 2. - применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих техно

логию  выполнения работ и безопасность движения поездов;

уметь:

У 1- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в

соответствии и требованиями технологических процессов;

У 2- читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами устройств и

систем железнодорожной автоматики;

У 3 - осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем железнодорожной

автоматики;

У 4 - обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики;

У5 - – -  разрабатывать  технологические  карты  обслуживания  и  ремонта  оборудования  и устройств СЦБ, ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса;

У6- выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса;

У7-- выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса;

У8- - применять компьютерные технологии при диагностировании оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса;

У9- производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса.

знать:

З 1 - технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной

автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ;

З 2 - приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики,

аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ;

З 3 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания

устройств СЦБ;

З 4 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств СЦБ;

З-5 способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики;

З-6 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и

инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов.

устройство и применение геодезических приборов;

З-7 правила устройства электроустановок;

З-8 производственное оборудование участка и правила его технической эксплуатации;

З-9- нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии;

З10-- инструкцию по технической эксплуатации устройств и систем СЦБ;

З11- организацию и технологию производства электромонтажных работ.

2.3 Требования к курсовому проекту

Выполнение курсового проекта (работы) по ПМ 02  «Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики» учебным планом и рабочей программой – не предусмотрен

3 Оценка освоения междисциплинарных курсов МДК.02.01  Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ, МДК.02.02 Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ,  МДК.02.03 Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ, МДК 02.04 Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения

3.1. Общие положения

Предметом оценки по МДК являются:

- практический опыт,

- умения,

- знания.

Виды контроля:

- устный опрос;

- письменные работы;

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.

Формы и методы контроля:

а) традиционные:

- собеседование;

- тестирование;

- контрольная работа;

- лабораторная, практическая, работа;

- доклады иные творческие работы;

- реферат;

- отчет (по практикам, и т.п.);

- дифференцированный зачет (по итогам семестра или итоговый по модулю);

- экзамен (по итогам семестра или итоговый по модулю).

б) инновационные:

- деловая/ролевая игра

- дискуссии, круглые столы

- проектные задания

- комплексные практические задания,

- творческие проекты

3.2. Задания для оценки освоения МДК

МДК.02.01  Раздел 02.01 Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ  изучается в течение двух семестров.

Форма итоговой аттестации по МДК.02.01  Раздел 02.01 Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ  согласно учебного плана – другая форма контроля.

МДК 02.01 Раздел 02.02 Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ изучается в течение одного семестра.

Форма итоговой аттестации по МДК 02.01 Раздел 02.02  Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ согласно учебного плана – дифференцированный зачет.

МДК 02.01 Раздел 02.03 Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ изучается в течение пяти семестров.

Форма итоговой аттестации по МДК 02.01 Раздел 02.04 Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ  согласно учебного плана – Экзамен.

МДК 02.01 Раздел 02.03 Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности изучается в течение двух семестров  одного семестра.

Форма итоговой аттестации по МДК 02.01 Раздел 02.04 Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности согласно учебного плана – ДРУГАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ

3.2.1Пакет экзаменатора:

Условия:

а) Вид и форма экзамена  Экзамен.

б) Количество вариантов каждого задания для экзаменующегося:

25 (по количеству студентов группы или подгруппы)

г) Время выполнения каждого задания:

1.1 - 45 (мин., академических часов);

д) Оборудование, разрешённое для выполнения заданий (перечислить):

- мини полигон;

- инструменты, измерительные приборы .

е) Литература для студента (перечислить):

Учебники:

- 1Сборник карт технологических процессов часть 4 -2014 ;

- Сборник карт технологических процессов часть 3 -2013 ;

- Сборник карт технологических процессов часть 2 -2013 ;

- Сборник карт технологических процессов часть 1 -2011 ;

- Инструкция по технической эксплуатации устройств СЦБ ЦШ-3168р

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ М.2011

- Инструкция по сигнализации для железных дорог РФ М.2011

-Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

-Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ

- Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ

- Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 190 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Панова У.О. Основы технического обслуживания устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ): учебное пособие / У.О. Панова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 136 с. – ISBN 978-5-906938-54-1

- Сапожников В.В.Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / В.В. Сапожников [и др.]; под ред. В.В. Сапожникова. – Москва: Издательство «Маршрут», 2006. – 247 с. – ISBN 5-89035-360-

3.1 Задания для оценки освоения МДК 02.01 Раздел 02.03  Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ.

1) Пройти тестирование (Приложение 1 – 4 варианта тестовых заданий)

Инструкция:

Вы должны пройти тестирование по одному из вариантов тестовых заданий на проверку теоретических знаний по МДК 02.01.

Коды проверяемых результатов обучения: З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6,З7, З10,З11

Внимательно прочитайте задание к тесту, и выполните его в соответствии с требованиями.

Тематический контроль:

1.Задачи технического обслуживания.

А.Осмотр устройств СЦБ.

Б.Поддерживание устройств работоспособном состояние.

В.Ремонт и обслуживание устройств СЦБ.

Г.Обслуживание устройств и поддержка в работоспособном состояние.

2.Укажите графики технического обслуживания.

А.4х недельный, годовой, недельный.

Б.Операт., Месячный, годовой.

В.Операт., годовой, 4х недельный.

Г.Годовой, месячный, 4х недельный.

3.Методы технического обслуживания.

Индивидуальный, вахтовый, бригадный.

Бригадный, групповой, вахтовый.

Индивидуальный, бригадный, комбинированный.

Бригадный, индивидуальный, вахтовый.

4 ДНЦ-это

А. диспетчер дистанции

Б. электромеханик

В. Поездной диспетчер

Г. начальник дистанции

5. Станция это -

6. Стрелочный эл.привод это

7. Кто утверждает оперативный план

А.ШНС.

Б.ШЧУ.

В.ДС.

Г.ШН.

8.Кто утверждает годовой план работ по ТО

А.ШЧ.

Б. ДС.

В.ШЧУ.

Г.ДСП.

9. РТУ -это-

А. ремонтный участок

Б. технический участок

В. Ремонтно-технический участок

Г. Ремонтно-технологический  участок

10. ШЧУ это:

А. начальник бригады

Б.  начальник ШЧ

В. Начальник производственного участка

Г. начальник дистанции

11.Установите соответствие: ШЧД

А. руководитель дистанции

Б. бригадир пути

В. Начальник производственного участка

Г. диспетчер дистанции

12.Обслуживающий персонал-это

А. ШЧ, ШН, ДСП

Б. ШЦМ,ШНС,ДСП

В. ШН, ШЦМ, ШНС

Г. ШЦМ, ДСП,ШНС

13.Установите соответствие: ДС-

А. дежурный по парку

Б. Начальник дистанции

В. Начальник станции

Г. диспетчер дистанции

Д. дежурный по станции

14  Установите соответствие: ПД-это

А. Бригадир пути

Б. дорожный мастер

В. Дистанция пути

Г. Правильных ответов нет

15 Установите соответствие: ШЦМ-это

А. диспетчер дистанции

Б. электромеханик

В. Ст.электромеханик

Г. эл.монтер

16. РТУ -это-

А. ремонтный участок

Б. технический участок

В. Ремонтно-технический участок

Г. Ремонтно-технологический  участок

17.Установите соответствие: ДНЦ

А.поездной диспетчер

Б. бригадир пути

В. Начальник производственного участка

Г. диспетчер дистанции

18. Установите соответствие: ШНС-это

А. диспетчер дистанции

Б. электромеханик

В. Старший электромеханик

Г. начальник дистанции

19. Установите соответствие: ШЧГ-это

А. диспетчер дистанции

Б. электромеханик

В. Инженер дистанции

Г. начальник дистанции

20. Ключ жезл это-

21. Расшифровка АБТЦ  это-

22.Расшифровка АСУ-Ш это-

23. Назначение заградительного светофора-

24.Защитное состояние системы это-

25.Опасный отказ это-

Вариант № 2

1.Обслуживающий персонал-это

А. ШЧ, ШН, ДСП

Б. ШЦМ,ШНС,ДСП

В. ШН, ШЦМ, ШНС

Г. ШЦМ, ДСП,ШНС

2.Установите соответствие: ДС-

А. дежурный по парку

Б. Начальник дистанции

В. Начальник станции

Г. диспетчер дистанции

3. Расшифруйте: СТДМ

4. Расшифруйте САУТ

5. Расшифруйте АЛСО

6.Расшифруйте Э

7.Задачи технического обслуживания устройств СЦБ.

А.Осмотр устройств

Б.Поддерживание устройств в рабочем состоянии.

В.Ремонт и обслуживание устройств СЦБ.

Г.Обслуживание и поддерживание в рабочем состояние.

8. Установите соответствие: ДНЦ-это

А. диспетчер дистанции

Б. электромеханик

В. Поездной диспетчер

Г. начальник дистанции

9. Установите соответствие: ДСП-это

А. диспетчер дистанции

Б. электромеханик

В. Поездной диспетчер

Г. дежурный по станции

10 Установите соответствие: ПДБ-это

А. бригадир пути

Б. электромеханик

В. Поездной диспетчер

Г. Дорожный мастер

11. Дайте определение диагностика

12Метод технического обслуживания устройств СЦБ

13. Установите соответствие: ШЧУ -это

А. руководитель дистанции

Б. электромеханик

В. Начальник производственного участка

Г. начальник дистанции

14. Установите соответствие: ШЦМ-это

А. диспетчер дистанции

Б. электромеханик

В. Ст.электромеханик

Г. эл.монтер

15.Установите соответствие:

ШЧД

А. руководитель дистанции

Б. бригадир пути

В. Начальник производственного участка

Г. диспетчер дистанции

Д. электромеханик

16 .Опасное состояние  системы это-

17. Защитный отказ это-

18. Установите соответствие: ШЦМ-это

А. диспетчер дистанции

Б. электромеханик

В. Поездной диспетчер

Г. электромонтер

19. РТУ -это-

А. ремонтный участок

Б. технический участок

В. Ремонтно-технический участок

Г. Ремонтно-технологический  участок

20. Установите соответствие: ШН -это

А. правильных ответов нет

Б. диспетчер дистанции

В. электромеханик

Г. Поездной диспетчер

21. Установите соответствие: ШЧ-это

А. руководитель дистанции

Б. электромеханик

В. Поездной диспетчер

Г. начальник дистанции

22.Кто утверждает годовой план работ по ТО?

А.ШЧ.

Б. ДС.

В.ШЧУ.

Г.ДСП.

23. Установите соответствие: ШЧГ-это

А. диспетчер дистанции

Б. электромеханик

В. Инженер дистанции

Г. начальник дистанции

24.Дать определение мониторинг технического обслуживания устройств СЦБ

25. Расшифровать УКСПС

Тематический контроль

Вариант №1

1.Какие размеры шаблонов для проверки плотности прилегания остряков перечислите.

А) 1,3,4.

Б) 2,4,5,

В)2,3,4.

2. Контроля положения стрелки не будет при недоходе остряка до рамного рельса на расстояние:

а/ 4 мм

б/ 4 мм и более

в/ менее 4 мм

3. Место установки шаблона для проверки плотности прижатия остряка к рамному рельсу

А. напротив рабочей

Б. напротив контрольной

В. по обстоятельствам

Г.  по оси серег

4. Для контроля положения остряков стрелочного перевода в электроприводе используются:

а/ шибер

б/ контрольные линейки

в/ автопереключатель

г/ правильных ответов нет

5. Почему в стрелочном электроприводе используются две контрольные линейки:

а/ два остряка

б/ два положения стрелки

в/ два рельса

6. Безопасный проход между расцепленными группами вагонов является -

А. менее 5 метров

Б.  не менее 10 метров

В. 2,5 метра

Г. Более 10 метров

7.Укажите г де прописаны нормы на путевых реле:

а/ инструкция 3168р

б/регулировочные таблицы

в/ нормали

8. Норма напряжения на лампе светофора:

А. 10,5 – 12 вольт

Б.  9,5 – 12 вольт

В.  11,5 вольт

Г.  10-12 вольт

9 Укажите диаметр закруток на контрольных тягам:

А. 4мм

Б. 3 мм.

В. 2мм

Г. 5мм

10. Укажите люфт в местах соединения контрольных тяг с линейками -

А. 0,5 мм

Б. 1 мм

В. 2 мм

Г. 3 мм

11. Шаг остряка  должен составлять:

А. не более 147 мм

Б.  не менее 147 мм

В. более 152 мм

Г. не более 154 мм

12.Укажите норму фазового напряжения для питания устройств СЦБ:

А. 110В, 230В. + 5% -10%

Б. 110 В, 220В, 380В

В. 110В,220В,380В +10% - 10%

Г. 220В,127В, 380В.

13.КПТШ-515 и КПТШ-715 отличаются:

А.Током срабатывания

Б.Частотой

В.Продолжительностью кодового цикла

14.К электроприводам переменного тока относятся:

А.МСП-0,15, МПС-0,25

Б.МСТ-0,25, МСП-0,15

В.МСТ-0,25,  МСТ-0,3

15.К системам АТМ относятся:

А. АБ,ЭЦ,ДЦ,ДСП

Б.ЭЦ,ПАБ,САУТ,АСУ-Ш

В.ПАБ,ЭЦ,АБТЦ,МПЦ

16.Сопротивление испытательного нормативного шунта:

А.0,06 Ом

Б.0,6 Ом

В.6 Ом

17.Диаметр проволоки закрутки  на осях межостряковой тяги должен быть:

а/ 4мм

б/ 3мм.

в/ 2мм.

18. Перед выходом на ж.д. проводится  инструктаж

А. внеплановый

Б. вводный

В. Целевой

Г. не проводится

19. Проходить к месту выполнения работ и обратно по…

А. Специальным проходам

Б. Установленным маршрутам

В. Служебным маршрутам

Г. Установленным маршрутам служебного прохода

20. Для защиты электродвигателя от перегрузок применяется:

а/ внутренний замыкатель

б/ фрикционное сцепление

в/ автопереключатель

г/контрольные линейки

21. Прибор УКРУП применяется

А.для измерения времени перевода.

Б. для измерения тока перевода

В.для измерения усилия перевода

22.  Основной несущей конструкцией электропривода является:

а/ фундаментный  угольник

б/ корпус

в/ стяжная полоса

г/ правильных ответов нет

23.  Допустимое отклонение тока фрикции

А. 10-15%

Б.20-30%.

В. 25-30%

Г.10%

24.Шаблоны для контрольных ножей автопереключателя должны быть

А.5-6мм

Б. 6,4-12,5мм

В.5,7-11,6 мм

Г. 3,5-5,7

25. Какую группу по элетробезопасности должны иметь работники обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000В:

А.Не ниже II

Б.Не ниже III

В.Не ниже IV

26.Техническая документация это

а/ принципиальные, монтажные схемы

б/ ДУ-46, ШУ-61,ШУ-2

в/ ПТЭ, ШУ-61,монтажная схема

г/ ЦШ-530, ИСИ, ИДП.

27 Измерение на ДЯ проводят:

а/ вольтметром с внутренним  R не  менее 10 кОм

б/ вольтметром  с внутренним  R   менее 10 кОм

в/ вольтметром с внутренним  R   более 10 кОм

г/ вольтметром с внутренним  R не  более 10 кОм

28. Контрольный режим показывает:

А.Свободность рельсовой цепи

Б.Повреждение рельсовой цепи

В. Занятость рельсовой цепи

29. Кто утверждает годовой план работ по ТО?

А. ШЧ.

Б. ДС.

В.ШЧУ.

Г.ДСП.

30. Кто утверждает годовой план работ по ТО?

А. ШЧ.

Б. ДС.

В.ШЧУ.

Г.ДСП.

31.Расшифровать тип реле АНШ 2:

а/ правильных ответов нет

б/ аварийное нейтральное штепсельное реле 2 полных тройника

в/ автоблок.нейтральное штепсельное 4 полных тр-ка

г/ автоблок. нейтральное штепсельное 2 пол.и 2 тыловых

32.Марка крестовины это:

а/Отношение основания сердечника к его длине

б/Отношение  длины сердечника к ширине его основания

в/Произведение длины сердечника на его длину

33. Выкрашивание остряка  на приемо-отправочных путях:

а)300 мм

б) 200 мм и более

в)не более 400мм

г)300 и более

12.Для электрического разделения смежных рельсовых цепей устанавливают:

а/Стыковые соединители

б/Дроссель-трансформатор

в/Изолирующие стыки

13. Шунтовой режим рельсовой цепи соответствует:

а/Свободности рельсовой цепи

б/Занятости рельсовой цепи

в/Повреждению рельсовой цепи

14.Какой из типов путевых   трансформаторов  устанавливается в р.ц

А. ПТ

Б. ПРТ

В. СИБС

Г. ПОБС

15.Кто имеет право проведения инструктажей:

А. ШНС

Б. ДС

В. Инженер по охране труда

Г. ШЧ

16. К электроприводам переменного тока относятся:

А.МСП-0,15, МПС-0,25

Б.МСТ-0,25, МСП-0,15

В.МСТ-0,25,  МСТ-0,3

17.Установка путевого ящика на перегоне

А.3100см

Б.не менее3100мм

В.2450см

18.Глубина врубания ножей должна быть:

А) 10мм

Б) 7 мм

В) не менее 7мм

Г) не более 7мм

19.Почему в стрелочном электроприводе используются две контрольные линейки:

а/ два остряка

б/ два положения стрелки

в/ два направления движения

20.Норма напряжения на лампах линзовых светофоров при режиме двойного снижения напряжения:

а/4-5 В

б/4,5-5,5В

в/5,5-6В

21.К системам АТМ:

А. АБ,ЭЦ,ДСП, ДЦ

Б.ЭЦ,УКСПС,ПД, АСУ-Ш

В. ПАБ,САУТ,АБТЦ,МПЦ

22. Допустимое отклонение тока фрикции

А. 10-15%

Б.20-30%.

В. 25-30%

23. Шаблоны для контрольных ножей автопереключателя должны быть

А.5-6мм

Б. 6,4-12,5мм

В.5,7-11,6 мм

24. Укажите люфт в местах соединения связной   тяги с сережками -

А. более 0,5мм

Б.  не более 0,5 мм.

В.  менее2мм

25.Классификация кабельных муфт.

А) ПМ, МР, СТ.

Б)УПМ, КМ, С.

В)УПМ, РМ, УКМ.

26.Нормальное напряжение согласно требованиям ПТЭ для питания устройств СЦБ.

А) 230, 110, 380.

Б)220, 110, 380+10-10

В)220,110,380 +10-10

27.Какие размеры шаблонов для проверки плотности прилегания остряков перечислите.

А) 1,3,4.

Б) 2,4.

В2,3,4.

28. Место установки шаблона для проверки плотности прижатия остряка к рамному рельсу

А. напротив рабочей

Б. напротив контрольной

В.  по оси серег

29. Для контроля положения остряков стрелочного перевода в электроприводе используются:

а/ шибер

б/ контрольные линейки

в/ автопереключатель

30. Установите соответствия:

ЦШ-2616р

А. Типовая инструкция

Б. Технология обслуживания

В. Правила безопасности

Г. Отраслевые правила

Д. Техника безопасности

31.Остаточное напряжение на обмотка реле должно быть:

а/ 0,1 В

б/ более 0,1

в/  менее 0,1 В

32.  Какой  инструктаж допускается проводить по телефону:

А.Первичный

Б.Целевой

В.Вводный

33.Расшифровать тип реле АНШ 2:

а/ правильных ответов нет

б/ аварийное нейтральное штепсельное реле 2 полных тройника

в/ автоблок.нейтральное штепсельное 4 полных тр-ка

г/ автоблок. нейтральное штепсельное 2 пол.и 2 тыловых

34 Измерение на ДЯ проводят:

а/ вольтметром с внутренним  R не  менее 10 кОм

б/ вольтметром  с внутренним  R   менее 10 кОм

в/ вольтметром с внутренним  R   более 10 кОм

г/ вольтметром с внутренним  R не  более 10 кОм

35. Прибор УКРУП применяется

А.для измерения времени перевода.

Б. для измерения тока перевода

В.для измерения усилия перевода

36.Для электрического разделения смежных рельсовых цепей устанавливают:

А.Стыковые соединители

Б.Дроссель-трансформатор

В.Изолирующие стыки

37.Задачи технического обслуживания.

А. Осмотр устройств СЦБ.

Б. Поддерживание устройств работоспособном состояние.

Г. Обслуживание устройств и поддержка в

работоспособном состояние.

38. Кто утверждает годовой план работ по ТО?

А. ШЧ.

Б. ДС.

В.ШЧУ.

Г.ДСП.

39. Укажите люфт в местах соединения контрольной   тяги с сережками -

А. более 0,5мм

Б.  не более 0,5 мм.

В.  менее2мм

Г. 0, 5мм

Д. правильных ответов нет

40. Контрольный режим показывает:

А.Свободность рельсовой цепи

Б.Повреждение рельсовой цепи

В. Занятость рельсовой цепи

41.Перечислите нормативную документацию.

А.ШУ-2, ЦШ720, ДУ-46, ШУ-61.

Б.ДУ-46, ЦШ720, ПУ-67, ШУ-61.

В. ДУ-46, ПУ-67, ШУ-2, ШУ-61.

Г. ШУ-66, ПУ- 67, ПТЭ, ШУ-2.

42.Напряжения на выводах ДЯ 1-81 должно быть:

а/15-18в

б/не менее 11в

в/220в

43.Назначение высоковольтной линии

А.Питание трансформатора

Б.Питание устройств СЦБ

В.Питание цепей

44. Назначение трансформатора ОМ

А.Повышающий

Б.Понижающий

В. Суммирует

Практическое задание

Инструкция:

Выполнение практической работы направленно на проверку умений и практического опыта наработанных по МДК 02.01.

Коды проверяемых результатов обучения: ПО1, ПО2,У1-У8

Место проведения задания -  на мини-полигоне

При выполнении задания вы можете использовать – приборы измерения, шунт, инструменты, средства защиты.

Максимальное время выполнения задания -45мин

Выполнить работу предусмотренную графиком технологического процесса по обслуживанию устройств СЦБ с учетом Т.Б. и последующим оформлением записи о результате выполнения работ в учетную документацию

Продемонстрировать

Технология обслуживания светофоров порядок смены ламп

Технология обслуживания светофоров проверка напряжения на лампах светофорах

Технология обслуживания сигнальных реле входных, выходных и маршрутных светофоров

Технология обслуживания и регулировка напряжения на путевых реле на станции и перегонах

Технология обслуживания станционных рельсовых цепях

Технология обслуживания светофора при аварийном питании.

Технология обслуживания светофора при ДСН

Технология обслуживания цепей питания электропитающей установки

Технология обслуживания аккумуляторов

Технология обслуживания гарнитуры внешний осмотр( без внешних замыкателей)

Технология обслуживания гарнитуры внешний осмотр( с внешним замыкателем)

Технология обслуживания гарнитуры ( проверка плотности прилегания остряка к рамному рельсу)

Технология обслуживания гарнитуры внешний осмотр( проверка состояния болтовых соединений)

Технология обслуживания гарнитуры внешний осмотр( проверка закруток)

Технология обслуживания гарнитуры ( наружная очистка Эл.привода)

Технология обслуживания гарнитуры внешний осмотр( без внешних замыкателей) крестовин с НПК

Технология обслуживания гарнитуры внешний осмотр( без внешних замыкателей) крестовин с НПК с подвижным сердечником

Технология обслуживания гарнитуры внешний осмотр( с внешним замыкателем) крестовин с НПК Эл.привод ВСП-220

Технология обслуживания гарнитуры внешний осмотр( с внешним замыкателем) крестовин с НПК Проверка плотности прижатии сердечника к усовику

Технология обслуживания гарнитуры внешний осмотр(с внешним замыкателем) крестовин с НПК Проверка состояния закруток

Технология обслуживания гарнитуры наружная очистка Эл.привода ( с внешним замыкателем) крестовин с НПК

Технология обслуживания электропривода.( проверка внутренних частей)

Технология обслуживания электропривода.( проверка правильности регулировки контрольных тяг)

Технология обслуживания электропривода.( чистка исмазывание Эл.привода)

Технология обслуживания электропривода.( проверка коллектора и щеткодержателя Эл.двигателя)

Технология обслуживания электропривода.( чистка и регулировка автопереключателя)

Технология обслуживания Эл.двигателя ( измерение тока двигателя типа МСП)

Технология обслуживания Эл.двигателя ( измерение напряжения двигателя )

Технология обслуживания Эл.двигателя ( заиена Эл.двигателя)

Технология обслуживания стрелочного перевода стрелки и измерения тока фрикции.

Критерии оценки

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, ответ самостоятельный. |
| 4 | «хорошо» | Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. |
| 3 | «удовлетворительно» | Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. |
| 2 | «неудовлетворительно» | При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя. |

3.1.2 Пакет экзаменатора:

Условия:

а) Вид и форма экзамена  другая форма контроля

б) Количество вариантов каждого задания для экзаменующегося:

30 (по количеству студентов группы или подгруппы)

г) Время выполнения каждого задания:

1.1 - 90 (мин., академических часов);

д) Оборудование, разрешённое для выполнения заданий (перечислить):

- мини полигон;

- инструменты, измерительные приборы .

е) Литература для студента (перечислить):

Учебники:

- 1..Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ

- 2.Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ

- 3.Швалов Д.В. Приборы автоматики и рельсовые цепи. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»,

3. Задания для оценки освоения МДК 02.01 Раздел 02.01 Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ изучается в течение одного семестра.

1) Пройти тестирование  (промежуточный)

Инструкция:

Вы должны пройти тестирование по одному из вариантов тестовых заданий на проверку теоретических знаний по МДК 02.01 Раздел 02.02

Коды проверяемых результатов обучения: З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6

Внимательно прочитайте задание к тесту, и выполните его в соответствии с требованиями.

- Условия  работы воздушных линий

Вопросы .

Что образуется при  оседании обильного тумана  на поверхность  охлажденной поверхности  провода ВЛС.

А. Изморозь

Б.Гололед

В. Смешанный осадок.

Однородное  прозрачное  ледяное отложение  на ВЛС плотностью около 900 кг.\м2

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

Рыхлый иглистый  осадок нежного строения  образующийся на проводах ВЛС

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

Осадок  образующийся на поверхности  проводов ВЛС при  переменной погоде

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

Что образуется при  замерзании  капель дождя  или мороси  на ВЛС

А. Изморозь

Б. Смешанный осадок.

В.Гололед

- Классы и типы  воздушных линий

1 Вопросы.

Какой тип опор строится  в негалаледных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает  5 мм.

А. Облегченный

Б. Усиленный .

В Нормальный

Какой тип опор  строят в районах со средней интенсивностью гололеда , где  эквивалентная толщина  стенки льда  не превышает  10 мм.

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

Какой тип опор строят в районе  с сильно гололедных районах , где эквивалентная  толщина  стенки льда  достигает 15 мм

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

Какой тип опор строят в районе  с сильно гололедных районах , где эквивалентная  толщина  стенки льда  достигает 20 мм

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

Какой тип опор Высоковольтно- сигнальной линии строится  в негололедных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает 10 мм.

А. Облегченный

Б. Усиленный .

В Нормальный

- Типовые  профили и расположение цепей на  опорах.

На каком профиле  все провода опоры  все провода  на опоре укрепляют на  крюках

А. Траверсная

Б. Крюковая

В. Смешанная

На каком профиле  все провода опоры  все провода  на опоре укрепляют на  траверсах

А. Траверсная

Б. Крюковая

В. Смешанная

На каком профиле  все провода опоры  провода  на опоре укрепляют часть на траверсах , а часть на крюках.

А. Смешанная

Б. Крюковая

В. траверсная

Для высоковольтно-сигнальной  линии автоблокировки применяют следующие профили

А. Многоцепные

Б. одноцепные и двухцепные

В. Простые и сложные.

Какой профиль опоры применяется при необходимости подвешивания   максимального  количества проводов.

А. Траверсная

Б. Крюковая

В. Смешанная

4.  Крюки , штыри, траверсы

Для укрепления  на воздушных линиях   для укрепления изоляторов применяют

А.  Штыри

Б .Крюки

В. Подвески

Цифра в  обозначении  крюков  означает

А. Сечение проволоки  крепящейся на крюке

Б .Сечение крюка

В. Диаметр круговой стали , из которой изготовлен крюк.

Какой тип арматуры  применяется для  укрепления изоляторов  при подвеске проводов  на траверсах.

А.  Штыри

Б .Крюки

В. Подвески

Штыри изготавливают

А. Из профиля определенного сечения

Б. Из деревянных  брусков

В. Из круговой стали.

Для обеспечения , большего количества подвешиваемых линий  на опоре применяют

А. Штыри

Б.Крюки

В.Траверсы

- Кабельные жилы

Токопроводящие  жилы кабелей  должны обладать следующими параметрами :

А. Хорошей электрической проводимостью, гибкостью и достаточной  механической прочностью.

Б. Достаточной электропроводимостью, мягкостью, морозоустойчивостью.

В Гибкостью ,  достаточной мягкостью, хорошим сопротивлением.

Жилы симметричных кабелей  связи  изготавливают из :

А. Медной проволоки круглого сечения ,  Свинцовой проволоки.

Б.  Алюминиевой  проволоки  кругового сечения , железной проволоки

В Медной проволоки круглого сечения, алюминиевой  проволоки .

Для  токопроводящей жилы  железнодорожных сигнальных кабелей  используется

А. Медная  проволока  диаметром 1мм.

Б. Алюминиевая проволока , диаметром 0,5 мм

В. Медная проволока  диаметром  3 мм.

В коаксиальных кабелях цепь образуют .

А. Две жилы скрученные между собой

Б .Полая  цилиндрическая трубка  и  проволока наложенная  на цилиндр витками  с определенным шагом.

В  .Полая цилиндрическая  трубка   и расположенный  в центре этой трубки сплошной  цилиндрический  проводник.

Допустимо ли соединение   проводников  изготовленных из меди и алюминия.

А  Да допустимо , в определенных случаях

Б. Нет не допустимо .

В . Допустимо.

- Виды и способы  изоляции жил.

Изоляция жил кабельной  бумажной лентой, накладываемой на  жилу виде  спиральной  трубки носит название –

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

Изоляция жил кабеля  с помощью бумажной ленты  наматываемой на жилу  с перекрытием  20-30% , с таким расчетом  , что бы  она прилегала  к жиле не плотно, а с воздушным зазором носит название-

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

Изоляция жил кабеля   в виде обвитой вокруг жилы  спирали  из полиэтиленового корделя , сверху которого наложена трубка из полиэтилена  имеет название-

А. Кордельно – Стирофлексная

Б. Кордельно-  трубчатая

В Кордельно – бумажная.

Изоляция жил кабеля  в виде одетой на жилу  тонкостенной полиэтиленовой трубки   обжатой механическим способом имеет название –

А. Балонная

Б.  Полиэтиленовая

В. Воздушная.

Изоляция жил  кабеля  с помощью навивания  спиралью из корделя  изготовленного из скрученной  кабельной бумаги, по верх корделя  спиралеобразно обвивают лентой из кабельной бумаги.

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

- Скрутка жил в кабеле.

Парная скрутка

А. Образуется двумя  жилами при  соединении

Б. Две скрученные вместе  изолированные жилы   a и b

В. Нет правильного ответа .

Скрутка  четверочная

А. Четыре  изолированные жилы  скручивают винтообразно с шагом в общую группу.

Б. там где разные жилы.

В. Образуется при соединении  4 жил между двумя концами кабеля.

Какой вид скрутки может содержать  группы различной конструкции.

А. Однородная,

Б. Двойной звездой

В. Неоднородно

Перечень вопросов  итогового теста.

Раздел 1 Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ

Тема 1.1 Общие принципы построения линейных цепей устройств систем СЦБ и ЖАТ

1.Что образуется при  оседании обильного тумана  на охлажденную поверхность провода ВЛС.

2.Однородное  прозрачное  ледяное отложение  на ВЛС плотностью

около 900 кг.\м2

3.Рыхлый иглистый  осадок нежного строения  образующийся

на проводах ВЛС

4.Осадок образующийся на поверхности  проводов ВЛС при

переменной погоде

5.Что образуется при  замерзании  капель дождя  или мороси  на ВЛС

6.На каком профиле  все провода опоры  провода  на опоре укрепляют часть на траверсах , а часть на крюках.

7.Для высоковольтно-сигнальной  линии автоблокировки применяют следующие профили

8. Какой профиль опоры применяется при необходимости подвешивания   максимального  количества проводов.

9.Цифра в  обозначении  крюков  означает

10.Какой тип арматуры  применяется для  укрепления изоляторов  при подвеске проводов  на траверсах.

11. Штыри изготавливают

12.Для увеличения количества подвешиваемых линий  на опоре применяют

13.Токопроводящие  жилы кабелей  должны обладать следующими параметрами

14.Жилы симметричных кабелей  связи  изготавливают из :

15.Для  токопроводящей жилы  железнодорожных сигнальных кабелей  используется  ( несколько правильных ответов)

16.В коаксиальных кабелях цепь образуют .

17.Допустимо ли соединение  в ответственных  цепях  проводников  изготовленных из меди и алюминия.

18.Изоляция жил кабельной  бумажной лентой, накладываемой на  жилу виде  спиральной  трубки носит название –

19.Изоляция жил кабеля  с помощью бумажной ленты  наматываемой на жилу  с перекрытием  20-30% , с таким расчетом  , что бы  она прилегала  к жиле не плотно, а с воздушным зазором носит название-

20.Изоляция жил кабеля   в виде обвитой вокруг жилы  спирали  из полиэтиленового корделя , сверху которого наложена трубка из полиэтилена  имеет название-

21.Изоляция жил кабеля  в виде одетой на жилу  тонкостенной полиэтиленовой трубки   обжатой механическим способом имеет название –

22. Изоляция жил  кабеля  с помощью навивания  спиралью из корделя  изготовленного из скрученной  кабельной бумаги, по верх корделя  спиралеобразно обвивают лентой из кабельной бумаги.

23.Парная скрутка  жил это -

24. Четверочная скрутка жил это-

25.Какой вид скрутки может содержать  группы различной конструкции.

26 . Для каких целей при укладке кабеля необходимо  с каждой строительной длины укладывать петлю составляющую 30% от  уложенного кабеля –

27. Перед укладкой кабеля в кабельную траншею необходимо убедится

28. Для удобства и сокращения времени поиска трассы кабеля  на поле устанавливаются-

29. Оболочка осуществляющая защиту  жил кабеля  от  механических воздействий

30. Оболочка обеспечивающая защиту кабеля от воздействия влаги

31.Оболочка обеспечивающая защиту  жил кабеля от воздействия электрических наводок

Тема 1.2 Строительство линий СЦБ

1.Какой тип опор строится  в негололедных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает  5 мм.

2.Какой тип опор  строят в районах со средней интенсивностью гололеда , где  эквивалентная толщина  стенки льда  не превышает  10 мм.

3.Какой тип опор строят в районе  с сильно гололедных районах , где эквивалентная  толщина  стенки льда  достигает 20 мм

4.Какой тип опор Высоковольтно- сигнальной линии строится  в негололедных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает 10 мм.

5.  Наружные покровы кабеля  снимаются в  следующем порядке-

6. Соединение пар жил в муфте производится:

7. Для удобства обслуживания  кабельных линий без раскопки траншеи  используют:

Тема 1.3 Волоконно-оптические каналы передачи сигналов

1.Оптический кабель состоит:

2.По назначению  оптические кабели могут классифицироваться   на группы.

3 . Жила ОК изготовлена  из.

4.ОК предназначаются   для осуществления  связи  через  большие водные  преграды.

5. ОК служат  для организации многоканальной  связи  с дальностью передачи  до 250 км.

6. ОК  для защиты  волокон  от повреждения  и дополнительных потерь  из за микроизгибов в процессе прокладки  и эксплуатации  конструктируются  с-

7. Оптические кабели должны  удовлетворять ряду требований, предъявляемых к традиционным  металлическим кабелям.( Укажите несколько правильных ответов на вопрос. )

8.ОК Кабели наружной прокладки подразделяются на группы:

9. Для  защиты жил волоконно оптической жилы от повреждений используют

10.  Расширение импульса при передачи через большой блок стекла называется

11. Эффект  возникающий при загрязнении оптического волокна волокна

12. Основным параметром передачи сигнала внутри волоконно оптического  свтовода является

Тема 1.4 Защита кабельных и воздушных линий СЦБ от опасных и мешающих влияний

1. На проводники проходящие параллельно земле под переменным напряжением в  непосредственной близости к линии  высоковольной передачи оказывается влияние

2. На проводники уложенные  в непосредственной близости  имеющие разнонаправленный сигнал по фазе действует влияние.

3. Токи проходящие  по земле  от различных электрифицированных объектов создающие в разных точках земли разные потенциалы , называются

4. Разрушение , вызываемое физическим или электрохимическим воздействием окружающей среды , называют

5. Коррозия возникающая в металлических оболочках кабелей  в результате  воздействия на них органических и неорганических кислот, щелочей и солей, находящихся в почве.

6. Коррозия  металлических покровов кабеля , возникающая под действием  токов , блуждающих в  земле называется.

7.Коррозия возникающая  в свинцовых оболочках кабеля в следствии длительной вибрации, вызываемой  движущимся транспортом, если кабель проложен на  жд или автомобильных мостах или в близи от жд и трамвайных путей, называется

8.Устройство для отвода  блуждающих токов  называется

9.  Влияние, приносящее вред работе приборов в виде наведенных шумов, называется

10. Влияние,  оказывающее вред здоровью обслуживающего  персонала, называется

Тема 1.5. Заземление устройств систем СЦБ и ЖАТ

- Заземляющим устройством может служить-

- Зануление защищает от-

- Контур заземления  рассчитывается   в зависимости от показателя-

Варианты теста:

1 Вариант теста

1. Оболочка осуществляющая защиту  жил кабеля  от  механических воздействий

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

2. Оболочка обеспечивающая защиту кабеля от воздействия влаги

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

3.Оболочка обеспечивающая защиту  жил кабеля от воздействия электрических наводок

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

4.  Расширение импульса при передачи через большой блок стекла называется

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Воздействие

5. эффект  возникающий при загрязнении оптического волокна волокна

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Воздействие

6. Основным параметром передачи сигнала внутри волоконно оптического  свтовода является

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Распространение света.

7.Что образуется при  оседании обильного тумана  на охлажденную поверхность провода ВЛС.

А. Изморозь

Б.Гололед

В. Смешанный осадок.

8.Однородное  прозрачное  ледяное отложение  на ВЛС плотностью

около 900 кг.\м2

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

9.Рыхлый иглистый  осадок нежного строения  образующийся

на проводах ВЛС

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

10.Осадок образующийся на поверхности  проводов ВЛС при

переменной погоде

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

11.Что образуется при  замерзании  капель дождя  или мороси  на ВЛС

А. Изморозь

Б. Смешанный осадок.

В.Гололед

12.Какой тип опор строится  в негалаледных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает  5 мм.

А. Облегченный

Б. Усиленный .

В Нормальный

13.Какой тип опор  строят в районах со средней интенсивностью гололеда , где  эквивалентная толщина  стенки льда  не превышает  10 мм.

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

14.Какой тип опор строят в районе  с сильно гололедных районах , где эквивалентная  толщина  стенки льда  достигает 20 мм

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

15.Какой тип опор Высоковольтно- сигнальной линии строится  в негололедных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает 10 мм.

А. Облегченный

Б. Усиленный .

В Нормальный

16. Токи проходящие  по земле  от различных электрифицированных объектов создающие в разных точках земли разные потенциалы , называются

А. Блуждающим

Б. Неравными

В. Различными.

17. Разрушение , вызываемое физическим или электрохимическим воздействием окружающей среды , называют

А. Эррозия

Б. Коррозия

В. Излом

18. Коррозия возникающая в металлических оболочках кабелей  в результате  воздействия на них органических и неорганических кислот, щелочей и солей, находящихся в почве.

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

19. Коррозия  металлических покровов кабеля , возникающая под действием  токов , блуждающих в  земле называется.

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

20.Коррозия возникающая  в свинцовых оболочках кабеля в следствии длительной вибрации, вызываемой  движущимся транспортом, если кабель проложен на  жд или автомобильных мостах или в близи от жд и трамвайных путей, называется

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

21.Устройство для отвода  блуждающих токов  называется

А.Заземление

Б. Зануление

В. Электрический дренаж

22.  Влияние приносящие вред работе приборов в виде наведенных шумов, называется

А. Опасным

Б. Мешающим

В. Коррозийным

23. Влияние  оказывающее вред здоровью обслуживающего  персоналу, называется

А. Опасным

Б. Мешающим

В. Коррозийным

24. Четверочная скрутка жил это-

А. Четыре  изолированные жилы  скручивают винтообразно с шагом в общую группу.

Б. там где разные жилы.

В. Образуется при соединении  4 жил между двумя концами кабеля.

25.Какой вид скрутки может содержать  группы различной конструкции.

А. Однородная,

Б. Двойной звездой

В. Неоднородной.

26 . Для каких целей при укладке кабеля необходимо  с каждой строительной длины укладывать петлю составляющую 30% от  уложенного кабеля –

А. Лишний кабель

Б. Для  обеспечения перезаделки кабеля при авариях без организации дополнительных соединений в муфту.

В. Для обеспечения растяжения кабеля в зимний период  обслуживания.

27. Перед укладкой кабеля в кабельную траншею необходимо убедится

А. В том ,что кабель соответствует длине траншеи.

Б. В том, что жилы в кабеле алюминиевые.

В. В целостности  жил кабеля и целостности защитных покровов кабеля.

28. Для удобства и сокращения времени поиска трассы кабеля  на поле устанавливаются-

А .Вешки

Б .ПУВИГ

В. БГТИ

29.  Наружные покровы кабеля  снимаются в  следующем порядке-

А . Изоляция жилы, броня, наружный покров.

Б. Подушка , Корд, броня.

В. Наружный покров, броня, изоляция  жилы.

30. Соединение пар жил в муфте производится:

А .В произвольном порядке.

Б.  В хаотическом порядке.

В. В шахматном порядке.

31.Оптический кабель состоит:

А. Из  скрученных по определенной  системе оптических волокон из кварцевого  стекла, заключенных в общую защитную оболочку.

Б. Из  скрученных  между собой   оптических волокон в одной  общей оболочке.

В.Состоит  из  стеклянных волокон в одном изоляционном слое.

32.По назначению  оптические кабели могут классифицироваться   на группы.

А . Монтажные , магистральные, зоновые.

Б. Магистральные , зоновые, городские.

В. Зоновые, подводные, городские.

33 . Жила ОК изготовлена  из.

А. пластмассы

Б. кварцевого стекла

В. цветного стекла.

34.ОК предназначаются   для осуществления  связи  через  большие водные  преграды.

А Магистральные

Б.Подводные

В.Монтажные.

35.Для  токопроводящей жилы  железнодорожных сигнальных кабелей  используется  ( несколько правильных ответов)

А. Медная  проволока  диаметром 1мм.

Б. Алюминиевая проволока , диаметром

В. Медная проволока  диаметром  3 мм.

36.В коаксиальных кабелях цепь образуют .

А. Две жилы скрученные между собой

Б .Полая  цилиндрическая трубка  и  проволока наложенная  на цилиндр витками  с определенным шагом.

В  .Полая цилиндрическая  трубка   и расположенный  в центре этой трубки сплошной  цилиндрический  проводник.

37.Допустимо ли соединение  в ответственных  цепях  проводников  изготовленных из меди и алюминия.

А  Да допустимо , в определенных случаях

Б. Нет не допустимо .

В . Допустимо.

38.Изоляция жил кабельной  бумажной лентой, накладываемой на  жилу виде  спиральной  трубки носит название –

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

39.Изоляция жил кабеля  с помощью бумажной ленты  наматываемой на жилу  с перекрытием  20-30% , с таким расчетом  , что бы  она прилегала  к жиле не плотно, а с воздушным зазором носит название-

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

40.Изоляция жил кабеля   в виде обвитой вокруг жилы  спирали  из полиэтиленового корделя , сверху которого наложена трубка из полиэтилена  имеет название-

А. Кордельно – Стирофлексная

Б. Кордельно-  трубчатая

В Кордельно – бумажная.

41.Изоляция жил кабеля  в виде одетой на жилу  тонкостенной полиэтиленовой трубки   обжатой механическим способом имеет название –

А. Балонная

Б.  Полиэтиленовая

В. Воздушная.

42. Изоляция жил  кабеля  с помощью навивания  спиралью из корделя  изготовленного из скрученной  кабельной бумаги, по верх корделя  спиралеобразно обвивают лентой из кабельной бумаги.

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

43.Парная скрутка  жил это -

А. Образуется двумя  жилами при  соединении

Б. Две скрученные вместе  изолированные жилы   a и b

В Скрученные между собой проволоки

44.На каком профиле  все провода опоры  провода  на опоре укрепляют часть на траверсах , а часть на крюках.

А. Смешанная

Б. Крюковая

В. Траверсная

45.Для высоковольтно-сигнальной  линии автоблокировки применяют следующие профили

А. многоцепные

Б. одноцепные и двухцепные

В. простые и сложные.

46. Какой профиль опоры применяется при необходимости подвешивания   максимального  количества проводов.

А. Траверсная

Б. Крюковая

В. Смешанная

47.Цифра в  обозначении  крюков  означает

А. Сечение проволоки  крепящейся на крюке

Б .Сечение крюка

В. Диаметр круговой стали , из которой изготовлен крюк

48.Какой тип арматуры  применяется для  укрепления изоляторов  при подвеске проводов  на траверсах.

А.  Штыри

Б .Крюки

В. Подвески

49. Штыри изготавливают

А. Из профиля определенного сечения

Б. Из деревянных  брусков

В. Из круговой стали.

50.Для увеличения количества подвешиваемых линий  на опоре применяют

А. Штыри

Б.Крюки

В.Траверсы

51.Токопроводящие  жилы кабелей  должны обладать следующими параметрами

А. Хорошей электрической проводимостью, гибкостью и достаточной  механической прочностью

Б. Достаточной электропроводимостью, мягкостью, морозоустойчивостью.

В Гибкостью ,  достаточной мягкостью, хорошим сопротивлением.

52.Жилы симметричных кабелей  связи  изготавливают из :

А. Медной проволоки круглого сечения ,  Свинцовой проволоки.

Б.  Алюминиевой  проволоки  кругового сечения , железной проволоки

В Медной проволоки круглого сечения, алюминиевой  проволоки .

53. ОК служат  для организации многоканальной  связи  с дальностью передачи  до 250 км.

А. Магистральные

Б.Зоновые

В.Городские

54. ОК  для защиты  волокон  от повреждения  и дополнительных потерь  из за микроизгибов в процессе прокладки  и эксплуатации  конструктируются  с-

А . с элементами дополнительной изоляции.

Б. с экраном.

В с упрочняющими ( силовыми ) элементами.

55. Оптические кабели должны  удовлетворять ряду требований, предъявляемых к традиционным  металлическим кабелям.( Укажите несколько правильных ответов на вопрос. )

А. Возможность  прокладки в тех же условиях.

Б .Возможность сращивания и монтажа в полевых условиях

В. Устойчивость к внешним воздействиям.

56.ОК Кабели наружной прокладки подразделяются на группы:

А. Подземные

Б Подводные

В. Воздушные

57. Для удобства обслуживания  кабельных линий без раскопки траншеи  используют:

А. Вышки

Б. ямы

В. Кабельные колодцы.

58. Для  защиты жил волоконно оптической жилы от повреждений используют

А. нитки

Б. гель

В. Ткань

59. На проводники проходящие параллельно земле под переменным напряжением в  непосредственной близости к линии  высоковольной передачи оказывается влияние

А. Электрическое

Б.Гальваническое.

В. Экранирующее.

60. На проводники уложенные  в непосредственной близости  имеющие разнонаправленный сигнал по фазе действует влияние.

А. Электрическое

Б Магнитное (ЭДС)

В. Гальваническое

2 Вариант теста.

1.ОК предназначаются   для осуществления  связи  через  большие водные  преграды.

А Магистральные

Б.Подводные

В.Монтажные.

2.Что образуется при  оседании обильного тумана  на охлажденную поверхность провода ВЛС.

А. Изморозь

Б.Гололед

В. Смешанный осадок.

3.Рыхлый иглистый  осадок нежного строения  образующийся

на проводах ВЛС

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

4.Что образуется при  замерзании  капель дождя  или мороси  на ВЛС

А. Изморозь

Б. Смешанный осадок.

В.Гололед

5.Какой тип опор  строят в районах со средней интенсивностью гололеда , где  эквивалентная толщина  стенки льда  не превышает  10 мм.

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

6.Какой тип опор Высоковольтно- сигнальной линии строится  в негололедных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает 10 мм.

А. Облегченный

Б. Усиленный .

В Нормальный

7.Для высоковольтно-сигнальной  линии автоблокировки применяют следующие профили

А. многоцепные

Б. одноцепные и двухцепные

В. простые и сложные.

8.Цифра в  обозначении  крюков  означает

А. Сечение проволоки  крепящейся на крюке

Б .Сечение крюка

В. Диаметр круговой стали , из которой изготовлен крюк

9. Штыри изготавливают

А. Из профиля определенного сечения

Б. Из деревянных  брусков

В. Из круговой стали.

10.Токопроводящие  жилы кабелей  должны обладать следующими параметрами

А. Хорошей электрической проводимостью, гибкостью и достаточной  механической прочностью

Б. Достаточной электропроводимостью, мягкостью, морозоустойчивостью.

В Гибкостью ,  достаточной мягкостью, хорошим сопротивлением.

11.Для  токопроводящей жилы  железнодорожных сигнальных кабелей  используется  ( несколько правильных ответов)

А. Медная  проволока  диаметром 1мм.

Б. Алюминиевая проволока , диаметром

В. Медная проволока  диаметром  3 мм.

12.Допустимо ли соединение  в ответственных  цепях  проводников  изготовленных из меди и алюминия.

А  Да допустимо , в определенных случаях

Б. Нет не допустимо .

В . Допустимо

13.Изоляция жил кабеля  с помощью бумажной ленты  наматываемой на жилу  с перекрытием  20-30% , с таким расчетом  , что бы  она прилегала  к жиле не плотно, а с воздушным зазором носит название-

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

14.Изоляция жил кабеля  в виде одетой на жилу  тонкостенной полиэтиленовой трубки   обжатой механическим способом имеет название –

А. Балонная

Б.  Полиэтиленовая

В. Воздушная

15.Парная скрутка  жил это -

А. Образуется двумя  жилами при  соединении

Б. Две скрученные вместе  изолированные жилы   a и b

В Скрученные между собой проволоки

16.Какой вид скрутки может содержать  группы различной конструкции.

А. Однородная,

Б. Двойной звездой

В. Неоднородной.

17. Перед укладкой кабеля в кабельную траншею необходимо убедится

А. В том ,что кабель соответствует длине траншеи.

Б. В том, что жилы в кабеле алюминиевые.

В. В целостности  жил кабеля и целостности защитных покровов кабеля.

18.  Наружные покровы кабеля  снимаются в  следующем порядке-

А . Изоляция жилы, броня, наружный покров.

Б. Подушка , Корд, броня.

В. Наружный покров, броня, изоляция  жилы.

19.Оптический кабель состоит:

А. Из  скрученных по определенной  системе оптических волокон из кварцевого  стекла, заключенных в общую защитную оболочку.

Б. Из  скрученных  между собой   оптических волокон в одной  общей оболочке.

В.Состоит  из  стеклянных волокон в одном изоляционном слое.

20 . Жила ОК изготовлена  из.

А. пластмассы

Б. кварцевого стекла

В. цветного стекла.

21. ОК служат  для организации многоканальной  связи  с дальностью передачи  до 250 км.

А. Магистральные

Б.Зоновые

В.Городские

22. Оптические кабели должны  удовлетворять ряду требований, предъявляемых к традиционным  металлическим кабелям.( Укажите несколько правильных ответов на вопрос. )

А. Возможность  прокладки в тех же условиях.

Б .Возможность сращивания и монтажа в полевых условиях

В. Устойчивость к внешним воздействиям.

23. Для удобства обслуживания  кабельных линий без раскопки траншеи  используют:

А. Вышки

Б. ямы

В. Кабельные колодцы.

24. На проводники проходящие параллельно земле под переменным напряжением в  непосредственной близости к линии  высоковольной передачи оказывается влияние

А. Электрическое

Б.Гальваническое.

В. Экранирующее.

25. Токи проходящие  по земле  от различных электрифицированных объектов создающие в разных точках земли разные потенциалы , называются

А. Блуждающими

Б. Неравными

В. Различными.

26. Коррозия возникающая в металлических оболочках кабелей  в результате  воздействия на них органических и неорганических кислот, щелочей и солей, находящихся в почве.

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

27.Коррозия возникающая  в свинцовых оболочках кабеля в следствии длительной вибрации, вызываемой  движущимся транспортом, если кабель проложен на  жд или автомобильных мостах или в близи от жд и трамвайных путей, называется

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

28.  Влияние приносящие вред работе приборов в виде наведенных шумов, называется

А. Опасным

Б. Мешающим

В. Коррозийным

29. Оболочка осуществляющая защиту  жил кабеля  от  механических воздействий

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

30.Оболочка обеспечивающая защиту  жил кабеля от воздействия электрических наводок

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

31. эффект  возникающий при загрязнении оптического волокна волокна

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Воздействие

32. Основным параметром передачи сигнала внутри волоконно оптического  свтовода является

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Распространение света

33.  Расширение импульса при передачи через большой блок стекла называется

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Воздействие

34. Оболочка обеспечивающая защиту кабеля от воздействия влаги

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

35. Влияние  оказывающее вред здоровью обслуживающего  персоналу, называется

А. Опасным

Б. Мешающим

В. Коррозийным

36.Устройство для отвода  блуждающих токов  называется

А.Заземление

Б. Зануление

В. Электрический дренаж

37. Коррозия  металлических покровов кабеля , возникающая под действием  токов , блуждающих в  земле называется.

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

38. Разрушение , вызываемое физическим или электрохимическим воздействием окружающей среды , называют

А. Эррозия

Б. Коррозия

В. Излом

39. На проводники уложенные  в непосредственной близости  имеющие разнонаправленный сигнал по фазе действует влияние.

А. Электрическое

Б Магнитное (ЭДС)

В. Гальваническое

40. Для  защиты жил волоконно оптической жилы от повреждений используют

А. нитки

Б. гель

В. Ткань

41.ОК Кабели наружной прокладки подразделяются на группы:

А. Подземные

Б Подводные

В. Воздушные

42. ОК  для защиты  волокон  от повреждения  и дополнительных потерь  из за микроизгибов в процессе прокладки  и эксплуатации  конструктируются  с-

А . с элементами дополнительной изоляции.

Б. с экраном.

В с упрочняющими ( силовыми ) элементами.

43.По назначению  оптические кабели могут классифицироваться   на группы.

А . Монтажные , магистральные, зоновые.

Б. Магистральные , зоновые, городские.

В. Зоновые, подводные, городские.

44. Соединение пар жил в муфте производится:

А .В произвольном порядке.

Б.  В хаотическом порядке.

В. В шахматном порядке.

45. Для удобства и сокращения времени поиска трассы кабеля  на поле устанавливаются-

А .Вешки

Б .ПУВИГ

В. БГТИ

46 . Для каких целей при укладке кабеля необходимо  с каждой строительной длины укладывать петлю составляющую 30% от  уложенного кабеля –

А. Лишний кабель

Б. Для  обеспечения перезаделки кабеля при авариях без организации дополнительных соединений в муфту.

В. Для обеспечения растяжения кабеля в зимний период  обслуживания.

47. Четверочная скрутка жил это-

А. Четыре  изолированные жилы  скручивают винтообразно с шагом в общую группу.

Б. там где разные жилы.

В. Образуется при соединении  4 жил между двумя концами кабеля.

48. Изоляция жил  кабеля  с помощью навивания  спиралью из корделя  изготовленного из скрученной  кабельной бумаги, по верх корделя  спиралеобразно обвивают лентой из кабельной бумаги.

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

49.Изоляция жил кабеля   в виде обвитой вокруг жилы  спирали  из полиэтиленового корделя , сверху которого наложена трубка из полиэтилена  имеет название-

А. Кордельно – Стирофлексная

Б. Кордельно-  трубчатая

В Кордельно – бумажная.

50.Изоляция жил кабельной  бумажной лентой, накладываемой на  жилу виде  спиральной  трубки носит название –

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

51.В коаксиальных кабелях цепь образуют .

А. Две жилы скрученные между собой

Б .Полая  цилиндрическая трубка  и  проволока наложенная  на цилиндр витками  с определенным шагом.

В  .Полая цилиндрическая  трубка   и расположенный  в центре этой трубки сплошной  цилиндрический  проводник.

52.Жилы симметричных кабелей  связи  изготавливают из :

А. Медной проволоки круглого сечения ,  Свинцовой проволоки.

Б.  Алюминиевой  проволоки  кругового сечения , железной проволоки

В Медной проволоки круглого сечения, алюминиевой  проволоки .

53.Для увеличения количества подвешиваемых линий  на опоре применяют

А. Штыри

Б.Крюки

В.Траверсы

54.Какой тип арматуры  применяется для  укрепления изоляторов  при подвеске проводов  на траверсах.

А.  Штыри

Б .Крюки

В. Подвески

55. Какой профиль опоры применяется при необходимости подвешивания   максимального  количества проводов.

А. Траверсная

Б. Крюковая

В. Смешанная

56.На каком профиле  все провода опоры  провода  на опоре укрепляют часть на траверсах , а часть на крюках.

А. Смешанная

Б. Крюковая

В. Траверсная

57.Какой тип опор строят в районе  с сильно гололедных районах , где эквивалентная  толщина  стенки льда  достигает 20 мм

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

58.Какой тип опор строится  в негалаледных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает  5 мм.

А. Облегченный

Б. Усиленный .

В Нормальный

59.Осадок образующийся на поверхности  проводов ВЛС при

переменной погоде

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

60.Однородное  прозрачное  ледяное отложение  на ВЛС плотностью

около 900 кг.\м2

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок

3 Вариант теста.

1.В коаксиальных кабелях цепь образуют .

А. Две жилы скрученные между собой

Б .Полая  цилиндрическая трубка  и  проволока наложенная  на цилиндр витками  с определенным шагом.

В  .Полая цилиндрическая  трубка   и расположенный  в центре этой трубки сплошной  цилиндрический  проводник.

2.Жилы симметричных кабелей  связи  изготавливают из :

А. Медной проволоки круглого сечения ,  Свинцовой проволоки.

Б.  Алюминиевой  проволоки  кругового сечения , железной проволоки

В Медной проволоки круглого сечения, алюминиевой  проволоки .

3.Для увеличения количества подвешиваемых линий  на опоре применяют

А. Штыри

Б.Крюки

В.Траверсы

4.Какой тип арматуры  применяется для  укрепления изоляторов  при подвеске проводов  на траверсах.

А.  Штыри

Б .Крюки

В. Подвески

5. Какой профиль опоры применяется при необходимости подвешивания   максимального  количества проводов.

А. Траверсная

Б. Крюковая

В. Смешанная

6.На каком профиле  все провода опоры  провода  на опоре укрепляют часть на траверсах , а часть на крюках.

А. Смешанная

Б. Крюковая

В. Траверсная

7.Какой тип опор строят в районе  с сильно гололедных районах , где эквивалентная  толщина  стенки льда  достигает 20 мм

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

8.Какой тип опор строится  в негалаледных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает  5 мм.

А. Облегченный

Б. Усиленный .

В Нормальный

9.Осадок образующийся на поверхности  проводов ВЛС при

переменной погоде

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

10.ОК Кабели наружной прокладки подразделяются на группы:

А. Подземные

Б Подводные

В. Воздушные

11. ОК  для защиты  волокон  от повреждения  и дополнительных потерь  из за микроизгибов в процессе прокладки  и эксплуатации  конструктируются  с-

А . с элементами дополнительной изоляции.

Б. с экраном.

В с упрочняющими ( силовыми ) элементами.

12.По назначению  оптические кабели могут классифицироваться   на группы.

А . Монтажные , магистральные, зоновые.

Б. Магистральные , зоновые, городские.

В. Зоновые, подводные, городские.

13. Соединение пар жил в муфте производится:

А .В произвольном порядке.

Б.  В хаотическом порядке.

В. В шахматном порядке.

14. Для удобства и сокращения времени поиска трассы кабеля  на поле устанавливаются-

А .Вешки

Б .ПУВИГ

В. БГТИ

15 . Для каких целей при укладке кабеля необходимо  с каждой строительной длины укладывать петлю составляющую 30% от  уложенного кабеля –

А. Лишний кабель

Б. Для  обеспечения перезаделки кабеля при авариях без организации дополнительных соединений в муфту.

В. Для обеспечения растяжения кабеля в зимний период  обслуживания.

16. Четверочная скрутка жил это-

А. Четыре  изолированные жилы  скручивают винтообразно с шагом в общую группу.

Б. там где разные жилы.

В. Образуется при соединении  4 жил между двумя концами кабеля.

17. Изоляция жил  кабеля  с помощью навивания  спиралью из корделя  изготовленного из скрученной  кабельной бумаги, по верх корделя  спиралеобразно обвивают лентой из кабельной бумаги.

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

18.Изоляция жил кабеля   в виде обвитой вокруг жилы  спирали  из полиэтиленового корделя , сверху которого наложена трубка из полиэтилена  имеет название-

А. Кордельно – Стирофлексная

Б. Кордельно-  трубчатая

В Кордельно – бумажная.

19.Изоляция жил кабельной  бумажной лентой, накладываемой на  жилу виде  спиральной  трубки носит название –

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

20.ОК предназначаются   для осуществления  связи  через  большие водные  преграды.

А Магистральные

Б.Подводные

В.Монтажные.

21.Что образуется при  оседании обильного тумана  на охлажденную поверхность провода ВЛС.

А. Изморозь

Б.Гололед

В. Смешанный осадок.

22.Рыхлый иглистый  осадок нежного строения  образующийся

на проводах ВЛС

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

23.Что образуется при  замерзании  капель дождя  или мороси  на ВЛС

А. Изморозь

Б. Смешанный осадок.

В.Гололед

24.Какой тип опор  строят в районах со средней интенсивностью гололеда , где  эквивалентная толщина  стенки льда  не превышает  10 мм.

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

25.Какой тип опор Высоковольтно- сигнальной линии строится  в негололедных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает 10 мм.

А. Облегченный

Б. Усиленный .

В Нормальный

26.Для высоковольтно-сигнальной  линии автоблокировки применяют следующие профили

А. многоцепные

Б. одноцепные и двухцепные

В. простые и сложные.

27.Цифра в  обозначении  крюков  означает

А. Сечение проволоки  крепящейся на крюке

Б .Сечение крюка

В. Диаметр круговой стали , из которой изготовлен крюк

28. Штыри изготавливают

А. Из профиля определенного сечения

Б. Из деревянных  брусков

В. Из круговой стали.

29.Токопроводящие  жилы кабелей  должны обладать следующими параметрами

А. Хорошей электрической проводимостью, гибкостью и достаточной  механической прочностью

Б. Достаточной электропроводимостью, мягкостью, морозоустойчивостью.

В Гибкостью ,  достаточной мягкостью, хорошим сопротивлением

30.Для  токопроводящей жилы  железнодорожных сигнальных кабелей  используется  ( несколько правильных ответов)

А. Медная  проволока  диаметром 1мм.

Б. Алюминиевая проволока , диаметром

В. Медная проволока  диаметром  3 мм.

31.Допустимо ли соединение  в ответственных  цепях  проводников  изготовленных из меди и алюминия.

А  Да допустимо , в определенных случаях

Б. Нет не допустимо .

В . Допустимо

32.Изоляция жил кабеля  с помощью бумажной ленты  наматываемой на жилу  с перекрытием  20-30% , с таким расчетом  , что бы  она прилегала  к жиле не плотно, а с воздушным зазором носит название-

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

33.Изоляция жил кабеля  в виде одетой на жилу  тонкостенной полиэтиленовой трубки   обжатой механическим способом имеет название –

А. Балонная

Б.  Полиэтиленовая

В. Воздушная

34.Парная скрутка  жил это -

А. Образуется двумя  жилами при  соединении

Б. Две скрученные вместе  изолированные жилы   a и b

В Скрученные между собой проволоки

35.Какой вид скрутки может содержать  группы различной конструкции.

А. Однородная,

Б. Двойной звездой

В. Неоднородной.

36. Перед укладкой кабеля в кабельную траншею необходимо убедится

А. В том ,что кабель соответствует длине траншеи.

Б. В том, что жилы в кабеле алюминиевые.

В. В целостности  жил кабеля и целостности защитных покровов кабеля.

37.  Наружные покровы кабеля  снимаются в  следующем порядке-

А . Изоляция жилы, броня, наружный покров.

Б. Подушка , Корд, броня.

В. Наружный покров, броня, изоляция  жилы.

38.Оптический кабель состоит:

А. Из  скрученных по определенной  системе оптических волокон из кварцевого  стекла, заключенных в общую защитную оболочку.

Б. Из  скрученных  между собой   оптических волокон в одной  общей оболочке.

В.Состоит  из  стеклянных волокон в одном изоляционном слое.

39 . Жила ОК изготовлена  из.

А. пластмассы

Б. кварцевого стекла

В. цветного стекла.

40.Оболочка обеспечивающая защиту  жил кабеля от воздействия электрических наводок

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

41. эффект  возникающий при загрязнении оптического волокна волокна

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Воздействие

42. Основным параметром передачи сигнала внутри волоконно оптического  свтовода является

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Распространение света

43.  Расширение импульса при передачи через большой блок стекла называется

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Воздействие

44. Оболочка обеспечивающая защиту кабеля от воздействия влаги

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

45. Влияние  оказывающее вред здоровью обслуживающего  персоналу, называется

А. Опасным

Б. Мешающим

В. Коррозийным

46.Устройство для отвода  блуждающих токов  называется

А.Заземление

Б. Зануление

В. Электрический дренаж

47. Коррозия  металлических покровов кабеля , возникающая под действием  токов , блуждающих в  земле называется.

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

48. Разрушение , вызываемое физическим или электрохимическим воздействием окружающей среды , называют

А. Эррозия

Б. Коррозия

В. Излом

49. На проводники уложенные  в непосредственной близости  имеющие разнонаправленный сигнал по фазе действует влияние.

А. Электрическое

Б Магнитное (ЭДС)

В. Гальваническое

50. Для  защиты жил волоконно оптической жилы от повреждений используют

А. нитки

Б. гель

В. Ткань

51. ОК служат  для организации многоканальной  связи  с дальностью передачи  до 250 км.

А. Магистральные

Б.Зоновые

В.Городские

52. Оптические кабели должны  удовлетворять ряду требований, предъявляемых к традиционным  металлическим кабелям.( Укажите несколько правильных ответов на вопрос. )

А. Возможность  прокладки в тех же условиях.

Б .Возможность сращивания и монтажа в полевых условиях

В. Устойчивость к внешним воздействиям.

53. Для удобства обслуживания  кабельных линий без раскопки траншеи  используют:

А. Вышки

Б. ямы

В. Кабельные колодцы.

54. На проводники проходящие параллельно земле под переменным напряжением в  непосредственной близости к линии  высоковольной передачи оказывается влияние

А. Электрическое

Б.Гальваническое.

В. Экранирующее.

55. Токи проходящие  по земле  от различных электрифицированных объектов создающие в разных точках земли разные потенциалы , называются

А. Блуждающими

Б. Неравными

В. Различными.

56. Коррозия возникающая в металлических оболочках кабелей  в результате  воздействия на них органических и неорганических кислот, щелочей и солей, находящихся в почве.

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

57.Коррозия возникающая  в свинцовых оболочках кабеля в следствии длительной вибрации, вызываемой  движущимся транспортом, если кабель проложен на  жд или автомобильных мостах или в близи от жд и трамвайных путей, называется

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

58.  Влияние приносящие вред работе приборов в виде наведенных шумов, называется

А. Опасным

Б. Мешающим

В. Коррозийным

59. Оболочка осуществляющая защиту  жил кабеля  от  механических воздействий

А. Наружный покров

Б. Броня

60.Однородное  прозрачное  ледяное отложение  на ВЛС плотностью

около 900 кг.\м2

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок

4 вариант теста.

1.Что образуется при  оседании обильного тумана  на охлажденную поверхность провода ВЛС.

А. Изморозь

Б.Гололед

В. Смешанный осадок.

2.Однородное  прозрачное  ледяное отложение  на ВЛС плотностью

около 900 кг.\м2

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

3.Рыхлый иглистый  осадок нежного строения  образующийся

на проводах ВЛС

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

4.Осадок образующийся на поверхности  проводов ВЛС при

переменной погоде

А. Гололед

Б.Изморозь

В. Смешанный осадок.

5.Что образуется при  замерзании  капель дождя  или мороси  на ВЛС

А. Изморозь

Б. Смешанный осадок.

В.Гололед

6.Какой тип опор строится  в негалаледных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает  5 мм.

А. Облегченный

Б. Усиленный .

В Нормальный

7.Какой тип опор  строят в районах со средней интенсивностью гололеда , где  эквивалентная толщина  стенки льда  не превышает  10 мм.

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

8.Какой тип опор строят в районе  с сильно гололедных районах , где эквивалентная  толщина  стенки льда  достигает 20 мм

А Особо усиленный

Б. Усиленный .

В Нормальный

9.Какой тип опор Высоковольтно- сигнальной линии строится  в негололедных и слабогололедных районах, где  эквивалентная толщина  стенки льда  на проводе не превышает 10 мм.

А. Облегченный

Б. Усиленный .

В Нормальный

10.На каком профиле  все провода опоры  провода  на опоре укрепляют часть на траверсах , а часть на крюках.

А. Смешанная

Б. Крюковая

В. Траверсная

11.Для высоковольтно-сигнальной  линии автоблокировки применяют следующие профили

А. многоцепные

Б. одноцепные и двухцепные

В. простые и сложные.

12. Какой профиль опоры применяется при необходимости подвешивания   максимального  количества проводов.

А. Траверсная

Б. Крюковая

В. Смешанная

13.Цифра в  обозначении  крюков  означает

А. Сечение проволоки  крепящейся на крюке

Б .Сечение крюка

В. Диаметр круговой стали , из которой изготовлен крюк

14.Какой тип арматуры  применяется для  укрепления изоляторов  при подвеске проводов  на траверсах.

А.  Штыри

Б .Крюки

В. Подвески

15. Штыри изготавливают

А. Из профиля определенного сечения

Б. Из деревянных  брусков

В. Из круговой стали.

16.Для увеличения количества подвешиваемых линий  на опоре применяют

А. Штыри

Б.Крюки

В.Траверсы

17.Токопроводящие  жилы кабелей  должны обладать следующими параметрами

А. Хорошей электрической проводимостью, гибкостью и достаточной  механической прочностью

Б. Достаточной электропроводимостью, мягкостью, морозоустойчивостью.

В Гибкостью ,  достаточной мягкостью, хорошим сопротивлением.

18.Жилы симметричных кабелей  связи  изготавливают из :

А. Медной проволоки круглого сечения ,  Свинцовой проволоки.

Б.  Алюминиевой  проволоки  кругового сечения , железной проволоки

В Медной проволоки круглого сечения, алюминиевой  проволоки .

19.Для  токопроводящей жилы  железнодорожных сигнальных кабелей  используется  ( несколько правильных ответов)

А. Медная  проволока  диаметром 1мм.

Б. Алюминиевая проволока , диаметром

В. Медная проволока  диаметром  3 мм.

20.В коаксиальных кабелях цепь образуют .

А. Две жилы скрученные между собой

Б .Полая  цилиндрическая трубка  и  проволока наложенная  на цилиндр витками  с определенным шагом.

В  .Полая цилиндрическая  трубка   и расположенный  в центре этой трубки сплошной  цилиндрический  проводник.

21.Допустимо ли соединение  в ответственных  цепях  проводников  изготовленных из меди и алюминия.

А  Да допустимо , в определенных случаях

Б. Нет не допустимо .

В . Допустимо.

22.Изоляция жил кабельной  бумажной лентой, накладываемой на  жилу виде  спиральной  трубки носит название –

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

23.Изоляция жил кабеля  с помощью бумажной ленты  наматываемой на жилу  с перекрытием  20-30% , с таким расчетом  , что бы  она прилегала  к жиле не плотно, а с воздушным зазором носит название-

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

24.Изоляция жил кабеля   в виде обвитой вокруг жилы  спирали  из полиэтиленового корделя , сверху которого наложена трубка из полиэтилена  имеет название-

А. Кордельно – Стирофлексная

Б. Кордельно-  трубчатая

В Кордельно – бумажная.

25.Изоляция жил кабеля  в виде одетой на жилу  тонкостенной полиэтиленовой трубки   обжатой механическим способом имеет название –

А. Балонная

Б.  Полиэтиленовая

В. Воздушная.

26. Изоляция жил  кабеля  с помощью навивания  спиралью из корделя  изготовленного из скрученной  кабельной бумаги, по верх корделя  спиралеобразно обвивают лентой из кабельной бумаги.

А. Воздушно- бумажная

Б. Трубчато – бумажная

В Кордельно –бумажная

27.Парная скрутка  жил это -

А. Образуется двумя  жилами при  соединении

Б. Две скрученные вместе  изолированные жилы   a и b

В Скрученные между собой проволоки

28. Четверочная скрутка жил это-

А. Четыре  изолированные жилы  скручивают винтообразно с шагом в общую группу.

Б. там где разные жилы.

В. Образуется при соединении  4 жил между двумя концами кабеля.

29.Какой вид скрутки может содержать  группы различной конструкции.

А. Однородная,

Б. Двойной звездой

В. Неоднородной.

30 . Для каких целей при укладке кабеля необходимо  с каждой строительной длины укладывать петлю составляющую 30% от  уложенного кабеля –

А. Лишний кабель

Б. Для  обеспечения перезаделки кабеля при авариях без организации дополнительных соединений в муфту.

В. Для обеспечения растяжения кабеля в зимний период  обслуживания.

31. Перед укладкой кабеля в кабельную траншею необходимо убедится

А. В том ,что кабель соответствует длине траншеи.

Б. В том, что жилы в кабеле алюминиевые.

В. В целостности  жил кабеля и целостности защитных покровов кабеля.

32. Для удобства и сокращения времени поиска трассы кабеля  на поле устанавливаются-

А .Вешки

Б .ПУВИГ

В. БГТИ

33.  Наружные покровы кабеля  снимаются в  следующем порядке-

А . Изоляция жилы, броня, наружный покров.

Б. Подушка , Корд, броня.

В. Наружный покров, броня, изоляция  жилы.

34. Соединение пар жил в муфте производится:

А .В произвольном порядке.

Б.  В хаотическом порядке.

В. В шахматном порядке.

35.Оптический кабель состоит:

А. Из  скрученных по определенной  системе оптических волокон из кварцевого  стекла, заключенных в общую защитную оболочку.

Б. Из  скрученных  между собой   оптических волокон в одной  общей оболочке.

В.Состоит  из  стеклянных волокон в одном изоляционном слое.

36.По назначению  оптические кабели могут классифицироваться   на группы.

А . Монтажные , магистральные, зоновые.

Б. Магистральные , зоновые, городские.

В. Зоновые, подводные, городские.

37 . Жила ОК изготовлена  из.

А. пластмассы

Б. кварцевого стекла

В. цветного стекла.

38.ОК предназначаются   для осуществления  связи  через  большие водные  преграды.

А Магистральные

Б.Подводные

В.Монтажные.

39. ОК служат  для организации многоканальной  связи  с дальностью передачи  до 250 км.

А. Магистральные

Б.Зоновые

В.Городские

40. ОК  для защиты  волокон  от повреждения  и дополнительных потерь  из за микроизгибов в процессе прокладки  и эксплуатации  конструктируются  с-

А . с элементами дополнительной изоляции.

Б. с экраном.

В с упрочняющими ( силовыми ) элементами.

41. Оптические кабели должны  удовлетворять ряду требований, предъявляемых к традиционным  металлическим кабелям.( Укажите несколько правильных ответов на вопрос. )

А. Возможность  прокладки в тех же условиях.

Б .Возможность сращивания и монтажа в полевых условиях

В. Устойчивость к внешним воздействиям.

42.ОК Кабели наружной прокладки подразделяются на группы:

А. Подземные

Б Подводные

В. Воздушные

43. Для удобства обслуживания  кабельных линий без раскопки траншеи  используют:

А. Вышки

Б. ямы

В. Кабельные колодцы.

44. Для  защиты жил волоконно оптической жилы от повреждений используют

А. нитки

Б. гель

В. Ткань

45. На проводники проходящие параллельно земле под переменным напряжением в  непосредственной близости к линии  высоковольной передачи оказывается влияние

А. Электрическое

Б.Гальваническое.

В. Экранирующее.

46. На проводники уложенные  в непосредственной близости  имеющие разнонаправленный сигнал по фазе действует влияние.

А. Электрическое

Б Магнитное (ЭДС)

В. Гальваническое

47. Токи проходящие  по земле  от различных электрифицированных объектов создающие в разных точках земли разные потенциалы , называются

А. Блуждающими

Б. Неравными

В. Различными.

48. Разрушение , вызываемое физическим или электрохимическим воздействием окружающей среды , называют

А. Эррозия

Б. Коррозия

В. Излом

49. Коррозия возникающая в металлических оболочках кабелей  в результате  воздействия на них органических и неорганических кислот, щелочей и солей, находящихся в почве.

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

50. Коррозия  металлических покровов кабеля , возникающая под действием  токов , блуждающих в  земле называется.

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

51.Коррозия возникающая  в свинцовых оболочках кабеля в следствии длительной вибрации, вызываемой  движущимся транспортом, если кабель проложен на  жд или автомобильных мостах или в близи от жд и трамвайных путей, называется

А Электрическая

Б. Электрохимическая (почвенная )

В.Межкристалитная

52.Устройство для отвода  блуждающих токов  называется

А.Заземление

Б. Зануление

В. Электрический дренаж

53.  Влияние приносящие вред работе приборов в виде наведенных шумов, называется

А. Опасным

Б. Мешающим

В. Коррозийным

54. Влияние  оказывающее вред здоровью обслуживающего  персоналу, называется

А. Опасным

Б. Мешающим

В. Коррозийным

55. Оболочка осуществляющая защиту  жил кабеля  от  механических воздействий

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

56. Оболочка обеспечивающая защиту кабеля от воздействия влаги

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

57.Оболочка обеспечивающая защиту  жил кабеля от воздействия электрических наводок

А. Наружный покров

Б. Броня

В. Экран

58.  Расширение импульса при передачи через большой блок стекла называется

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Воздействие

59. эффект  возникающий при загрязнении оптического волокна волокна

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Воздействие

60. Основным параметром передачи сигнала внутри волоконно оптического  свтовода является

А Дисперсия

Б. Затухание

В. Распространение света.

Бланк для заполнения студентами

Итоговый тест  Раздел 1 ПМ02

ФИО_____________________

Группа___________________Вариант __________________

| Вопрос | Ответ | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 31 |  |
| 2 |  | 32 |  |
| 3 |  | 33 |  |
| 4 |  | 34 |  |
| 5 |  | 35 |  |
| 6 |  | 36 |  |
| 7 |  | 37 |  |
| 8 |  | 38 |  |
| 9 |  | 39 |  |
| 10 |  | 40 |  |
| 11 |  | 41 |  |
| 12 |  | 42 |  |
| 13 |  | 43 |  |
| 14 |  | 44 |  |
| 15 |  | 45 |  |
| 16 |  | 46 |  |
| 17 |  | 47 |  |
| 18 |  | 48 |  |
| 19 |  | 49 |  |
| 20 |  | 50 |  |
| 21 |  | 51 |  |
| 22 |  | 52 |  |
| 23 |  | 53 |  |
| 24 |  | 54 |  |
| 25 |  | 55 |  |
| 26 |  | 56 |  |
| 27 |  | 57 |  |
| 28 |  | 58 |  |
| 29 |  | 59 |  |
| 30 |  | 60 |  |

Таблица ключ   для теста.

| Вариант | Вопрос № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | б | а | в | а | б | в | а | а | б | в | в | а | в | а | в |
| 2 | б | а | б | в | в | в | б | в | в | а | А,в | б | а | а | б |
| 3 | в | в | в | а | а | а | а | а | в | А,б | в | б | в | а | б |
| 4 | б | а | б | в | в | а | в | а | в | а | б | а | в | а | в |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | а | б | б | а | в | в | б | а | а | в | б | в | а | в | в |
| 2 | в | в | в | а | б | б | А,б | в | а | а | б | в | б | б | в |
| 3 | а | в | б | б | б | а | б | в | в | в | б | в | в | а | А,в |
| 4 | в | а | в | А,в | в | б | б | а | б | а | в | б | а | в | б |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1 | а | б | б | б | А,в | в | б | б | а | б | а | в | б | а | б |
| 2 | б | в | а | а | а | в | а | б | б | б | А,б | в | а | в | а |
| 3 | б | а | а | б | в | в | в | а | б | в | б | в | а | а | а |
| 4 | в | а | в | в | а | б | б | б | б | в | А,б | А,б | в | б | а |
|  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 1 | а | в | а | в | в | а | в | б | в | А,б | А,б | в | б | а | б |
| 3 | б | а | в | б | б | в | в | в | а | а | а | а | а | в | а |
| 3 | в | а | б | б | б | б | А,б | в | а | а | б | в | б | б | а |
| 4 | б | а | б | б | а | в | в | б | а | б | а | в | а | б | в |

Оценочная таблица (%)

|  | Количество правильных ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| % | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| % | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| % | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| % | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 100 |

Критерий оценки

| Количество правильных ответов в процентном соотношении (%) | Оценка |
| --- | --- |
| До60% | «неудовлетворительно» |
| 61-75% | «удовлетворительно» |
| 76-90% | «хорошо» |
| 91-100% | «отлично» |

3.1.3 Пакет экзаменатора:

Условия:

а) Вид и форма экзамена  другая форма контроля

б) Количество вариантов каждого задания для экзаменующегося:

30 (по количеству студентов группы или подгруппы)

г) Время выполнения каждого задания:

1.1 - 45 (мин., академических часов);

д) Оборудование, разрешённое для выполнения заданий (перечислить):

- мини полигон;

- инструменты, измерительные приборы .

е) Литература для студента (перечислить):

Учебники:

- Инструкция по технической эксплуатации устройств СЦБ ЦШ-3168р

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ М.2015

- Инструкция по сигнализации для железных дорог РФ М.2015

3.1 Задания для оценки освоения МДК 02.01 Раздел 02.04 Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности изучается в течение одного семестра.

Часть А:

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) ВАРИАНТ №1

Текст задания

1.Что устанавливают ПТЭ и в каком разделе установлены правила обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы для работников хозяйства перевозок.

2.Требования ПТЭ обязательны для выполнения только работниками железнодорожного транспорта или также работниками других организаций и индивидуальными предпринимателями, связанными с выполнением перевозочного процесса (оказанием услуг пользователям) железнодорожным транспортом.

3. При каких средствах сигнализации и связи не используется понятие блок-участок.

4. Габариты приближения строений должны соблюдаться на:

5. Границей какого элемента железнодорожной линии может быть железнодорожная станция.

6. Что называется  железнодорожным переездом.

7. Что является границей перегона.

8.При каких средствах сигнализации и связи понятие «правильный железнодорожный путь» не применяется.

9. Определение охранной стрелки.

10.Что входит в стрелочный перевод.

11.Укажите элементы «стрелочного перевода», не входящие в понятие «стрелка».

12.В каком случае предельный столбик не является границей полезной длины железнодорожного пути.

13.К каким железнодорожным путям не применяется понятие «технологическое окно»?

14.Какие железнодорожные пути не входит в понятие «станционные железнодорожные пути».

15.На кого возлагается контроль за соблюдением ПТЭ работниками железнодорожного транспорта.

16Какие из показанных на рисунке сигналов являются круглосуточными?

Ответ: А, Г, Д, Е

17. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме?

Ответ: маршрутный

18. На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й главный путь?

Ответ: движение с готовностью остановиться

19. На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й главный  путь?

Ответ: не более 20 км/час с особой бдительностью и готовность немедленно остановиться

Ответ: движение с готовностью остановиться

20. Выберите правильное показание выходного светофора «Ч2»

Ответ: 2

21. Укажите светофоры, показания которых соответствуют показанию локомотивного светофора

Ответ: 1, 2, 4, 5

22. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз, выехавший маневровым порядком с 4-го пути за светофор М2, может следовать на I-й главный путь?

Ответ: 60 км/час

23. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива?

Ответ: три длинных и один короткий (прибытие поезда на станцию не в полном составе)

24. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива?

Ответ: 1

25. Плохая видимость (туман). Какой оповестительный сигнал должен подавать свистком локомотива машинист прибывающего поезда?

Ответ: оповестительный сигнал один длинный, короткий и длинный, повторяется несколько раз

26. Кому должен сообщить ДСП о выявленных неисправностях устройств пути, СЦБ и связи, контактной сети после записи в Журнале осмотра.

27. При каких неисправностях устройств СЦБ действие автоблокировки должно быть прекращено.

28. Порядок действий ДСП при получении им сообщения об обнаружении неисправности автоблокировки, в соответствии с ИДП.

29. Что является основным средством сигнализации и связи на участках, оборудованных диспетчерской сигнализацией (ДЦ).

30Что должен сделать поездной диспетчер при неисправности автоблокировки на перегоне, входящем в участок ДЦ

31. Какие поезда запрещается отправлять при перерыве действия всех средств сигнализации и связи?

32. Как должна закрепляться и запираться стрелка ЭЦ перед выключением ее с сохранением пользования сигналами?

33. Кто является руководителем маневров (в общих случаях)

Инструкция:

Вы должны пройти тестирование по одному из вариантов тестовых заданий на проверку теоретических знаний по МДК 02.04.

Коды проверяемых результатов обучения: З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6

Внимательно прочитайте задание к тесту, и выполните его в соответствии с требованиями.

Практическое задание

Выполнить организационно-технические мероприятия при выполнении ремонтных работ напольных устройств СЦБ с соблюдением техники безопасности и правил эксплуатации устройств на ж.д.транспорте:

- Выключение устройств СЦБ производится без сохранения пользования сигналами.

- На участках с диспетчерской централизацией для выключения стрелок и участков пути

- Порядок хранение курбелей, запасных ключей от релейных помещений.

- Выключение изолированных участков общее положение

- Выключение изолированных участков без сохранения пользования сигналами

- Выключение стрелок и изолированных участков  при производстве путевых работ

- Выключение светофоров

- Порядок ремонта пульсов управления и табло

- Порядок производства работ на перегонах

- Порядок производства работ на переездах

- Порядок замены приборов

- Выключение стрелок с сохранением пользования сигналами

- Действия ДСП и ШН при отказе в работе устройств СЦБ общее положение

- Действия ДСП при отказе в работе устройств СЦБ ( стрелка не переводится)

- Действия ДСП при отказе в работе устройств СЦБ ( ложная занятость)

- Действия ДСП при отказе в работе устройств СЦБ (прием отправление по запрещаещему)

- Действия ДСП при отказе в работе устройств СЦБ ( неисправность контрольного замка)

- Действия ДСП при отказе в работе устройств СЦБ ( потеря ключа контрольного замка)

- Действия ДСП и работников других служб при обнаружении отставания остряка от рамного рельса.

- Порядок выключения стрелок общее положение

- Порядок выключения стрелок без сохранения пользования сигналами.

- Порядок выполнения работ при замене эл.привода

- Одиночная замена контрольных линеек в эл.приводе

- Замена рабочей тяги стрелочного типа (без разъединения остряков)

- Замена монтажа в эл.приводе.

- Ремонт стрелочного кабеля.

- Замена остряков или сережек на одиночной стрелке (на станциях без изоляции путей).

- Замена трансформаторного ящика, монтажа, ремонт кабеля.

- Замена светофорной головки.

- Замена приборов нештепсельного типа.

- Невозможность изменения направления движения поезда

- Ремонт сигнального кабеля.

- Сплошная смена металлических частей стрелочного перевода.

3.1.4 Пакет экзаменатора:

Условия:

а) Вид и форма другая форма контроля

б) Количество вариантов каждого задания для экзаменующегося:

30 (по количеству студентов группы или подгруппы)

г) Время выполнения каждого задания:

1.1 - 45 (мин., академических часов);

д) Оборудование, разрешённое для выполнения заданий (перечислить):

- мини полигон;

- инструменты, измерительные приборы .

е) Литература для студента (перечислить):

Учебники:

- 1..Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ

2.Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ

- 3.Швалов Д.В. Приборы автоматики и рельсовые цепи. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»,

3.1 Задания для оценки освоения МДК.02.01  Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ  изучается в течение одного семестра.

1) Пройти тестирование (Приложение 1 – 4 варианта тестовых заданий)

Инструкция:

Вы должны пройти тестирование по одному из вариантов тестовых заданий на проверку теоретических знаний по МДК 02.03.

Коды проверяемых результатов обучения: З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6

Внимательно прочитайте задание к тесту, и выполните его в соответствии с требованиями.

Текст задания:

Тестовое задание по  дисциплине  Электропитание устройств ЖАТ(промежуточный)

Третий курс , 220415

Вариант I

1. Для  приготовления  электролита  , используется :

А. Серная кислота

Б. Серная кислота, Щелочь, Дистиллированная вода

В. Щелочь и вода

2. Прибор  который применяют  для  измерения плотности электролита в аккумуляторных батареях, называется.

А. Амперметр

Б. Потенциометр

В. Ареометр

3.При приготовлении электролита  необходимо вливать ингредиенты  в следующей последовательности:

А. Воду  вливают в  кислоту тонкой струйкой

Б. Щелочь вливают в  кислоту

В. Кисжлоту  вливают в воду  тонкой струйкой.

4. Емкость аккумулятора  может быть характеризована как:

А. Активная  и неактивная

Б. Разрядная и зарядная

В. Нормированная и ненормированная

5. Одна  банка аккумуляторной  батареи имеет номинальное напряжение

А. 6В.

Б.10В

В.2В

6. Преобразование  сульфата свинца частично или полностью вкрупнокристалическое трудноразрушимое  вещество называется процессом:

А.Кристализация

Б. Окисление

В.Сульфатация

7. При соединении кромки пластин осевшими активными массами в аккумуляторе  приводит к :

А. Сульфатации

Б.Кристализации

В. Короткому замыканию.

8. Устройство предназначенное для  преобразования  переменного тока в постоянный:

А. Аккумулятор

Б. Выпрямитель

В. Саппаратор.

9. Выпрямительное устройство состоит:

А.Трансформатора, выпрямительной схемы  и фильтра.

Б Трансформатора,  преобразователя , статора.

В. Трансформатора, преобразовательного фильтра.

10. Кремниевые стабилитроны предназначены:

А. для стабилизации постоянного напряжения или для  получения опорного напряжения

Б. Для  преобразования  тока  в  напряжение

В. Для  сглаживания   скачков  напряжения  в  сети постоянного  тока

11. Выпрямители типа  ВАК  предназначены

А. для  питания  устройств  ЖАТ  переменным  током.

Б. для  зарядки  аккумуляторных батарей по  буферной системе, а  также для  непосредственного питания  цепей.

В. Для  преобразования  реактивной электроэнергии в  активную.

12. Статический  электромагнитный преобразователь частоты ПЧ-50/25-150 УЗ предназначен:

А. Для группового питания  импульсных РЦ 25Гц на  станциях при электротяге переменного тока.

Б. Для питания  РЦ числовой  кодовой АБ

В. Для  питания  станционных рельсовых цепей  с фазочувствительными элементами типа  ДСШ-13 и ДСШ-13А

13. Для  питания  станционных рельсовых цепей  с фазочувствительными элементами типа  ДСШ-13 и ДСШ-13А применяется  преобразователь  ПЧ типа :

А. ПЧ-50/25-300 УЗ

Б. ПЧ-50/25-150 УЗ

В. ПЧ-50/25-100 УЗ

14.  Полупроводниковый преобразователь  типа ПП-300М предназначен:

А. Для  питания  светофоров

Б. Для резервирования  питания устройств ЖАТ при  включении сети  переменного тока  для  питания  РЦ отличной  от 50Гц.

В. Для резервирования  питания устройств ЖАТ при  включении сети  постоянного тока  для  питания  РЦ 25Гц.

15. Полупроводниковый  преобразователь  ППШ-3 это:

А . Диодный  мост

Б. Комбинированное устройство  для преобразования  переменного тока  или  постоянного тока напряжением  12В в  постоянный  ток напряжением  22В.

В. Комбинированное устройство  для преобразования  переменного тока  напряжением  12В в  постоянный  ток напряжением  12В.

16. ВУС-1.3 служит для:

А. Выпрямления однофазного переменного тока частотой 50-400 Гц

Б Преобразователь  постоянного тока  в  переменный   1,3 А.

В. Преобразовательный элемент  50 Гц  в  25Гц.

17.  Блок  питания  типа БПШ предназначен :

А Для  питания  устройств ЖАТ  переменным  током

Б. для  питания  постоянным током  линейных цепей  числовой  кодовой АБ

В. Для  заряда  аккумуляторных батарей

18. Устройство ЗБУ-12/10 (зарядно – буферное) предназначено

А Для  питания  устройств ЖАТ  переменным  током

Б. для  питания  постоянным током  линейных цепей  числовой  кодовой АБ

В. Для  заряда  аккумуляторных батарей

19. Линейные  и силовые трансформаторы  служат типа ОМ :

А. для  понижения напряжения  высоковольтной  линии АБ  в низковольтное напряжение

Б. для  питания ламп светофоров в устройствах сигнализации и  местных цепей  АБ.

В.для  питания  кодовых Рц  переменного тока частотой 50Гц с  путевыми ДТ.

20. трансформаторы  типа ПОБС- 3АУЗ служат :

А. для  питания ламп светофоров в устройствах сигнализации и  местных цепей  АБ.

Б. для  понижения напряжения  высоковольтной  линии АБ  в низковольтное напряжение

В.для  питания  кодовых Рц  переменного тока частотой 50Гц с  путевыми ДТ.

21. трансформаторы  типа СОБС-2АУЗ служат:

А. для  питания ламп светофоров в устройствах сигнализации и  местных цепей  АБ.

Б. для  понижения напряжения  высоковольтной  линии АБ  в низковольтное напряжение

В.для  питания  кодовых Рц  переменного тока частотой 50Гц с  путевыми ДТ.

22. Какое количество  аккумуляторных банок необходимо  для   получения  напряжения 16 В.

А. 10 банок

Б.6 банок

В. 8 банок

Практические задания экзамен Электропитание устройств ЖАТ.

- Произвести расчет трансформатора

Для расчета трансформатора предлагается эмпирический метод.

Исходные данные для  расчета.

| Вариант | Напряжение сети | U1 | I1 | U2 | I2 | U3 | I3 | Тип пластин. Железо толщиной 0.35мм | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 6 | 1 | 12 | 0,3 | 60 | 0,02 | С | 35 |
| 2 | 110 | 10 | 1,5 | 24 | 0,6 | 120 | 0,059 | П | 40 |
| 3 | 220 | 12 | 1,2 | 12 | 0,3 | 180 | 0,1 | Г | 40 |
| 4 | 110 | 15 | 1,3 | 24 | 0,6 | 180 | 0,1 | Ш без отверстий | 45 |
| 5 | 220 | 24 | 1,5 | 12 | 0,3 | 120 | 0,025 | Ш с отверстием 0,35мм | 60 |
| 6 | 110 | 8 | 1,3 | 24 | 0,6 | 60 | 0,06 | С | 35 |
| 7 | 220 | 10 | 2 | 12 | 0,3 | 60 | 0,08 | П | 40 |
| 8 | 110 | 12 | 1,5 | 24 | 0,6 | 180 | 0,1 | Г | 40 |
| 9 | 220 | 16 | 1,6 | 12 | 0,3 | 120 | 0,05 | Ш без отверстий | 45 |
| 10 | 110 | 24 | 1 | 24 | 0,6 | 60 | 0,02 | Ш с отверстием 0,35мм | 60 |
| 11 | 220 | 6 | 2 | 12 | 0,3 | 120 | 0,059 | С | 35 |
| 12 | 110 | 15 | 1,4 | 24 | 0,6 | 180 | 0,1 | О | 40 |
| 13 | 220 | 12 | 1,2 | 12 | 0,3 | 180 | 0,1 | Г | 40 |
| 14 | 110 | 10 | 1 | 24 | 0,6 | 120 | 0,025 | Ш без отверстий | 45 |
| 15 | 220 | 8 | 1,6 | 12 | 0,3 | 60 | 0,06 | Ш с отверстием 0,35мм | 60 |
| 16 | 110 | 24 | 1,2 | 24 | 0,6 | 60 | 0,08 | С | 35 |
| 17 | 220 | 48 | 2 | 12 | 0,3 | 180 | 0,1 | П | 40 |
| 18 | 110 | 15 | 1,2 | 24 | 0,6 | 120 | 0,05 | Г | 40 |
| 19 | 220 | 12 | 2 | 12 | 0,3 | 60 | 0,02 | Ш без отверстий | 45 |
| 20 | 110 | 10 | 1,3 | 24 | 0,6 | 120 | 0,059 | Ш с отверстием 0,35мм | 60 |
| 21 | 220 | 8 | 1 | 12 | 0,3 | 180 | 0,1 | С | 35 |
| 22 | 110 | 6 | 1,3 | 24 | 0,6 | 180 | 0,1 | П | 40 |
| 23 | 220 | 10 | 1,5 | 12 | 0,3 | 120 | 0,025 | О | 40 |
| 24 | 110 | 12 | 2 | 24 | 0,6 | 60 | 0,06 | Ш без отверстий | 45 |
| 25 | 220 | 15 | 1,2 | 12 | 0,3 | 60 | 0,08 | Ш с отверстием 0,35мм | 60 |
| 26 | 110 | 24 | 1 | 24 | 0,6 | 180 | 0,1 | С | 35 |
| 27 | 220 | 16 | 1,3 | 12 | 0,3 | 120 | 0,05 | О | 40 |
| 28 | 110 | 24 | 1 | 24 | 0,6 | 60 | 0,02 | Г | 40 |
| 29 | 220 | 6 | 1,5 | 12 | 0,3 | 120 | 0,059 | Ш без отверстий | 45 |
| 30 | 110 | 8 | 2 | 24 | 0,6 | 180 | 0,1 | Ш с отверстием 0,35мм | 60 |

2. Произвести расчет рабочей и контрольной батарей для питания устройств  МРЦ крупной станции.

На станции установлены  электроприводы  с электродвигателями типа

МСП-0,25  напряжением  160В,

расчетный ток  электродвигателя  2,4 А,  t пер= 2.1°С,  Iп=1,5 А; Iз = 0,03А;  Iи = 0,035 А.

По  заданным данным  произвести расчет:

1. Емкость рабочей батареи при батарейной системе питания;

2.Емкость контрольной батареи;

3. Емкость аккумуляторной батареи входного сигнала;

4. Мощность переменного тока, потребляемой  устройствами электрической централизации.

Исходные данные .

| Исходные данные ( вариант) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число стрелок (n) | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 145 |
| Число переводов стрелок за 6 ч.(N) | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 27 | 31 | 30 |
| Число нажатий кнопок за 6ч (m) | 200 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 280 | 350 | 300 |
| Число устанавливаемых маршрутов (P) | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 32 | 35 | 42 | 48 | 45 |
| Число повторителей контрольных реле, одновременно находящихся под током (К) | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 65 | 60 |
| Время занятия поездом участков приближения и удаления (t),ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Число замыкающих реле На станции (n3) | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 145 |
| Число повторителей замыкающих реле (nm) | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 58 |
| Время работы приборов при нажатии кнопки (tв),с | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Число исключающих реле (n) | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 80 |
| Ток потребляемый прочими реле (Iu),А | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Число прочих реле (Un), | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 58 |
| Ток, потребляемый повторителем контрольного реле (I) А | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ток потребляемый одной лампой табло (Iр),А | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Число контрольных лампочек красного огня входных светофоров (nk) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Число контрольных ламп пригласительного огня входных светофоров (n пр) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Число ламп аварийного освещения (P=25)Вт, U=12 В) (nл) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число контрольных ламп участков приближения и удаления( nуп) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |

3. По укрупненным показателям определите мощность, потребляемую устройствами электрической централизации станции при безбатарейной системе питания. Число стрелок и светофоров на станции для каждого варианта  выбираем согласно варианта. На станции и прилегающих перегонах- электротяга постоянного тока; рельсовые цепи – частотой 50Гц, и с  реле  типа ДСШ-12.

Исходные данные.

| Исходные данные | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Число стрелок на станции | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 60 |
| Число светофоров | 39 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 156 | 182 | 160 |
| Число входных светофоров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |

Итоговая работа

1. Генераторы постоянного тока

2. Типы генераторов  и их характеристики

3. Общие сведения  о двигателях постоянного тока

4.Однофазный трансформатор

5. Трехфазный трансформатор

6.Автотрансформаторы

7. Дроссели насыщения

8.Пусковые трансформаторы

9.Сигнальные, релейные и специальные трансформаторы

10.Линейные и силовые трансформаторы

11.Путевые дроссель-трансформаторы

12. Синхронные генераторы

13.Первичные химические источники тока. Характеристики.

14. Марганцово- цинковые, воздушно марганцево-цинковые и ртутно-цинковые элементы

15.Свинцовые аккумуляторы

16.Станционные аккумуляторы

17 Аккумуляторы типов АБН-72 и АБН-80

18.Приготовление электролита.

19. Электрические характеристики свинцовых аккумуляторов. Э.Д.С. и напряжение

20. Электрические характеристики свинцовых аккумуляторов. Емкость.

21. Электрические характеристики свинцовых аккумуляторов. Внутреннее сопротивление, отдача, самозаряд.

22.Установка и монтаж стационарных свинцовых аккумуляторных батарей.

23.Режимы работы свинцовых аккумуляторных батарей.

24.Правила эксплуатации и способы устранения неисправностей свинцовых аккумуляторов. Заряд.

25. Правила эксплуатации и способы устранения неисправностей свинцовых аккумуляторов. Разряд. Перезаряд.

26. Правила эксплуатации и способы устранения неисправностей свинцовых аккумуляторов. Общие правила эксплуатации.

27. Правила эксплуатации и способы устранения неисправностей свинцовых аккумуляторов. Сульфатация пластин.

28. Правила эксплуатации и способы устранения неисправностей свинцовых аккумуляторов. Короткое замыкание пластин.

29. Щелочные никель-железные аккумуляторы. Конструкция аккумуляторов.

30. Никель-кадмиевые аккумуляторы. Конструкция аккумуляторов.

31. Аккумуляторные помещения. Размещение оборудования, вентиляция , отопление и освещение.

32. Электрические вентили , полупроводниковые вентили, Селеновые вентили.

33. Электрические вентили  и выпрямители. Кремниевые вентили, кремниевые стабилитроны.

34.Однофазная  однополупериодная схема выпрямления  при работе на  активную нагрузку.

35.Однофазная  двухполупериодная  схема выпрямления при работе на  активную нагрузку.

36. Однофазная  мостовая схема выпрямления при работе на  активную нагрузку.

37.Трехфазная  однополупериодная  схема выпрямления при работе  на  активную нагрузку.

38. Трехфазная мостовая  схема выпрямления при работе  на активную нагрузку.

39.Работа  выпрямительного устройства на встречную Э.Д.С.

40Работа выпрямительного устройства на нагрузку  емкостного характера.

41. Работа выпрямительного устройства на нагрузку индуктивного характера.

42. Выпрямители типа ВАК.

43.Выпрямители типа ВСА

44. Зарядно-буферное устройство типа ЗБУ-12/10

45.Выпрямительное устройство  типа ВУС-1,3

46. Автоматический  регулятор тока типа РТА

47.Автоматическое зарядное  устройство типа  УЗА-24-10

48.выпрямитель типа ВСП-24/10

49. Статический  электромагнитный преобразователь частоты ПЧ-50/25

50. Поупроводниковый преобразователь типа ПП-300М

51. Полупроводниковый преобразователь типа  ППС-1.7

52. Полупроводниковый преобразователь постоянного тока типа ППШ-3

53.Преобразователь- выпрямитель типа ППВ-1

54.Требования , предъявляемые к электроснабжению устройств автоматики  и телемеханики.

55.Энергоснабжение устройств автоблокировки.

56. Основные и резервные пункты питания автоблокировки.

57.Система питания  переменным током.

58. Смешанная система питания.

59.Электропитание  от высоковольтных проводов, подвешенных на опорах контактной сети.

60. Электропитание  устройств  переездной  сигнализации.

61. Электропитание  устройств полуавтоматической блокировки.

62.Техническое обслуживание устройств электропитания на перегонах.

63.Техническое  обслуживание  устройств  электропитания на станциях.

64.Способы питания  высоковольтных линий СЦБ.

65. Основные  виды защиты  и автоматики  пунктов питания .

66.Сигнализаторы заземления. Полупроводниковые  реле  напряжения  типа  РНД.

67.Электропитание  устройств  автоматики  и телемеханики крупных станций . схема  электроснабжения  поста ЭЦ крупной станции.

68. Электропитание  устройств  автоматики  и телемеханики крупных станций. Структурная схема  установки электропитания  поста ЭЦ крупной станции.

69. Электропитание  устройств  автоматики  и телемеханики крупных станций. Структурная схема  питающей установки  при безбатарейной  системе.

70.Электроснабжение  горочной централизации. Структурная схема  электропитания горочной  централизации.

71. Электропитание  устройств диспетчерской централизации. Структурная схема .

72. Щит выключения питания типа ЩВП-73

73.Вводная панель типа ПВ-60.

74. Релейная панель  типа ПРББ.

75. Схема питания пульта-табло.

76. Релейная панель горочной  централизации.

78.Панель выпрямителей  типа ПВ-24 220 ББ.

79. Панель выпрямителей типа ПВ-24.

80.Схема  выпрямителя на напряжение 220В и ток 30А. на  панели  ПВ-24/220ББ.

81.Панель конденсаторов типа ПК1.

82.Электропитание устройств  электрической централизации малых станций.

83. Устройства электропитания электрической централизации промежуточных станций.

84. Электропитающие установки безбатарейной системы питания ЭЦ промежуточных станций.

85. Электропитающие установки батарейной системы питания ЭЦ промежуточных станций.

86. Работа  вводной панели  ПВ

87. Работа  схемы питающей установки при безбатарейной системе питания.

88. Работа схемы питания  установки при батарейной системе питания.

89. Релейная панель типа  ПРБ.

90. Схема включения резервного питания  на крупной станции.

91. Схема питания  при переходе  на  резервное питание  ДГА.

92. схема увязки  питающих панелей на крупных станциях.

93. Схемы  питания  релейных панелей, принцип установки ,  параметры расчета.

94. Структура системы  питания  при  переменном токе.

95. Структура  системы питания при постоянном токе.

96. Системы электроснабжения , особенности.

При оценке  учитывают , насколько четко  и правильно  студент дает ответ , какова культура его речи .

В соответствии с  этими критериями  учебную деятельность  студентов  оценивают  следующим образом :

Отлично «5» - за глубокое  и полное овладение  содержанием учебного материала , в котором  студент легко  ориентируется , понятийным аппаратом , за  умение  связывать теорию  с практикой 
, высказывать  и обосновывать свои суждения . Отличная  отметка  предполагает грамотное, логичное изложение ответа  ( как в устной  так и в письменной форме ), качественное  оформление ;

Хорошо «4» - если  студент  полно  освоил  учебный  материал  , владеет  понятийным аппаратом, ориентируется  в изученном  материале , осознано применяет  знания  для  решения  практических задач, грамотно излагает ответ, но  содержание  и форма  ответа  имеют  отдельные неточности;

Удовлетворительно «3»- если студент обнаруживает знание  и понимание  основных положений  учебного материала , но излагает его неполно, непоследовательно , допускает  неточности  в определении понятий , в применении знаний  для  решения  для решения  практических задач, нее  умеет  доказательно обосновать  свои суждения ;

Неудовлетворительно «2»- если студент имеет  разрозненные  , бессистемные знания , не умеет  выделять главное  и второстепенное , допускает  ошибки  в определении понятий , искажает  их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал , не может применять знания  для решения практических задач.

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1 Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка профессиональных и общих компетенций; практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ).

4.2.1 Учебная практика УП 02.01 Электромонтажная:

Таблица 3

| Виды работ | Объём времени на изучение/час | Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| -Производить разделку и соединение одножильных алюминиевых проводов; |  | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, .,ПО 1-3, У1-У9,31-,4, З8-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |
| -Производить разделку и соединение многожильных проводов; |  | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, .,ПО 1-3, У1-У9,31-,4, З8-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |
| -Производить соединение стальных проводов; |  | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, .,ПО 1-3, У1-У9,31-,4, З8-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |
| -Производить пайку электромонтажных соединений; |  | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, .ПО 1-3, У1-У9,31-,4, З8-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |
| -Производить измерения напряжения, тока и сопротивления; |  | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, .,ПО 1-3, У1-У9,31-,4, З8-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |
| -Производить монтаж электропроводок; |  | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, .,ПО 1-3, У1-У9,31-,4, З8-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |
| -Производить монтаж люминесцентных ламп; |  | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, ПО 1-3, У1-У9,31-,4, З8-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |
| -Производить монтаж силового оборудования; |  | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, ,ПО 1-3, У1-У9,31-,4, З8-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |
| -Производить сборку схемы управления магнитным пускателем. и проверка |  | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, ,ПО 1-3, У1-У9,31-,4, З8-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |

4.2.1 Учебная практика УП 02.02 Работа на вычислительных машинах и с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ:

Таблица 3

| Виды работ | Объём времени на изучение/час | Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Требования техники безопасности при работе на компьютере. | 2 | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, ,ПО 1-3, У1-У9,31-З11 | Оценка выполнения задания определяется АОС |
| - Ознакомление с программой АОС-Ш. | 2 | ПК 2.1.2.7, ОК ,2,4,9, ,ПО 1-3, У1-У9,31-З11 |  |
| - Алгоритмы работы сигнальных точек автоблокировки и схемы смены направления | 2 | ПК 2.1.2.7, ОК 2,4,9, ПО 1-3, У1-У9,31-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, знает алгоритм работы схемы умеет анализировать работу схем при нештатных ситуациях, читать электрические схемы, по внешним признакам и контрольной индикации составить алгоритм отыскания отказов; Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, знает алгоритм работы схемы умеет анализировать работу схем при нештатных ситуациях, читать электрические схемы по внешним признакам и контрольной индикации составить правильную логическую схему отыскания отказа; Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, знает алгоритм работы схемы слабо анализирует работу схем при нештатных ситуациях, читать электрические схемы по внешним признакам и контрольной индикации допускает неточность составления схемы отыскания отказа; Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не знает алгоритм работы схемы не знает условно-графических обозначений. |
| - Алгоритмы работы схем установки, замыкания и размыкания маршрутов в системах электрической централизации. | 6 | ПК 2.1.2.7, ОК 2,4,9, ПО 1-3, У1-У9,31-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |
| - Автоматическая блокировка переменного тока. | 6 | ПК 2.1.2.7, ОК,2,4,9, ПО 1-3, У1-У9,31-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. |
| - Четырехпроводная схема изменения направления движения поездов. | 6 | ПК 2.1.2.7, ОК 2,4,9, ПО 1-3, У1-У9,31-З11 | Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент выполнил задание с незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. |
| - Четырехпроводная схема управления стрелкой. | 4 | ПК 2.1.2.7, ОК 2,4,9, ,ПО 1-3, У1-У9,31-З11 | Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем. Студент выполняет правила техники безопасности. |
| - Двухпроводная схема управления стрелкой. | 4 | ПК 2.1.2.7, ОК 2,4,9, ,ПО 1-3, У1-У9,31-З11 | Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать схемы. |
| - Пятипроводная схема управления стрелкой | 4 | ПК 2.1.2.7, ОК 2,4,9, ПО 1-3, У1-У9,31-З11 | Оценка «отлично» ставится в случае, если студент полностью выполнил задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. |

4.2.2 Производственная практика

Производственная практика по ПМ 02  «Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)» по профилю специальности учебным планом и рабочей программой –  предусмотрена.

4.3 Форма аттестационного листа

Характеристика

профессиональной деятельности

студента во время учебной практики УП 02.01 «Электромонтажная.».

Студент(ка) ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

обучающийся (-аяся) по специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте (на ж.д. транспорте)

успешно прошёл (-ла) учебную практику УП 02.01 «Электромонтажная» по профессиональному модулю ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики».

в объеме 72 часов с «____»_____ 20__ г. по «____»._______20__ г.

в организации ____________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

| Работы, выполненные студентом во время практики |  | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- | --- |
| Виды | Объем \ час. |  |
|  | 72 |  |
| Практическое занятие №1: Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. Разделка одножильных проводов "тычком" и "петлей". Виды скруток. | 6 |  |
| Практическое занятие №2: Разделка и соединение многожильных проводов студентами. | 6 |  |
| Практическое занятие №3: Изготовление последовательной скрутки. Изготовление ответвления стальных проводов. Изготовление "Британской скрутки". | 6 |  |
| Практическое занятие №4: Пайка различных соединений медных и стальных проводов. Пайка проводов на розетках для реле. Пайка проводов на розетках для блоков. | 6 |  |
| Практическое занятие №5: Правила и приемы измерений в электрических цепях. Техника безопасности при выполнении измерений. Измерение напряжения и тока студентами с помощью тестера. Измерение сопротивления студентами с помощью тестера и мегомметра. | 6 |  |
| Практическое занятие №6: Составление электрической и монтажной схемы электропроводки в соответствии с заданием. Монтаж электропроводки по составленным схемам на макете. | 6 |  |
| Практическое занятие №7: Монтаж электропроводки по составленным схемам на макете. Проверка собранной схемы. Вязка жгута. | 6 |  |
| Практическое занятие №8: Составление схем включения люминесцентных ламп. Сборка одной из схем включения люминесцентных ламп. | 6 |  |
| Практическое занятие №9: Сборка схемы включения люминесцентных ламп. Проверка схемы. | 6 |  |
| Практическое занятие №10: Составление электрической схемы управления магнитным пускателем. Сборка схемы управления магнитным пускателем. | 6 |  |
| Практическое занятие №11: Сборка и проверка схемы управления магнитным пускателем. | 6 |  |
| Дифференцированный зачет. | 6 |  |

«___» _______ 20__ г.

(Дата)

_______________________   /___________________/

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики, ответственного лица организации, где проходила практика)

_______________________   /___________________/

(Подпись и Ф.И.О. руководителя  организации, где проходила практика)

М.П.

Характеристика

профессиональной деятельности

студента во время учебной УП 02.02 « Работа на вычислительных машинах и с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ»

Студент(ка) ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

обучающийся (-аяся) по специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте ( на железнодорожном транспорте)  успешно прошёл (-ла) учебную практику УП 02.01  Работа на вычислительных машинах и с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ по профессиональному модулю ПМ 02    «Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)» по профилю специальности учебным планом и рабочей программой –  в объеме 36  часов с «____»_____ 20__ г. по «____»._______20__ г. в учебных мастерских Саратовского техникума железнодорожного транспорта – филиала СамГУПС

| Работы, выполненные студентом во время практики |  | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- | --- |
| Виды | Объем \ час. |  |
| Интерактивное решение по выполнению алгоритма работы сигнальных точек автоблокировки и схемы смены направления | 8 |  |
| Интерактивное решение по выполнению алгоритма работы схем установки, замыкания и размыкания маршрутов в системах ЭЦ. | 8 |  |
| Интерактивное решение по выполнению алгоритма работы схемы автоматическая блокировка переменного тока. | 6 |  |
| Интерактивное решение по выполнению алгоритма работы схемы четырехпроводная схема управления стрелкой. | 4 |  |
| Интерактивное решение по выполнению алгоритма схемы двухпроводная схема управления стрелкой. | 4 |  |
| Интерактивное решение по выполнению алгоритма схемы пятипроводная схема управления стрелкой. | 6 |  |
| Оценка по практике в целом (дифференцированный зачёт): |  |  |

«___» _______ 20__ г.

(Дата)

Характеристика

профессиональной деятельности

студента во время производственной практики (по профилю специальности) ПП.02.01

Студент _____________________________________________________________

обучающийся по специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте

( на железнодорожном транспорте ) успешно прошёл производственную практику по профессиональному модулю .02 Техническое обслуживание устройств  систем СЦБ и ЖАТ в объеме 144  часа с «   »                 201  г. по «    »                201  г. в организации _____________________________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Оценочный лист производственной практики (по профилю специальности)

| Работы, выполненные студентом во время практики |  | Коды освоенных компетенций (ОК,ПК) | Качество выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды | Объем \ час. |  |  |
| ПО.1 технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств; | 48 | ПК.2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. ПК.2.2Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем ЖАТ. ПК2.3Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики. ПК2.4Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики. ПК2.5Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания. ПК2.6Выполнять требования Правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения. ПК2.7Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам.ОК2,4,9, |  |
| ПО.2 применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов. | 48 | ПК.2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. ПК.2.2Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем ЖАТ. ПК2.3Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики. ПК2.4Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики. ПК2.5Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания. ПК2.6Выполнять требования Правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения. ПК2.7Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам.ОК2,4,9, |  |
| ПО. 3 правильной эксплуатации, своевременном качественном ремонте и модернизации в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, действующими техническими условиями и нормами. | 48 | ПК.2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. ПК.2.2Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем ЖАТ. ПК2.3Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики. ПК2.4Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики. ПК2.5Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания. ПК2.6Выполнять требования Правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения. ПК2.7Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам.ОК2,4,9, |  |
| Итого по ПП. 02.01 (дифференцированный зачет) | 144часа |  |  |

_______________________   /___________________

(Подпись и Ф.И.О. руководителя  практики от организации, где проходила практика)

_______________________   /___________________

/(Подпись и Ф.И.О. руководителя  организации, где проходила практика)

М.П.

4.4 Критерии оценки учебной и (или) производственной практики:

| Вид работ | Критерии оценок« |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» | «неудовл.» |
| 1.Анализ технической документации, в том числе принципиальных схем диагностических систем автоматики. | Освоил технологию выполнения работ согласно графика технического обслуживания устройств СЦБ. Знает порядок оформления записей по выполнению работ в нормативно-учетную документацию | Освоил технологию выполнения работ согласно графика технического обслуживания устройств СЦБ. Не точно знает периодичность выполнения работ. Знает порядок оформления записей по выполнению работ в нормативно-учетную документацию. | Освоил технологию выполнения работ согласно графика технического обслуживания устройств СЦБ. Не точно знает периодичность выполнения работ. Допускает ошибки в оформления записей по выполнению работ в нормативно-учетная документацию. | Не освоил технологию выполнения работ согласно графика технического обслуживания устройств СЦБ. Не знает периодичность выполнения работ. Не освоил порядок оформления записей по выполнению работ в нормативно-учетная документацию. |
| 2.Участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию диагностических систем автоматики. |  |  |  |  |
| 3.Участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов диагностических систем автоматики. |  |  |  |  |
| 4. Причинно-следственный анализ информации об отказах диагностических систем автоматики. |  |  |  |  |
| 5. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов и повышению надежности диагностических систем автоматики |  |  |  |  |

Оценка по практике в целом выводится как среднеарифметическая из оценок, выставленных по каждому из видов работ.

5 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

5.1 Паспорт

Назначение:

Экзамен (квалификационный) является форма итоговой аттестации по профессиональному модулю ПМ 02  «Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики» на специальности СПО 27.02.03 Автоматики и телемеханика на транспорте ( железнодорожном транспорте)  проводится в 8-м семестре (по УП на базе основного общего образования).

Целью экзамена (квалификационного) является проверка:

- готовности студента к выполнению вида профессиональной деятельности «Технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств и применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов»;- сформированности профессиональных компетенций ПК 2.1 -2.7, ОК 2,4,9,

По итогам экзамена (квалификационного) аттестационная комиссия выставляет оценку  в оценочную ведомость.

Условия:

К экзамену (квалификационному) допускаются студенты, успешно освоившие все элементы программы ПМ 02 – МДК 02.01, УП 02.01,УП 02.02, ПП.02.01

Экзамен (квалификационный) проводится аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом директора. В состав комиссии, в обязательном порядке, включается представитель от работодателя.

Экзамен (квалификационный) проводится за счёт времени, отведённого на промежуточную аттестацию (в период экзаменационной сессии).

Вид:

Видом экзамена (квалификационного) по ПМ 02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики является –экзамен

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля  и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 02. Экзамен включает задания на демонстрацию профессиональной деятельности в реальных ( модельных) условиях .

3.1.3 Пакет экзаменатора:

Условия:

а) Вид и форма экзамена  экзамен квалификационный

б) Количество вариантов каждого задания для экзаменующегося:

25 (по количеству студентов группы или подгруппы)

г) Время выполнения каждого задания:

1.1 - 45 (мин., академических часов);

д) Оборудование, разрешённое для выполнения заданий (перечислить):

- мини полигон;

- действующие лабораторные установки, макеты,

инструменты, измерительные приборы .

е) Литература для студента (перечислить):

Учебники:

- -  Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

- -Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ

- -Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ

Дополнительные источники:

- Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) ЦШ-3168р; утв. и введена в действие            Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2015 г.  М.: ОАО «РЖД»

2. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ.№ 1065 от 13.05.2011  Утверждены приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010 (редакция от 25.12.2018)

3." Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ" ЦШ-530-11. (утв. и введена в действие Распоряжением ОАО "РЖД" от 20.09.2011 N 2055р) (ред. от 06.12.2017).

4.Устройства СЦБ Технология обслуживания Сборник технологических карт ПКТБ ЦШ ОАО «РЖД» 2013 Часть 3

5.Устройства СЦБ Технология обслуживания Сборник технологических карт ПКТБ ЦШ ОАО «РЖД» 2011 Часть 1

6.Устройства СЦБ Технология обслуживания Сборник технологических карт ПКТБ ЦШ ОАО «РЖД» 2011 Часть 2

7.Устройства СЦБ Технология обслуживания Сборник технологических карт ПКТБ ЦШ ОАО «РЖД» 2013 Часть 4

8.Типовая инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и связи ЦШ 2616/р М., Трансиздат, 2015г.

9.Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики: справочник в 4-х кн. / В.И. Сороко, В.А. Милюков, Е.Н. Розенберг. – М.: НПФ «ПЛАНЕТА», 2000-2006.

10. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: справочник. –3-е изд. / В.С. Аркатов, Ю. В. Аркатов, С.В. Казеев, Ю.В. Ободовский –М.: Изд-во «ООО Миссия-М», 2006.

Варианты практических заданий

Перечень заданий:

Пятипроводная  схема  управления стрелкой.

Тренажер: Стрелка не переводится.

Тренажер:Стрелка не переводится 2

Тренажер:Стрелка не заканчивает перевод

Тренажер:Стрелка переводится, но не получает контроль

Тренажер:Стрелка внезапно теряет контроль

Инструкция по сигнализации на железной дороге (ИСИ)

Контрольный блок: Светофорная сигнализация

Контрольный блок: Назначение и классификация сигналов

Контрольный блок: Сигналы ограждения

Контрольный блок: Ручные сигналы

Правила технической эксплуатации (ПТЭ)

Контрольный блок: блоку  «  Общие положения. Габариты »

Контрольный блок: Общие положения работников ж.д.транспорта

Тренажеры по поиску отказов в  схемах станционных устройств и перегонных устройств

4-хпроводная схема управления  стрелкой

Тренажер Стрелка не переводится

Тренажер:Стрелка не завершает перевод

Тренажер:Стрелка переводится, но не получает контроль

Тренажер:Стрелка внезапно теряет контроль

2-хпроводная схема управления стрелкой

Тренажер Стрелка не переводится

Тренажер:Стрелка не завершает перевод

Тренажер:Стрелка переводится, но не получает контроль

Тренажер:Стрелка внезапно теряет контроль

4- проводная схема  смены направления движения

Тренажер: Ложная занятость перегона на обеих станциях. Смена

направления невозможна в основном и вспомогательных режимах.

Тренажер: Ложная занятость перегона на обеих станциях. Смена

направления возможна в вспомогательном режиме.

Тренажер: Ложная занятость перегона частично. Смена

направления возможна в одном из режимах.

Тренажер: Индикация свободности перегона на обеих станциях. Смена

направления не возможна.

Тренажер: Мигает зеленая лампа  Но  на станции А. Смены направления

не возможна  в основном и      вспомогательном режимах.

Числовая кодовая автоблокировка

Тренажер: Проявление отказа желтый вместо зеленого огня.

Тренажер: появление отказа поочередно  включается желтый и зеленый.

Тренажер: Появление отказа поочередно включается зеленый и красный.

Тренажер: Появление отказа светофор красный.

Тренажер Появление отказа светофор темный

Блочно маршрутно-релейная централизация (Схемы установки замыкания и размыкания маршрутов)

Тренажер: Поездная начальная кнопка

Тренажер: Поездная начальная кнопка 1

Тренажер: Поездной .Полоса по трассе включена.

Тренажер: Маневровая  начальная кнопка .

Тренажер: Маневровая  начальная кнопка 1.

Тренажер: Маневровая  начальная кнопка2 .

Тренажер: Маневровый. Полоса по трассе включена.

Перечень вопросов для практического задания

1.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка с пути видимости сигнальных огней светофоров.

2.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерение времени переключение Проверка работы схемы смены огней с разрешающего на запрещающее показание входных, выходных светофоров в поездных маршрутах.

3.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Порядок смены ламп  на светофорах.

4.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка состояния аккумуляторов и измерение напряжения и плотности электролита.

5.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерение напряжение на лампах светофора.

6.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка напряжения всех цепей питания на щитовой  установке.

7.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Поверка действия схемы двойного снижения напряжения.

8Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка состояния предохранителей, измерение фактической нагрузки на предохранитель.

9.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка наружного состояния, исправности и надежности крепления электроприводов и стрелочных гарнитур.

10.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерение напряжения на путевых реле на станции и перегонах.

11.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка наружного состояния, исправности и надежности крепления электроприводов и стрелочных гарнитур. Проверка плотности прижатия остряка к рамному рельсу.

12.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерение и регулировка параметров тока АЛСН.

13.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка внутреннего состояния электропривода.

14.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерение на станциях и перегонах сопротивления изоляции кабельных линий по отношению к земле с минимальным отключением монтажа.

15.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерение тока и напряжения на электродвигателе МСП.

16.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка состояния пультов управления, табло.

17.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерения усилия нажатия фрикционного сцепления в электроприводах где установлены электродвигатели  типа МСТ.

18.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Смена ламп светофоров.

19.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка рельсовых цепей на шунтовую чувствительность.

20.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка соответствия действующих устройств СЦБ утвержденной технической документации.

21.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка состояния приборов и штепсельных розеток со стороны монтажа.

22.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерение напряжение на генераторе и приемнике рельсовой цепи ТРЦ.

23.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка габарита устройств СЦБ.

24.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерение на станциях и перегонах остаточного напряжения при шунтовом режиме рельсовой цепи.

25.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерение времени переключения огней с разрешающего на запрещающее показание входных светофоров.

26.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерения напряжения на электролитических конденсаторах и выпрямителях дешифраторных ячеек и блоков дешифратора кодовой автоблокировки.

27.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка действия и видимости огней заградительных и переездных светофоров.

28.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка кабельных муфт со вскрытием.

29.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Осмотр штепсельных розеток со стороны монтажа.

30.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка состояния приборов защиты

31.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка напряжения всех цепей питания.

32.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Проверка состояния аккумуляторов и измерение напряжение и плотности электролита на каждом аккумуляторе.

33.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерения тока в цепи предохранителя при максимальной нагрузке.

34.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Одиночная смена приборов штепсельного типа.

35.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Замена предохранителей на проверенные в РТУ.

Критерии оценок

| Проверяемые результаты обучения: | Текст задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПО 1, - технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной автоматики , аппаратуры электропитания и линейных устройств; ПО-2 применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов; 3-1 технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; - приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; З3 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ; З4 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств СЦБ; З5 способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики; - Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов. - выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии и требованиями технологических процессов; - читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики; - осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики; - обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики; | 1.Выполнить практические задания в Автоматизированной обучающей системе (АОС-ШЧ). 1.1 По контрольному блоку « Светофорная сигнализация» «Инструкция по сигнализации» 2.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Измерение на станциях и перегонах остаточного напряжении при шунтовом режиме рельсовой цепи. 3.Продемонстрировать выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ с соблюдением требование безопасности и оформлением работы в нормативно-учетную документацию. Одиночная замена приборов штепсельного типа. | 5 «отлично»: выполнены все задания правильно без помощи преподавателя.2 и 3 задание - порядок и технология не нарушены организационный момент указан все требования безопасности и охраны труды соблюдены 4 «хорошо»: задание 1 и 3 выполнено правильно самостоятельно, задание 2 выполнено с помощью преподавателя 3 «удовлетворительно»: задание 1 выполнено правильно и самостоятельно, задание 2 и 3 выполнено частично нарушен порядок выполнения работы, требование безопасности и охраны труда соблюдены частично. 2 «неудовлетворительно»:Студент не выполнил одно из заданий, даже с помощью преподавателя |

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания1

- 1. Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

- 2.Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ

- 3. Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

1.При организации  дистанционного обучения используются электронные платформы Zoom и Moodle ( режим доступа: сайт СТЖТ https// sdo.stgt.site/)

2. Копай И. Г. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 140 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18712/ – ЭБ «УМЦ ЖДТ»

3. Панова У.О. МДК 02.01 Основы технического обслуживания устройств систем сигнализации, централизации и блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) [Текст]: учеб.пособие/У.О.Панова.- Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018.– 136с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18719/ – ЭБ «УМЦ ЖДТ»

4. Сапожников В.В.Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / В.В. Сапожников [и др.]; под ред. В.В. Сапожникова. – Москва: Издательство «Маршрут», 2006. – 247 с. – ISBN 5-89035-360-8

Соответствует учебному плану (дифференцированный зачет, зачет, экзамен)

Соответствует рабочей программе в части 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)»

Показателей оценки по каждой ПК должно быть не менее 3-х и не более 5-ти.

При наличии в учебном плане-

.