Приложение 9.4.29 к ОПОП-ППССЗ

специальности 23.02.01

Организация перевозок и управление

на транспорте (по видам)

ФОНД оценочных средств по учебной дисциплине ОП.03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Базовая подготовка среднего профессионального образования

Год начала подготовки 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	3

1.1. Область применения	3

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке	3

1.3. Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины	5

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ	8

2.1. Перечень оценочных средств	8

2.2. Контрольно-оценочные материалы для проведения текущего контроля по учебной дисциплине	8

2.3. Контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине…………………………………………………8

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся очной и заочной форм обучения, осваивающих программу учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация».

ФОС разработан в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);

- программой учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

1.2.1. Освоенные умения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

У1 - применять документацию систем качества;

У2 - применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации.

1.2.2. Усвоенные знания

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:

З1 - правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации;

З2 - основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и развиты следующие профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК):

1.2.3. Перечень общих и профессиональных компетенций

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование и развитие общих и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности специалиста.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и развиты следующие профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК)

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. |
| ПК 2.1 | Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. |
| ПК 2.2 | Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов |
| ПК 2.3 | Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |

1.2.4. Показатели оценки результата освоения учебной дисциплины

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплекснаяпроверка следующих знаний и умений по показателям:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Показатели оценки результата | Коды формируемых общих и профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У1 - применять документацию систем качества | уметь применять документацию систем качества | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК2 |
| У2 - применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации | уметь применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |
| Знать: |  |  |
| З1 - правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации | знать правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |
| З2 - основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации | знать основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |

1.3. Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины

1.3.1. Формы аттестации при освоении учебной дисциплины

| Отделение | Курс/Семестр | Формы аттестации |
| --- | --- | --- |
| Очное отделение на базе основного общего образования | 2/3 | дифференцированный зачет |
| Очное отделение на базе среднего общего образования | 1/1 | дифференцированный зачет |
| Заочное отделение | 1 | дифференцированный зачет |

1.3.2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, тестирования, проверочных работ.

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые У, З, ОК, ПК | Форма контроля | Проверяемые У, З, ОК, ПК |
| Введение | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Раздел 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Защита прав потребителей. Техническое законодательство | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 1.2. Понятие о технических регламентах. Структура технического регламента | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Раздел 2. Метрология |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные понятия в области метрологии | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 2.2. Система СИ | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 2.3. Основные виды измерений и их классификация | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 2.4. Средства измерений и эталоны | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 2.5. Метрологические показатели средств измерений | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 2.6. Погрешности измерений и средств измерений | Устный опрос Практическое занятие №1 | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 2.7. Критерии качества и классы точности средств измерений | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 2.8. Государственный метрологический контроль и надзор | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 2.9. Система обеспечения единства измерений | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Раздел 3. Стандартизация |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Система стандартизации | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 3.2. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации | Устный опрос Тестовые задания | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 3.3. Методы стандартизации | Устный опрос Практическое занятие № 2 | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 3.4. Национальная система стандартизации в Российской Федерации | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 3.5. Понятие о допусках и посадках | Устный опрос Практическое занятие № 3 | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Раздел 4. Сертификация |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Общие сведения о сертификации. Сертификация как процедура подтверждения соответствия | Устный опрос Практическое занятие № 4 | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 4.2. Добровольная сертификация | Контрольная работа | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 4.3. Обязательное подтверждение соответствия | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
| Тема 4.4. Органы по сертификации, испытательные лаборатории | Устный опрос | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |  |  |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | У1, У2, З1, З2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2 |

Общая оценка освоения дисциплины ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация предусматривает накопительную систему оценивания, которая предполагает наличие положительной оценки по всем формам текущего контроля знаний (тестирование, выполнение практических занятий и проверочных работ), по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, что в совокупности является допуском к дифференцированному зачету.

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

2.1.Перечень оценочных средств

| Наименование оценочных средств | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- |
| Устный опрос по теме | Система вопросов, позволяющая выявить пробелы знаний, уровень подготовки | вопросы для устного опроса по теме |
| Тестовые задания | Система вопросов с вариантами ответов, позволяющая выявить пробелы знаний, уровень познаний, дающая степень освоения разделов | комплекты тестовых заданий |
| Задания и задачи (Практическое занятие) | Выполнение задания по теме занятия с целью закрепления материала | инструкционные карты |
| Проверочная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме | комплект контрольных заданий по вариантам |
| Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по разделу | комплект контрольных заданий по вариантам |
| Вопросы к дифференцированному зачету | Система вопросов, позволяющая выявить пробелы знаний, уровень подготовки к промежуточнойаттестации | перечень вопросов к дифференцированному зачету |
| Билеты для проведения дифференцированного зачета | Сгруппированные теоретические вопросы и практические задания из соответствующего списка вопросов для подготовки к промежуточной аттестации для индивидуальной проверки знаний и умений обучающихся | билеты для проведения дифференцированного зачета |

2.2. Контрольно-оценочные материалы для проведения текущего контроля по учебной дисциплине (см. Приложения)

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Шарафитдинова Н. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте) / Н. В. Шарафитдинова.  — Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 396 с. - URL:: http://umczdt.ru/books/48/232057/ - Текст : электронный.

Дополнительные источники:

- О защите прав потребителей : Закон РФ от 7.02.1992г. № 2300-1 в ред. от 18.03.2019 г.– Текст : электронный. // СПС КонсультанПлюс.

- Об обеспечении единства измерений : Закон РФ от 26.06.2008 г. № 102 – Текст : электронный. // СПС КонсультантПлюс.

- О техническом регулировании : Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184 в ред. от 29.07.2017 г. – Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс.

- Библиотека ГОСТов и нормативных документов [сайт] – URL :  [http://www.libgost.ru/?text=%F1%F5%E5%EC%FB&searchid=144074&l10n=ru&web=0#1213]. – Текст : электронный.

Методическое обеспечение:

- ОП 03 Метрология, стандартизация и сертификация : методическое пособие Организация самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений СПО специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте) (базовая подготовка СПО) / Г. А. Жигалова. – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 60 с. – URL :  https://umczdt.ru/read/223452/?page=2. – Текст : электронный.

- ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация : организация самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций СПО специальность 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте) / Г. А. Жигалова . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2020. – 104 c. – URL : https://umczdt.ru/read/239487/?page=2 . – Текст : электронный.

Вопросы для УСТНОГО ОПРОСА

по теме Введение и

теме 1.1 Защита прав потребителей. Техническое законодательство

- Что изучает дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»?

- Перечислите три основные составляющие дисциплины.

- Каковы задачи курса?

- Перечислите основные цели изучения дисциплины.

- Какие основные аспекты создания метрологии, стандартизации и сертификации?

- Перечислите принципы метрологии, стандартизации и сертификации

- Цели создания дисциплины. Приведите примеры актуальности метрологии, стандартизации и сертификации в современном мире.

- Где метрология применяется в вашей жизни. Приведите примеры.

- Как стандартизация участвует в вашей жизни. Приведите примеры.

- Где вы сталкивались с сертификацией в вашей жизни. Приведите примеры.

- Как метрология, стандартизация и сертификация «работает» на железнодорожном транспорте. Приведите примеры.

- Придумайте ситуацию  из жизни, если бы не было стандартизации, как бы изменилась наша жизнь?

- Представьте, что от вас зависит качество современной продукции, что бы вы сделали или изменили?

- Как ваша жизнь зависит от качества продукции и услуг? Приведите примеры.

- Как в современной жизни применяются метрологические измерения? Приведите примеры.

- Что входит в понятие «Защита прав потребителей?»

- Когда был принят  «О защите прав потребителей»?

- Для чего был издан закон?

- Какие еще законы и нормативные документы участвуют в программе защиты прав потребителей?

- Перечислите основные принципы «Закона о защите прав потребителей».

- Какие два критерия зафиксированы в законе РФ «О поставках продукции и товаров для государственных нужд»?

- Какой новый критерий дополнительно ввел закон «Закона о защите прав потребителей»?

- Какие функции возложены на органы надзора в области стандартизации и сертификации?

- Перечислите какая продукция признается некачественной и опасной. Приведите примеры.

- На кого возлагается ответственность за передачу продукции для дальнейшего использования или уничтожения?

- Какие изменения произошли в новом законодательстве о защите прав потребителей?

- Какая предусмотрена ответственность за ненадлежащую информацию о товаре?

- Перечислите основные обязанности изготовителя продукции.

- Перечислите основные обязанности продавца продукции.

- Какие действия продавца при безвозмездном устранении недостатков (так называемом гарантийном ремонте)?

по теме 1.2 Понятие о технических регламентах.

Структура технического регламента

- Что такое «технический регламент»?

- Какова главная цель технического регулирования?

- Перечислите основные требования к содержанию технического регламента.

- Какой характер носят требования, перечисленные в техническом регламенте: обязательный или добровольный?

- Какие виды технических регламентов вы знаете? Приведите примеры.

- По каким вопросам принимаются технические регламенты?

- Какие требования учитываются при принятии некоторых регламентов?

- Приведите примет технического регламента по безопасности низковольтного оборудования.

- Какими принципами руководствуются при принятии решения о необходимости разработки технического регламента?

- Как называют специалисты специальные технические регламенты,  распространяющиеся на широкие объекты?

- Какие требования содержатся в технических регламентах?

- Какие данные содержит технический регламент?

- Каков порядок разработки и принятия технических регламентов? Приведите примеры технических регламентов.

- Перечислите принципы технического регулирования.

- Какая главная цель технического регулирования? Как техническое регулирование помогает в жизни?

по теме 2.2 Система СИ.

- Перечислите основные объекты измерений и их меры.

- Что такое «Международная система единиц (СИ)»?

- Что представляет собой единица физической величины?

- Как называют единицы основных и производных величин называются?

- Что такое внесистемные единицы?

- Как называется совокупность  основных и производных величин?

- Какие единицы были выбраны в качестве основных в Международной системе единиц (СИ)?

- Какие две дополнительные единицы включает в себя Международная система единиц?

- Кто устанавливает наименования, обозначения и правила написания единиц величин на территории РФ?

- Что такое размер физической величины?

- Какие методы и средства измерений вы знаете?

- Какие единицы  физических величин  называются основными?

- Какие единицы  физических величин  называются производными?

- Как называется их совокупность?

- Что такое системные единицы?

- Как называется совокупность основных и производных единиц?

- Как называются единицы величин, входящих в систему?

- Что такое внесистемные единицы?

- Какая единица называется кратной единицей?

- Кто предложил впервые  совокупность основных и производных единиц, образующих систему?

по теме 2.4 Средства измерений и эталоны.

- Что такое эталон?

- Какие эталоны вы знаете?

- Что такое первичные эталоны?

- Что такое вторичные эталоны?

- Что такое рабочие эталоны?

- Как производится схема передачи размеров от одних эталонов к другим?

- Что такое поверочная схема?

- Что такое государственная поверочная схема?

- Что такое локальная поверочная схема?

- Что входит в число средств измерений?

- Что такое мера? Приведите примеры.

по теме 2.5. Метрологические показатели средств измерений

- Что такое измерительный прибор? Приведите примеры. Классификация измерительных приборов.

- Что такое измерительная установка?

- Что такое измерительные системы?

- Что такое измерительные преобразователи? Классификация измерительных преобразователей.

- Что такое «образцовое средство измерения»?

- Что такое эталон единицы физической величины?

- Что такое «цена деления»?

- Что такое «пределы измерения по шкале прибора»?

- Что такое «погрешность показаний»?

- Что такое «погрешность обратного хода»?

- Что такое «вариация», «нестабильность»?

- Что такое «измерительное усилие»?

- Что такое «диапазон показаний»?

- Что такое «инструментальная погрешность»?

- Что такое «погрешность отсчета»?

- Что такое «погрешность метода»?

- Что такое активный контроль?

- Что такое командно-управляющие приборы типа КУ? Каковы его особенности?

- Что такое контрольные автоматы? Каково их применение?

- Перечислите факторы, которые необходимо учитывать при выборе средств измерения. Что такое допускаемая погрешность измерения?

- Расскажите порядок действий при выборе средств измерения линейных размеров.

- Какие факторы необходимо учитывать при выборе средств измерений?

- Перечислите основные объекты измерений и их меры.

- Чем характеризуется качество измерений?

- Что такое «точность измерений»?

- Что такое «достоверность измерений»?

- Что такое «правильность измерений»?

- Что такое «сходимость измерений»?

- Что такое «воспроизводимость измерений»?

- Что такое «погрешность измерений»?

- Какие причины возникновения погрешностей?

- Какие виды погрешностей вы знаете?

- Как классифицируются измерения?

- Какие характеристики точности средств измерений вы знаете?

- Что относится к метрологическим показателям средств измерений?

по теме 2.6. Погрешности измерений и средств измерений

- Когда появился термин «точность измерений»?

- Что такое точность измерений?

- Что такое погрешность измерений?

- Можно ли погрешность измерения назвать ошибкой измерения?

- Что такое действительное значение измеряемой величины?

- Какие виды погрешностей вы знаете?

- Чем отличается относительная погрешность от абсолютной?

- Что такое погрешность результата измерения?

- Что такое систематическая погрешность?

- Что такое случайная погрешность?

- Что такое приведенная погрешность?

- Какие погрешности относятся к основным погрешностям СИ?

- Что такое дополнительные погрешности?

- Как подразделяются погрешности по своему происхождению?

- По какой формуле вычисляется абсолютная погрешность?

- От чего зависят статические и динамические погрешности?

- В каких единицах выражается абсолютная погрешность измерения?

по теме 2.7. Критерии качества и классы точности средств измерений

- На какие категории делятся средства измерений по метрологическому назначению?

- Какие виды средств измерений относятся к мерам?

- Как осуществляется обозначение классов точности СИ?

- Когда присваиваются классы точности СИ?

- Когда появился термин «точность измерений»?

- Что такое точность измерений?

- Что такое погрешность измерений?

- Можно ли погрешность измерения назвать ошибкой измерения?

- Что такое действительное значение измеряемой величины?

- Что такое качество измерений?

- Что такое точечная оценка?

- Какие виды оценок вы знаете?

- Что называется состоятельной оценкой?

- Что называется несмещенной оценкой?

- Что называется эффективной оценкой?

- Что такое точность измерений? Приведите примеры.

- Что такое погрешность измерений?

- Можно ли погрешность измерения назвать ошибкой измерения?

- Что такое действительное значение измеряемой величины?

- Для чего нужна поверка средств измерений? Что такое поверка средств измерений?

- Как осуществляется обозначение классов точности СИ?

- Когда присваиваются классы точности СИ?

по теме 2.8 Государственный метрологический контроль и надзор

- Кем осуществляется ГМКиН?

- Что включает государственный метрологический контроль?

- Что включает система испытаний и утверждения типа средств измерений?

- В каких ситуациях проводят периодические контрольные испытания изделия на соответствие утвержденному типу?

- Что такое поверка СИ?

- На что имеет право государственный инспектор при выявлении нарушений метрологических правил и норм?

- Какие бывают средства измерений?

- Что такое мера, измерительный прибор, измерительный преобразователь?

- Что такое эталон его функции?

- На что направлена деятельность по обеспечению единства измерений?

- На каких уровнях осуществляется обеспечение единства измерений?

- Перечислите основные  задачи  ГСИ.

- Из каких   подсистем  состоит Государственная система обеспечения единства измерений?

- Что такое правовая подсистема?

- Перечислите объекты деятельности по обеспечению единства измерений.

- Что составляет техническую подсистему?

- Перечислите основные цели ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

- Какие отношения регулирует ФЗ?

- Что такое Федеральный государственный метрологический надзор?

- В каких формах осуществляется Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений?

- Что наносится на каждый экземпляр средств измерений утвержденного типа?

- Кем проводится испытание стандартных образцов?

- Что такое метрологическая экспертиза?

- На кого распространяется Федеральный государственный метрологический надзор?

теме 2.9. Система обеспечения единства измерений

- Для чего нужен контроль продукции?

- Как классифицируются виды контроля?

- Каково отличие контроля от испытаний?

- Для чего нужна аккредитация испытательных лабораторий?

- По каким признакам классифицируются показатели качества?

- Какие показатели качества характеризуют надежность продукции?

- Что характеризуют экономические показатели?

- Что входит в понятие «продукция»?

- Что входит в понятие «качество продукция»?

- Что характеризуют показатели «назначения»?

- Что характеризуют показатели «экономного использования сырья, материалов,  топлива и энергии»?

- Что характеризуют показатели «эргономичности»?

- Что характеризуют показатели «эстетичности»?

- Что характеризуют показатели «транспортабельности»?

- Что характеризуют показатели «стандартизации»?

- Что характеризуют показатели «патентно-правовые»?

- Что характеризуют показатели «экологические»?

- Что характеризуют показатели «безопасности»?

- Что является объектами государственного метрологического контроля и надзора?  Перечислите.

- В каких сферах проводятся метрологические проверки?

по теме 3.1. Система стандартизации

- Что такое стандартизация?

- Перечислите цели стандартизации.

- Какие основные задачи стандартизации?

- Функции стандартизации, перечислить.

- Какие виды стандартов вы знаете? Привести примеры.

- На что разрабатываются государственные стандарты?

- Кто принимает стандарты предприятий? Приведите примеры.

- Чем отличаются технические условия от стандартов? Приведите примеры тех и других.

- Перечислите порядок разработки стандартов.

- Что понимают под потребительским качеством продукции?

- Какой из нормативных документов является обязательным для исполнения в системе стандартизации?

- Перечислите уровни стандартизации и их подчиненность.

- Какие вы знаете стандарты по функциональному назначению?

- Перечислите виды ответственности за неисполнение требований стандарта.

- Когда альтернативные требования стандарта могут быть обязательными?

- В каком случае допускается не учитывать требования ГОСТа при выпуске новой продукции?

- Перечислите цели стандартизации.

- Какие основные задачи стандартизации?

по теме 3.2. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации

- Функции стандартизации, перечислить.

- От чего зависит качество продукции, работ, услуг?

- Какая функция обеспечивает безопасности потребителей продукции и услуг?

- Какая функция обеспечивает общение и взаимодействие людей, в частности специалистов, путем личного обмена или использования документальных средств?

- Какая функция направлена на повышение качества продукции и услуг как составляющей качества жизни?

- Приведите примеры, где в жизни применяется функция, обеспечивающая экономию всех видов ресурсов?

- Наша страна участвует в военном конфликте. Как стандартизация поможет обеспечить мобилизационную готовность страны?

- Начат выпуск нового продукта, как стандартизация участвует в этом?

- Приведите примеры, как в жизни помогает функция упорядочения.

- Какие виды стандартов вы знаете? Перечислите .

- Чем технические условия отличаются от ГОСТа?

- Кто разрабатывает международные стандарты?

- Какие функции выполняет Госстандарт?

- Как Госстандарт координирует деятельность государственных органов управления, касающихся вопросов стандартизации, сертификации, метрологии?

- Как Госстандарт осуществляет контроль и надзор за соблюдением обязательныхтребований ГОСТов, правил обязательной сертификации?

- Какая вторая стадия разработки стандартов?

- С чего начинается работа технического комитета по стандартизации?

- Какие стадии проходят при разработке стандартов?

- Какая организация осуществляет принятие стандарта?

- Как осуществляется контроль за соблюдением требований стандарта?

по теме 3.3. Методы стандартизации

- Перечислите основные методы стандартизации.

- В чем заключается метод кодирования?

- В чем заключается метод идентификации?

- В чем заключается метод классификации объектов?

- Что представляет собой государственная стандартизация?

- Что такое международная стандартизация?

- Что такое комплексная стандартизация?

- Перечислите основные принципы стандартизации.

- Каков порядок распространения и введения стандартов?

- Что такое штрихового кодирования информации?

- Какие виды штрих кодов вы знаете?

- Методы кодирования информации. Виды и подвиды.

по теме 3.4. Национальная система стандартизации в Российской Федерации

- Что представляет собой национальная система стандартизации?

- Что такое национальный стандарт?

- Перечислите порядок разработки национальных стандартов.

- Чем подтверждается использование национального стандарта?

- Где публикуется  уведомление об утверждении национального стандарта?

- Что представляют собой общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации?

- Что относится к обязанностям национального органа по стандартизации?

- Из чего состоит федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов?

- Какая общая цель стандартизации? Что зависит от целей стандартизации? Привести примеры.

- Какое внимание уделялось подготовке и повышению кадров в национальной системе стандартизации?

- Что значит гармонизация российских стандартов?

- Какие требования устанавливаются государственными стандартами?

- Что представляет собой государственная стандартизация? Привести примеры.

- Что представляет собой международная стандартизация? Привести примеры международных стандартов.

- Что такое комплексная стандартизация?

- Нормативная база стандартизации. Характеристика всех документов.

- Математическая база параметрической стандартизации.

- Когда была принята Концепция национальной системы стандартизации? Каковы основные направления?

- Подумайте, как можно снизить зависимость потребительского рынка товаров и услуг от импорта?

по теме 3.5. Понятие о допусках и посадках

- Что такое посадка?

- Чем характеризуется посадка?

- Что такое зазор и каковы условия его образования?

- Что такое натяг и каковы условия его образования?

- Как образуются посадки в системе отверстия?

- Как образуются посадки в системе вала?

- Как по взаимному расположению полей допусков отверстия и вала при графическом изображении посадки определить характер соединения?

- Что понимают под системой отверстия и системой вала?

- Как образуются посадки в системе отверстия?

- Как образуются посадки в системе вала?

- Как по взаимному расположению полей допусков отверстия и вала при графическом изображении посадки определить характер соединения?

- Что понимают под системой отверстия и системой вала?

по теме 4.1. Общие сведения о сертификации. Сертификация как процедура подтверждения соответствия

- Перечислить основные цели сертификации.

- Перечислите объекты сертификации на транспорте.

- Что такое система сертификации?

- Что такое сертификат соответствия?

- Что такое декларация о соответствии?

- Перечислите принципы сертификации.

- Какие функции испытательных лабораторий?

- Расскажите порядок аккредитации. Приведите примеры аккредитации.

- Что такое инспекционный контроль за сертифицированной продукцией?

- Нормативная база сертификации. Характеристика всех документов.

- Что такое добровольная сертификация?

- Какой порядок проведения добровольной сертификации?

- Приведите пример добровольной сертификации.

- Что такое обязательная сертификация?

- Какой  порядок проведения обязательной сертификации?

- Что включает сертификация услуг по обслуживанию и ремонту подвижного состава?

- Приведите примеры, какие услуги  по ремонту подвижного состава подлежат обязательной сертификации.

- В чем заключается сертификация грузовых и пассажирских перевозок?

- Почему качество товаров, работ и услуг является  основной целью деятельности по метрологии, стандартизации и сертификации?

- Расскажите правила и порядок проведения сертификации.

- Какие функции выполняет орган по  сертификации?

по теме 4.3 Обязательное подтверждение соответствия

- Что такое обязательное подтверждение соответствия?

- Что является формой подтверждения соответствия?

- Какая информация о продукции должна быть в документах об обязательной сертификации

- Какие органы по сертификации вы знаете?

- Каков  порядок аккредитации?

- Что такое системы обязательной сертификации?

- Что включает в себя сертификация услуг по обслуживанию и ремонту подвижного состава?

- В чем заключается сертификация грузовых и пассажирских перевозок?

- Какие законодательные акты регламентируют проведение сертификации?

- В каком случае производитель продукции маркирует свои изделия знаком соответствия?

- Что понимается под формой подтверждения соответствия?

- Что такое обязательное подтверждение соответствия?

- Что такое добровольное  подтверждение соответствия?

по теме 4.4. Органы по сертификации, испытательные лаборатории

- Что такое схема сертификации? Какие схемы сертификации вы знаете?

- Проанализировать схемы сертификации ИСО

- Какова основная цель «Глобальной концепции по сертификации»?

- Перечислите основные международные организации по сертификации и аккредитации?

- Объясните термин «участник сертификации». Перечислите основных участников сертификации.

- В чем заключается потребность проведения добровольной сертификации?

- Объясните термин «инспекционный контроль за сертифицированной продукцией».

- Приведите пример структуры регистрационного номера системы сертификации.

- Объясните права и обязанности всех участников сертификации.

- Объясните термин «инспекционный контроль».

- Какие дополнительные документы, в зависимости от вида конкретной продукции, могут быть использованы в системе сертификации?

- Что такое орган по сертификации?

- Перечислите требования к аккредитуемой организации.

- Перечислите обязанности и основные функции органа по сертификации.

- Какие требования к персоналу органа по сертификации?

- Из чего состоит фонд нормативных документов по сертификации?

- Что такое аккредитация органа по сертификации и испытательной лаборатории (центра)?

- Что такое «Система менеджмента качества»?

- Основные цели и объекты сертификации на транспорте.

- Качество товаров, работ и услуг как основная цель деятельности по метрологии, стандартизации и сертификации.

- Правила и порядок проведения сертификации.

- Органы сертификации. Порядок аккредитации.

- Нормативная база сертификации. Характеристика всех документов.

- Добровольная сертификация. Порядок проведения. Приведите примеры продукции и услуги, подлежащей добровольной сертификации.

- Обязательная сертификация. Порядок проведения. Приведите примеры продукции и услуги, подлежащей обязательной сертификации.

- Сертификация услуг по обслуживанию и ремонту подвижного состава.

- Сертификация грузовых и пассажирских перевозок. Примеры.

- Что такое система сертификации однородной продукции?

- Что такое аккредитация органа по сертификации7

- Функции эксперта по сертификации.

- Что такое схема сертификации?

- Какие работы выполняет орган по сертификации продукции?

- Какие работы выполняет центральный орган  сертификации?

- Кем определяется независимость испытательных лабораторий?

- В чем заключается неприкосновенность испытательных лабораторий?

Критерии оценки устных ответов обучающихся

Оценка «5» ставится, если:

1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка;

4) отвечает самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя.

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Приложение 2

тестовЫе заданиЯ

по теме 3.2 Цели, принципы, функции и задачи стандартизации

Методические указания к тесту

Разработано 2 варианта заданий.

Заданий в варианте: 20.

Все варианты работы равноценны.

Время на подготовку и выполнение работы: 40 минут.

Критерии оценки:

За каждый правильный ответ, начисляется 1 балл.

«5» - правильно выполнено 91 – 100% заданий (27-30 баллов);

«4» - правильно выполнено 71 – 90% заданий (23-26 баллов);

«3» - правильно выполнено 51 – 70% заданий (17-22 баллов);

«2» - правильно выполнено менее 51% заданий (0-16 баллов).

1 ВАРИАНТ

- Выберите основные группы показателей качества продукции: а) механические б) эргономические в) патентно-правовые г) транспортабельности

- Обязательный для выполнения нормативный документ – это … а) национальный (государственный) стандарт б) технический регламент в) стандарт предприятия

3. Какие из перечисленных товаров – объекты стандартизации МЭК: а) медь, б) диэлектрические материалы, в) трансформаторы

4. Определите изображение знака соответствия в системе ГОСТ Р : а); б); в); г).

5.Объектами стандартизации могут быть: а) производственная услуга б) нормативные документы в) природные явления г) изготовитель

6. Организация и принципы стандартизации в РФ определены: а) законом «О защите пав потребителей», б) законом «О стандартизации», в) постановлениям Правительства РФ, г) приказами Госстандарта РФ.

7. Посадка, при графическом изображении которой всегда поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала называется … - а) посадка с натягом; - б) посадка переходная; - в) посадка с зазором.

8. Стандартный образец - это: а) однозначная мер б) многозначная мера в) магазин мер

9. Международные стандарты могут применяться в России: а) после введения требований международного стандарта ГОСТ Р, б) до принятия в качестве ГОСТ Р

10. Цели стандартизации: а) установление обязательных норм и требований, б) установление рекомендательных норм и требований, в) устранение технических барьеров в международной торговле

11. Обязательный для выполнения нормативный документ - это: а) национальный (государственный) стандарт, б) технический регламент, в) стандарт предприятия

12. Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму: а) стандарта предприятия б) заявления-декларации о соответствии в) сертификата соответствия г) сертификата качества

13. К функциям ТК по стандартизации относятся: а) определение концепции стандартизации в отрасли, б) участие в международной стандартизации, в) привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации.

14. Госнадзор контролирует на предприятии: а) соблюдение требований государственных стандартов, б) соблюдение обязательных требований государственных стандартов, в) сертифицированную продукцию

15. Международные стандарты ИСО для стран-участниц имеют статус: а) обязательный, б) рекомендательный

16. Стандартизация в области защиты окружающей среды проводится на основе: а) национального законодательства по метрологии, б) требований движения «зеленых» в) по инициативе общества по защите прав потребителей

17. Стандартизация области экологии осуществляется на уровне: а) национальном, б) международном, в) национальном с учетом требований международных стандартов.

18. Для вступления России в ВТО необходимо: а) создать и ввести в действие информационный центр по стандартизации, б) гармонизировать национальную систему стандартизации с международными правилами, в) создать национальный орган по стандартизации

19. Штриховое кодирование актуально: а) во внутренней торговле, б) в международной торговле

20. Код товара составляет: а) национальная организация по стандартизации, б) изготовитель товара, в) торговая организация

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б,в,г | а | а,б,в | а | а | а,б | в | а | а,б | а,б |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| б | в | а,б | б,в | б | а | а,б | а,б | а,б | б |

2 ВАРИАНТ

1. Цели стандартизации: а) установление обязательных норм и требований, б) установление рекомендательных норм и требований, в) устранение технических барьеров в международной торговле

2. Организация и принципы стандартизации в РФ определены: а) законом «О защите пав потребителей», б) законом «О стандартизации», в) постановлениям Правительства РФ, г) приказами Госстандарта РФ.

3. Используя НТЕРНЕТ, можно установить контакты с информационными системамит различных международных организаций через посредство: а) ИСОНЕТ, б) Госстандарт РФ

4. К приоритетным задачам, связанным с совершенствованием стандартов в РФ, отнесены: а) развитие экспорта товаров, б) утилизация отходов, в) охрана труда, г)контроль качества продукции

5. Требование Кодекса по стандартам ГАТТ/ ВТО включает: а) своевременную публикацию информации о принятии технического регламента, б) устранение технических барьеров в национальной системе оценки соответствия, в) обязательное применение международных стандартов в национальных системах стандартизации

6. Международные стандарты ИСО серии 9000 в России носят характер: а) обязательный, б) добровольный

7. Международные стандарты могут применяться в России: а) после введения требований международного стандарта ГОСТ Р, б) до принятия в качестве ГОСТ Р

8. Посадка, при графическом изображении которой всегда поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала называется … - а) посадка с натягом; - б) посадка переходная; - в) посадка с зазором.

9. Стандартный образец - это: а) однозначная мер б) многозначная мера в) магазин мер

10. Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму: а) стандарта предприятия б) заявления-декларации о соответствии в) сертификата соответствия г) сертификата качества

11. «Семейство» стандартов ИСО серии 9000 – растет за счет: а) расширения объектов стандартизации, б) увеличение областей применения, в) роста числа пользователей

12. Стандартизация в области защиты окружающей среды проводится на основе: а) национального законодательства по метрологии, б) требований движения «зеленых» в) по инициативе общества по защите прав потребителей

13. Госнадзор контролирует на предприятии: а) соблюдение требований государственных стандартов, б) соблюдение обязательных требований государственных стандартов, в) сертифицированную продукцию

14. Условия применения знака соответствия в системах сертификации определяются а) Госстандартом РФ б) заявителем в) договором между держателем сертификата и лицензиаром

15. Крупнейшими специализированными источниками информации по стандартизации в мире являются: а) отраслевые журналы б) ИНФКО/ИСО в) Госстандарт России

16. Обязательный для выполнения нормативный документ - это: а) национальный (государственный) стандарт, б) технический регламент, в) стандарт предприятия

17. Как показала практика маркетинга, в международной маркетинговой деятельности наиболее эффективна реклама: а) полностью стандартизованная, б) полностью адаптированная, в) стандартизованная, частично адаптированная

18. Объектами стандартизации услуг в РФ признаны: а) показатели качества (характеристики) услуг, б) ассортимент услуг, в) терминология, г) системы обеспечения

19. Госнадзор контролирует на предприятии: а) соблюдение требований государственных стандартов, б) соблюдение обязательных требований государственных стандартов, в) сертифицированную продукцию

20 Посредством принятия ГОСТ Р в России введены стандарты ИСО серии 9000: а) ИСО 9000, б) ИСО 9001, в) ИСО 9002, г) ИСО 9003, д) ИСО 9004

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а, б | в, г | а, б | а, в | а, б | б | а, б | в | а | в |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| а, б | а | б, в | в | б, в | б | в | а, в, г | б, в | б, в, г |

Приложение 3

контрольная работа

по теме 4.2. Добровольная сертификация.

Методические указания к контрольной  работе

Данная работа может быть использована на этапе контроля знаний. Разработано 10 вариантов заданий. Все варианты работы равноценны.

Работа рассчитана на 1 час 30 минут.

Критерии оценки:

- Распределение заданий по уровню сложности

Общее количество заданий по дисциплине для каждого варианта - 20; из них первого уровня - 6, второго уровня сложности - 4.

Уровень «А» (1 этап) - 6 тестовых заданий на выбор одного или нескольких правильных ответов из трех или четырех предложенных. Задания оцениваются в 2 балла за каждый правильный ответ. Максимальное количество баллов – 12

Уровень «В» (2 этап) - ответы на представленные вопросы, всего 4 вопроса

Задания оцениваются в 2 балла за каждый правильный ответ.

Максимальное количество баллов – 8.

Максимальное количество баллов за правильные ответы на все вопросы – 20 баллов.

- Продолжительность выполнения  заданий уровня «А» и уровня «В»

Задания выполняются студентами в течение 1 час 30 минут.

- Система оценивания работы

Соотношение тестовых баллов с пятибалльной системой оценивания

| Оценка | Количество баллов | Процент выполнения заданий |
| --- | --- | --- |
| «Отлично» | 18-20 баллов | 87%-100% |
| «Хорошо» | 16-17 балла | 74%-86% |
| «Удовлетворительно» | 14-15 баллов | 51%-73% |
| «Неудовлетворительно» | менее 15 баллов | Менее 51% |

ВАРИАНТ 1.

1 этап: решение тестового задания – выбрать правильный ответ (в ответе может быть одна  или несколько букв из предложенных)

2 этап: письменно ответить на представленные вопросы

1 этап:

1.	Цели стандартизации:

а)	установление обязательных норм и требований,

б)	установление рекомендательных норм и требований,

в)	устранение технических барьеров в международной торговле

2.	Обязательный для выполнения нормативный документ - это:

а)	национальный (государственный) стандарт,

б)	технический регламент,

в)	стандарт предприятия

3.   К законодательной метрологии относится:

а)	поверка и калибровка средств измерений

б)	метрологический контроль

в)	создание новых единиц измерений

4.   Система единиц физических величин - это:

а)	совокупность единиц, используемых на практике

б)	совокупность основных и производных единиц

в)	совокупность основных единиц

5.    Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму:

а)  стандарта предприятия

б)  заявления-декларации о соответствии

в)  сертификата соответствия

г)  сертификата качества

6.   Стандартный образец - это:

а)	однозначная мера

б)	многозначная мера

в)	магазин мер

2 этап:

7.  Что такое величина, физическая величина, измерения, единица физической величины?

8. 	 Перечислите задачи стандартизации.

9. 	 Что входит в понятие «качество продукции»?

10. Для чего нужен контроль качества продукции? Как классифицируются виды контроля?

ВАРИАНТ 2.

1 этап: решение тестового задания – выбрать правильный ответ (в ответе может быть одна  или несколько букв из предложенных)

2 этап: письменно ответить на представленные вопросы

1 этап:

1. К приоритетным задачам, связанным с совершенствованием стандартов в РФ, отнесены:

а) развитие экспорта товаров,

б) утилизация отходов,

в) охрана труда,

г) контроль качества продукции

2.    Международные стандарты могут применяться в России:

а)	после введения требований международного стандарта ГОСТ Р,

б)	до принятия в качестве ГОСТ Р

3.   Государственная метрологическая служба подчинена:

а)	Правительству РФ

б)	Госстандарту РФ

в)	Госэнергонадзору

4.   Госнадзор контролирует на предприятии:

а)	соблюдение требований государственных стандартов,

б)	соблюдение обязательных требований государственных стандартов,

в)	сертифицированную продукцию

5.   Условия применения знака соответствия в системах сертификации определяются

а)   Госстандартом РФ

б)   заявителем

в)   договором между держателем сертификата и лицензиаром

6.   Крупнейшими специализированными источниками информации по стандартизации в мире являются:

а)	отраслевые журналы

б)	ИНФКО/ИСО

в)	Госстандарт России

2 этап:

7. Для чего разрабатываются отраслевые стандарты?

8. Что содержат государственные стандарты?

9. Определение обязательной сертификации продукции.

10. Расскажите порядок и правила проведения сертификации.

ВАРИАНТ 3.

1 этап: решение тестового задания – выбрать правильный ответ (в ответе может быть одна  или несколько букв из предложенных)

2 этап: письменно ответить на представленные вопросы

# 1 этап:

# 1. Цели стандартизации:

# а) установление обязательных норм и требований,

# б) установление рекомендательных норм и требований,

# в) устранение технических барьеров в международной торговле

2. К функциям ТК по стандартизации относятся:

а) определение концепции стандартизации в отрасли,

б) участие в международной стандартизации,

в) привлечение предприятий (организаций) к обязательном участию в стандартизации.

# 3.   К законодательной метрологии относится:

# а) поверка и калибровка средств измерений

# б) метрологический контроль

# в) создание новых единиц измерений

4.  Для вступления России в ВТО необходимо:

а) создать и ввести в действие информационный центр по стандартизации,

б) гармонизировать национальную систему стандартизации с международными правилами,

в) создать национальный орган по стандартизации

5.    Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму:

а)  стандарта предприятия

б)  заявления-декларации о соответствии

в)  сертификата соответствия

г)  сертификата качества

6.   Стандартный образец - это:

а)	однозначная мера

б)	многозначная мера

в)	магазин мер

2 этап:

7. Перечислите органы  по сертификации. Каков порядок аккредитации?

8.  Какие требования предъявляются к испытательной лаборатории?

9. Национальная система стандартизации – что это такое?

10. Какие подразделения предусмотрены в оргструктуре Госстандарта?

ВАРИАНТ 4.

1 этап: решение тестового задания – выбрать правильный ответ (в ответе может быть одна  или несколько букв из предложенных)

2 этап: письменно ответить на представленные вопросы

1 этап:

1.    Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму:

а)  стандарта предприятия

б)  заявления-декларации о соответствии

в)  сертификата соответствия

г)  сертификата качества

2.   Государственная метрологическая служба подчинена:

а)	Правительству РФ

б)	Госстандарту РФ

в)	Госэнергонадзору

3.   Госнадзор контролирует на предприятии:

а)	соблюдение требований государственных стандартов,

б)	соблюдение обязательных требований государственных стандартов,

в)	сертифицированную продукцию

4.	Цели стандартизации:

а)	установление обязательных норм и требований,

б)	установление рекомендательных норм и требований,

в)	устранение технических барьеров в международной торговле

5.	Обязательный для выполнения нормативный документ - это:

а)	национальный (государственный) стандарт,

б)	технический регламент,

в)	стандарт предприятия

6.  Объектами стандартизации услуг в РФ признаны:

а) показатели качества (характеристики) услуг,

б) ассортимент услуг,

в) терминология,

г) системы обеспечения

2этап:

7. Что является объектом измерений?

8.  Перечислите принципы стандартизации.

9. Дайте определение  добровольной сертификации продукции.

10. Какие законодательные акты регламентируют проведение сертификации

ВАРИАНТ 5.

1 этап: решение тестового задания – выбрать правильный ответ (в ответе может быть одна  или несколько букв из предложенных)

2 этап: письменно ответить на представленные вопросы

1 этап:

1.  Обязательный для выполнения нормативный документ - это:

а)  национальный (государственный) стандарт,

б)  технический регламент,

в)  стандарт предприятия

2. Штриховое кодирование актуально:

а) во внутренней торговле,

б) в международной торговле

3.   К законодательной метрологии относится:

а)	поверка и калибровка средств измерений

б)	метрологический контроль

в)	создание новых единиц измерений

4.   Международные стандарты ИСО серии 9000 в России носят характер:

а) обязательный,

б) добровольный

5.    Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму:

а)  стандарта предприятия

б)  заявления-декларации о соответствии

в)  сертификата соответствия

г)  сертификата качества

6   Стандартный образец - это:

а)	однозначная мера

б)	многозначная мера

в)	магазин мер

2 этап:

7.  Чем занимается региональная система стандартизации?

8.  Для чего разрабатываются отраслевые стандарты?

9.  Перечислите органы по сертификации и порядок аккредитации.

10. Что такое мера, измерительный прибор, измерительный преобразователь?

ВАРИАНТ 6.

1 этап: решение тестового задания – выбрать правильный ответ (в ответе может быть одна  или несколько букв из предложенных)

2 этап: письменно ответить на представленные вопросы

1 этап:

1.   Условия применения знака соответствия в системах сертификации определяются

а)   Госстандартом РФ

б)   заявителем

в)   договором между держателем сертификата и лицензиаром

2.   Крупнейшими специализированными источниками информации по стандартизации в мире являются:

а)	отраслевые журналы

б)	ИНФКО/ИСО

в)	Госстандарт России

3.  Для вступления России в ВТО необходимо:

а) создать и ввести в действие информационный центр по стандартизации,

б) гармонизировать национальную систему стандартизации с международными правилами,

в) создать национальный орган по стандартизации

4.    Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму:

а)  стандарта предприятия

б)  заявления-декларации о соответствии

в)  сертификата соответствия

г)  сертификата качества

5.   Условия применения знака соответствия в системах сертификации определяются

а)   Госстандартом РФ

б)   заявителем

в)   договором между держателем сертификата и лицензиаром

6.   Крупнейшими специализированными источниками информации по стандартизации в мире являются:

а)	отраслевые журналы

б)	ИНФКО/ИСО

в)	Госстандарт России

2 этап:

7. Каковы правила и порядок проведения сертификации?

8. Какие функции выполняет Госстандарт РФ?

9. Что такое сертификация услуг по обслуживанию и ремонту подвижного состава?

10. Что такое эталон и каковы его функции?

ВАРИАНТ 7.

1 этап: решение тестового задания – выбрать правильный ответ (в ответе может быть одна  или несколько букв из предложенных)

2 этап: письменно ответить на представленные вопросы

1 этап:

1.	Международные стандарты ИСО для стран-участниц имеют статус:

а) обязательный,

б) рекомендательный

2. Код товара составляет:

а) национальная организация по стандартизации,

б) изготовитель товара,

в) торговая организация

3.   Стандартный образец - это:

а)	однозначная мера

б)	многозначная мера

в)	магазин мер

4.   Система единиц физических величин - это:

а)	совокупность единиц, используемых на практике

б)	совокупность основных и производных единиц

в)	совокупность основных единиц

5.    Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму:

а)  стандарта предприятия

б)  заявления-декларации о соответствии

в)  сертификата соответствия

г)  сертификата качества

6.  Для вступления России в ВТО необходимо:

а) создать и ввести в действие информационный центр по стандартизации,

б) гармонизировать национальную систему стандартизации с международными правилами,

в) создать национальный орган по стандартизации

2 этап:

7.   Что такое величина, физическая величина, измерения, единица физической величины?

8. 	 Перечислите основные  задачи стандартизации

9. 	 Что входит в понятие «качество продукции»?

10. Что такое «обязательное подтверждение соответствия»?

ВАРИАНТ 8.

1 этап: решение тестового задания – выбрать правильный ответ (в ответе может быть одна  или несколько букв из предложенных)

2 этап: письменно ответить на представленные вопросы

1 этап:

1.  Обязательный для выполнения нормативный документ - это:

а)  национальный (государственный) стандарт,

б)  технический регламент,

в)  стандарт предприятия

2. Штриховое кодирование актуально:

а) во внутренней торговле,

б) в международной торговле

3.   Крупнейшими специализированными источниками информации по стандартизации в мире являются:

а)	отраслевые журналы

б)	ИНФКО/ИСО

в)	Госстандарт России

4.   Госнадзор контролирует на предприятии:

а)	соблюдение требований государственных стандартов,

б)	соблюдение обязательных требований государственных стандартов,

в)	сертифицированную продукцию

5.	Цели стандартизации:

а)	установление обязательных норм и требований,

б)	установление рекомендательных норм и требований,

в)	устранение технических барьеров в международной торговле

6.    Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму:

а)  стандарта предприятия

б)  заявления-декларации о соответствии

в)  сертификата соответствия

г)  сертификата качества

2 этап:

7. 	Что входит в понятие «сертификация»?

8. Что содержат государственные стандарты?

9. 	Перечислите цели стандартизации.

10. Какие функции выполняет Госстандарт РФ?

ВАРИАНТ 9.

1 этап: решение тестового задания – выбрать правильный ответ (в ответе может быть одна  или несколько букв из предложенных)

2 этап: письменно ответить на представленные вопросы

# 1 этап:

1.   Крупнейшими специализированными источниками информации по стандартизации в мире являются:

а)	отраслевые журналы

б)	ИНФКО/ИСО

в)	Госстандарт России

2.  Для вступления России в ВТО необходимо:

а) создать и ввести в действие информационный центр по стандартизации,

б) гармонизировать национальную систему стандартизации с международными правилами,

в) создать национальный орган по стандартизации

# 3.   К законодательной метрологии относится:

# а) поверка и калибровка средств измерений

# б) метрологический контроль

# в) создание новых единиц измерений

4.  Для вступления России в ВТО необходимо:

а) создать и ввести в действие информационный центр по стандартизации,

б) гармонизировать национальную систему стандартизации с международными правилами,

в) создать национальный орган по стандартизации

5.    Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму:

а)  стандарта предприятия

б)  заявления-декларации о соответствии

в)  сертификата соответствия

г)  сертификата качества

6.   Стандартный образец - это:

а)	однозначная мера

б)	многозначная мера

в)	магазин мер

2 этап:

7. Перечислите органы  по сертификации. Каков порядок аккредитации?

8.  Что такое величина, физическая величина, измерения, единица физической величины?

9. Национальная система стандартизации – что это такое?

10. Чем занимается стандартизация?

ВАРИАНТ 10.

1 этап: решение тестового задания – выбрать правильный ответ (в ответе может быть одна  или несколько букв из предложенных)

2 этап: письменно ответить на представленные вопросы

1 этап:

1. Стандартизация в области защиты окружающей среды проводится на основе:

а) национального законодательства по метрологии,

б) требований движения «зеленых»

в) по инициативе общества по защите прав потребителей

2.   К функциям ТК по стандартизации относятся:

а) определение концепции стандартизации в отрасли,

б) участие в международной стандартизации,

в) привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации.

3.  Для вступления России в ВТО необходимо:

а) создать и ввести в действие информационный центр по стандартизации,

б) гармонизировать национальную систему стандартизации с международными правилами,

в) создать национальный орган по стандартизации

4.    Стандартизация  области экологии осуществляется на уровне:

а) национальном,

б) международном,

в) национальном с учетом требований международных стандарт

5.   Штриховое кодирование актуально:

а) во внутренней торговле,

б) в международной торговле

6.   Обязательный для выполнения нормативный документ - это:

а)  национальный (государственный) стандарт,

б)  технический регламент,

в)  стандарт предприятия

2 этап:

7. Дайте определение сертификации.

8. Что входит в понятие «государственные стандарты»?

9. Что такое сертификация услуг по обслуживанию и ремонту подвижного состава?

10. Что входит в понятие «технический регламент»?