Приложение

к ППССЗ по специальности

23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте

(железнодорожном транспорте)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

ОП 05 Электрические измерения

основной профессиональной образовательной программы

по специальности 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)

(Базовая  подготовка среднего профессионального образования)

Содержание

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.                                3

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.        4

3.Оценка освоения учебной дисциплины:                                                      5

3.1Формы и методы оценивания.                                                                    5

3.2 Кодификатор оценочных средств.                                                            9

4. Задания для оценки освоения дисциплины.                                              11

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОП 5 Электрические измерения обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) следующими знаниями, умениями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями, а также личностными результатами осваиваемыми в рамках программы воспитания:

уметь:

- проводить электрические измерения параметров электрических сигналов приборами и устройствами различных типов и оценивать качество полученных результатов.

знать:

– приборы и устройства для измерения параметров в электрических цепях и   их классификацию;

– методы измерения и способы их автоматизации;

– методику определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов на точность измерений.

1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие компетенции:

-общие:

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

-профессиональные:

ПК 1.3 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

ПК 2.2 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки.

1.3.1 В результате освоения программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов (ЛР):

- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой;

- Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий;

- Способный к генерированию, осмыслению  и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций;

- Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний.

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих, профессиональных компетенций и личностных

| Результаты обучения (У,З, ОК/ПК, ЛР) | Показатели оценки результатов | Форма и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| ОК01; ОК02;ПК1.3 ПК 2.2 - проводить электрические измерения параметров электрических сигналов приборами и устройствами различных типов и оценивать качество полученных результатов | - приборы и устройства для измерения параметров в электрических цепях и их классификации. - методы измерения и способов их автоматизации. - методику определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений. | -различные виды устного и письменного опросов, оценка выполнения лабораторных работ |
| ОК01; ОК02; ОК01; ОК02;ПК1.3 ПК 2.2 приборы и устройства для измерения параметров в электрических цепях и их классификацию; | - обучающийся называет и указывает назначение приборов и устройств для измерения параметров в электрических цепях; - перечисляет методы измерения и способы их автоматизации; - поясняет методику определения погрешности измерений и влияния измерительных приборов на точность измерений | -различные виды устного и письменного опросов, оценка выполнения лабораторных работ |
| Знать: |  |  |
| ОК01; ОК02; ОК01; ОК02;ПК1.3 ПК 2.2 – методы измерения и способы их автоматизации | - обучающийся грамотно применяет измерительные приборы и устройства для измерения параметров электрических сигналов и дает оценку качества полученных результатов. | - оценка результатов выполнении лабораторных работ |
| ОК01; ОК02; ОК01; ОК02;ПК1.3 ПК 2.2 – методику определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов на точность измерений. | - проводить электрические измерения параметров электрических сигналов приборами и устройствами различных типов и оценивать качество полученных результатов | - оценка результатов выполнении лабораторных работ |

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1.Формы и методы оценивания.

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по дисциплине ОП.05 Электрические измерения, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися реферативной работы. Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета

Контроль и оценка освоения учебной  дисциплины по темам (разделам)

Таблица 2.2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, ПК | Форма контроля | Проверяемые ОК, ПК | Форма контроля | Проверяемые ОК, ПК |
| Тема 1.1. Введение | УО | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |
| Тема 1.2. Основные понятия и определения измерительной техники | УО, СР | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |
| Тема 1.3. Общие сведения об аналоговых измерительных приборах | УО, СР | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |
| Тема 2.1. Приборы непосредственной оценки | УО, СР | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |
| Тема 2.2. Конструкция приборов непосредственной оценки | УО, СР | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |
| Тема 3.1. Измерение параметров электрических сигналов | УО, СР ЛР№1, ЛР№2, ЛР№3, ЛР№4 | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ЛР№1, ЛР№2, ЛР№3, ЛР№4, Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |
| Тема 3.2. Измерение параметров электрических цепей | УО, СР, ЛР№5,ЛР№6, ЛР№7 | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ЛР№5,ЛР№6, ЛР№7, Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |
| Тема 3.3. Измерение индуктивности, емкости | УО, СР, ЛР№8,ЛР№9, ЛР№10 | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ЛР№8,ЛР№9, ЛР№10, Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |
| Тема 3.4. Измерение мощности, энергии, частоты, фазы | УО, СР | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |
| Тема 4.1. Цифровые измерительные приборы | УО, СР | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |
| Тема 4.2. Электронно-лучевые преобразователи | УО, СР | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | Т | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 | ДЗ | ОК 01, 02 ПК1.3 ПК 2.2 |

3.2 Кодификатор оценочных средств

| Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания) | Код оценочного средства |
| --- | --- |
| Устный опрос | УО |
| Практическая работа № n | ПР № n |
| Тестирование | Т |
| Контрольная работа № n | КР № n |
| Задания для самостоятельной работы - реферат; - доклад; - сообщение; - ЭССЕ. | СР |
| Разноуровневые задачи и задания (расчётные, графические) | РЗЗ |
| Рабочая тетрадь | РТ |
| Проект | П |
| Деловая игра | ДИ |
| Кейс-задача | КЗ |
| Зачёт | З |
| Дифференцированный зачёт | ДЗ |
| Экзамен | Э |

4.Задания для оценки освоения дисциплины

Вопросы для дифференцированного зачета

- Перспективы развития электроизмерительной техники и электроприборостроения.

2. Измерительный мост переменного тока, его назначение и условия равновесия.

3. Классификация методов измерения различных электрических величин. Сравнительная оценка их точности.

4.. Самопишущие приборы с непрерывной записью. Их назначение, принцип         действия,

5. Погрешности измерений и приборов. Их классификация. Определение погрешности измерений при прямом методе непосредственной оценки и косвенном методе измерений.

6. Электронный осциллограф. Основные элементы. Электроннолучевая трубка. Принцип получения изображения исследуемого процесса на экране осциллографа.

7. Классы точности приборов. Определение по классу точности наибольшей абсолютной погрешности и пределов действительного значения измеряемой величины.

8. Измерительные шунты. Их назначение, конструкция, характеристики и расчет. Схема включения измерительного механизма с добавочным резистором.

9. Меры электрических величин: мера ЭДС электрического сопротивления, индуктивности, емкости.

10. Добавочные резисторы. Их назначение, конструкция, характеристики и расчет. Схема включения измерительного механизма с добавочным резистором.

11. Классификация электроизмерительных приборов по системам, степени точности и другим признакам.

12. Однофазные измерительные трансформаторы напряжения. Их назначение, конструкция, основные технические характеристики, схема включения однофазного трансформатора в измеряемую цепь и присоединения к нему приборов.

13. Общая схема устройства электроизмерительного прибора непосредственной оценки и его детали. Создание вращающего и противодействующего моментов. Чувствительность и постоянная прибора.

14. Трехфазные измерительные трансформаторы напряжения. Их назначение, конструкция, основные технические характеристики, схема включения трехфазного трансформатора в измеряемую цепь и присоединения к нему приборов.

15. Маркировка и технические характеристики, указанные на шкале приборов.

16. Измерительные трансформаторы тока. Их назначение, конструкция, основные технические характеристики, схема включения трансформатора в измеряемую цепь и присоединения к нему приборов.

17. Приборы магнитоэлектрической системы. Их устройство, принцип действия, уравнения вращающего момента и шкалы, достоинства, недостатки и область применения.

18. Погрешности измерительных трансформаторов тока и напряжения. Определение допустимого количества приборов, присоединяемых к измерительным трансформаторам.

19. Приборы электромагнитной системы. Их устройство, принцип действия, уравнения вращающего момента и шкалы, достоинства, недостатки и область применения.

20. Электродинамический ваттметр. Его устройство, принцип действия, уравнение шкалы и схема включения в цепь постоянного тока для измерения мощности. Определение постоянной (цены деления) шкалы ваттметра.

21. Приборы электродинамической системы. Их устройство, принцип действия, уравнения вращающего момента и шкалы, достоинства, недостатки и область применения.

22. Измерение активной мощности в цепи однофазного переменного тока. Схема включения электродинамического (ферродинамического) ваттметра.

23. Приборы ферродинамической системы. Их устройство, принцип действия, уравнения вращающего момента и шкалы, достоинства, недостатки и область применения.

24. Измерение активной мощности в трехфазных цепях переменного тока методом двух ваттметров.

25. Приборы электростатической системы. Их устройство, принцип действия, уравнения вращающего момента и шкалы, достоинства, недостатки и область применения.

26. Трехфазные ваттметры ферродинамической системы. Их схемы, устройство и включение в четырехпроводную трехфазную цепь переменного тока для измерения активной мощности.

27. Приборы выпрямительной системы. Их устройство, принцип действия, уравнения вращающего момента и шкалы, достоинства, недостатки и область применения.

28. Измерение активной энергии в цепях однофазного переменного тока. Однофазный индукционный счетчик, его устройство, принцип действия и схема включения в цепь.

29. Приборы электронной системы. Их устройство, принцип действия, уравнения вращающего момента и шкалы, достоинства, недостатки и область применения.

30. Измерение активной энергии в трехфазной цепи переменного тока двухэлементным индукционным счетчиком. Его устройство, принцип действия и схема включения в цепь.

31. Цифровые приборы. Структурные схемы, принцип действия, достоинства и недостатки.

32. Измерение активной энергии в трехфазной цепи переменного тока трехэлементным индукционным счетчиком. Его устройство, принцип действия и схема включения в цепь.

33. Порядок и схема проверки технических амперметров на соответствие классу точности.

34. Измерение электрической энергии в цепях постоянного тока. Электродинамический и ферродинамический счетчики. Их устройства, принцип действия и схема включения в цепь на электроподвижном составе.

35. Порядок и схема проверки технических вольтметров на соответствие классу точности.

35. Измерение реактивной энергии в цепях трехфазного тока.

36. Магнитоэлектрический гальванометр постоянного тока. Его назначение, принцип действия и устройство.

37. Измерение коэффициента мощности в цепях переменного тока. Электродинамический фазометр однофазного тока, его устройство, принцип действия и схема включения.

38.Классификация электрических сопротивлений по величине и методике измерений.

39. Измерение частоты в цепях переменного тока. Электродинамический частотометр, его устройство, принцип действия и схема включения.

40.Измерение средних сопротивлений косвенным методом (при помощи амперметра и вольтметра).

41. Измерение сопротивления одного провода линии измерительным мостом постоянного тока. Схема измерения.

42. Измерение малых сопротивлений косвенным методом (при помощи амперметра и милливольтметра).

43. Измерение асимметрии двухпроводной цепи мостом постоянного

тока.

44. Измерение средних сопротивлений одинарным измерительным мостом на постоянном токе. Принципиальная схема и условие равновесия моста.

45. Измерение сопротивления изоляции линии мостом постоянного

тока.

46.Устройство и схемы омметров с однорамочным измерительным механизмом, их принцип действия и выполнение измерений сопротивлений омметрами.

47. Определение расстояния до места короткого замыкания провода с землей (место пробоя изоляции) двухпроводной линии при помощи измерительного моста

48. Устройство и схема логометрического мегомметра (последовательная схема омметра - логометра). Его принцип действия выполнение измерений мегомметром.

49. Определение расстояния до места обрыва жил в кабеле мостовым методом.

50.Измерение больших сопротивлений методами вольтметра и замещения.

51. Термоэлектрические преобразователи неэлектрических величин в электрические, их принцип действия и практическое применение.

52. Особенности измерения сопротивлений заземления. Измерения сопротивлений заземления с помощью амперметра и вольтметра.

53. Индукционные преобразователи неэлектрических величин в электрические, их принцип действия и практическое применение.

54. Измерение индуктивности и емкости косвенным методом (при помощи амперметра и вольтметра).

55. Реостатные преобразователи неэлектрических величин в электрические, их принцип действия и практическое применение.

56. Измерение взаимной индуктивности косвенным методом (при помощи амперметра и вольтметра).

57. Классификация телеизмерительных систем. Применение телеизмерений на железнодорожном транспорте.

58. Измерение взаимной индуктивности методом согласованного и встречного включения катушек.

59. Цифровые вольтметры постоянного и переменного тока, их структурные схемы, принцип действия, применение.

Контролируемые компетенции

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

-профессиональные:

ПК 2.2.Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

В результате освоения программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов (ЛР):

- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой;

- Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий;

- Способный к генерированию, осмыслению  и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций;

- Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний.

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «отлично» | Ответ на теоретический вопрос верен и достаточен по объёму, объяснение качественной задачи не содержит противоречий, расчётная задача решена и оформлена верно. |
| «хорошо» | Ответ на теоретический вопрос верен, но не достаточен по объёму, объяснение качественной задачи не содержит явных противоречий, расчётная задача решена и оформлена верно, но имеет погрешности в расчётах, неточности, недоработки в оформлении. |
| «удовлетворительно» | Ответ на теоретический вопрос составляет до 50% материала, при решении расчётной задачи нет вычисления размерности, или неправильный математический расчёт, или задача доведена только до физического решения. |
| «неудовлетворительно» | Верно выполнено менее 50% объёма задания, нет знания физических законов, отсутствует решение расчётный задачи. |

# Тестовые задания

# Вариант №1

- Единица измерения сопротивления

  - Ом

  - Вольт

  - Фарад

  - Ампер

- Буква, обозначающая напряжение

  - R

  - I

  - U

  - C

- Вещество, относящееся к проводникам

  - Резина

  - Фарфор

  - Германий

  - Медь

- Напряжение измеряется

  - Амперметром

  - Ваттметром

  - Омметром

  - Вольтметром

- Перевести в систему СИ – 40 кВ

  - 40 В

  - 400 В

  - 4000 В

  - 40000 В

- Номинальное значение прибора – 10 А, количество делений в шкале – 100. Определить цену деления измерительного прибора.

  - 1 А

  - 0,1 А

  - 10 А

  - 0,01 А

- Формула закона Ома для участка цепи

  - I= U/(R+ Ro)

  - I=U/R

  - Q=I²∙R∙t

  - I=E/(R+Ro)

- Система из двух проводников, разделенных диэлектриком

  - Резистор

  - Электрическая цепь

  - Конденсатор

  - Источник ЭДС

- - это прибор…

  - Магнитоэлектрической системы

  - Электродинамической системы

  - Электромагнитной системы

  - Электростатической системы

- Где применяются электроизмерительные приборы

  - Для контроля параметров технологических процессов

  - Для контроля параметров космических кораблей

  - Для экспериментальных исследований в физике, химии и т.д.

  - Во всех перечисленных ранее областях

- В какой части равномерной шкалы прибора относительная погрешность измерения будет наибольшей

  - В начале шкалы

  - В середине шкалы

  - В конце шкалы

  - Не имеет значения

- Определить мощность в цепи постоянного тока, если I=10 А, а U= 40 В

  - P = 4 Вт

  - P = 40 Вт

  - P = 4 00 Вт

  - P = 0,25 Вт

- Знаком ~I  на шкале прибора обозначается

  - Постоянный ток

  - Переменный ток

  - Постоянный и переменный ток

  - Трехфазный переменный ток

- Необходимо измерить силу тока в цепи, равную 10 А, а амперметр рассчитан на ток, равный 2 А. Определить сопротивление шунта

  - Rш = RА/ 5

  - Rш = RА/ 10

  - Rш = RА/ 2

  - Rш = RА/ 4

- Необходимо измерить напряжение в цепи, равное 300 В, а вольтметр рассчитан на напряжение, равное 200 В. Определить добавочное сопротивление

  - Rдоб. = Rv* 1,5

  - Rдоб = Rv*0,5

  - Rдоб = Rv* 2

  - Rдоб = Rv* 4

# Вариант №2

- Единица измерения напряжения

  - Ампер

  - Вольт

  - Ватт

  - Ом

- Буква, обозначающая силу тока

  - U

  - I

  - R

  - C

- Вещество, относящееся к полупроводникам

  - резина

  - фарфор

  - германий

  - медь

- Сопротивление измеряется

  - амперметром

  - ваттметром

  - омметром

  - вольтметром

- Перевести в систему СИ – 15 мА

  - 15 А

  - 0.15 А

  - 0,015 А

  - 1,5 А

- Номинальное значение прибора – 300 В, количество делений в шкале – 150. Определить цену деления измерительного прибора.

  - 2 В

  - 4 В

  - 1 В

  - 0,5 В

- Формула закона Джоуля - Ленца

  - I=U/R

  - ΣI=0

  - I= U /(R+ Ro)

  - Q=I²∙R∙t

- Совокупность устройств, предназначенных для получения, передачи и использования электрической энергии

  - Электрическая цепь

  - Выпрямитель

  - Трансформатор

  - Потребитель

- .   - это прибор…

  - Магнитоэлектрической системы

  - Электродинамической системы

  - Электромагнитной системы

  - Электростатической системы

- Каковы основные единицы с системе СИ

  - Метр, килограмм, секунда, ампер

  - Сантиметр, грамм, секунда, ампер

  - Метр, килограмм, секунда, вольт

  - Все перечисленные ранее единицы

- Какое сопротивление должны иметь амперметр и вольтметр

  - Большое

  - Малое

  - Амперметр малое, вольтметр большое

  - Амперметр большое, вольтметр малое

- Определить силу тока в цепи, если U= 300 В, а R = 150 Ом

  - I= 2 А

  - I= 0,5 А

  - I= 45000 А

  - I= 2 мА

- Знаком - I  на шкале прибора обозначается

  - Постоянный ток

  - Переменный ток

  - Постоянный и переменный ток

  - Трехфазный переменный ток

- Необходимо измерить силу тока в цепи, равную 16 А, а амперметр рассчитан на ток, равный 4 А. Определить ток шунта

  - I ш= 4 А

  - I ш= 20 А

  - I ш= 12 А

  - I ш= 10 А

- Необходимо измерить напряжение в цепи, равное 2500 В, а вольтметр рассчитан на напряжение, равное 100 В. Определить добавочное сопротивление

  - Rдоб. = Rv* 2,5

  - Rдоб = Rv*30

  - Rдоб = Rv* 25

  - Rдоб= Rv* 24

Вариант №3.

- Единица измерения заряда конденсатора

  - Ньютон

  - Фарад

  - Кулон

  - Ом

- Буква, обозначающая емкость конденсатора

  - U

  - I

  - R

  - C

- Вещество, относящееся к диэлектрикам

  - золото

  - фарфор

  - германий

  - медь

- Сила тока измеряется

  - амперметром

  - ваттметром

  - омметром

  - вольтметром

- Перевести в систему СИ – 2 МОм

  - 2000000 Ом

  - 2000 Ом

  - 0,2 Ом

  - 20 Ом

- Номинальное значение прибора – 750 Вт, количество делений в шкале – 150. Определить цену деления измерительного прибора.

  - 0,2 Вт

  - 5 Вт

  - 50 Вт

  - 1 Вт

- Формула сопротивления проводника

  - εa∙S/d

  - Q/U

  - I=U/R

  - p∙l/S

- При последовательном соединении резисторов

  - Q=Q1=Q2=Q3

  - R=R1=R2=R3

  - U=U1=U2=U3

  - I=I1=I2=I3

- - это прибор…

  - Магнитоэлектрической системы

  - Электродинамической системы

  - Электромагнитной системы

  - Электростатической системы

- Как классифицируются электроизмерительные приборы по принципу действия

  - Вольтметра, амперметры, омметры и т.д.

  - Приборы  магнитоэлектрической., электромагнитной, электродинамической и других систем

  - Приборы переменного, постоянного, трехфазного токов

  - Приборы по принципу действия не классифицируются

- Как включаются обмотка напряжения и токовая обмотка ваттметра

  - Обе обмотки последовательно

  - Обе обмотки параллельно

  - Обмотка напряжения последовательно, токовая обмотка параллельно

  - Обмотка напряжения параллельно, токовая обмотка последовательно

- Определить  сопротивление нагрузки, если U = 450 В, а I = 3 А

  - R=15 Ом

  - R=1350 Ом

  - R=150 Ом

  - R=225 Ом

- Знаком   I на шкале прибора обозначается

  - Постоянный ток

  - Переменный ток

  - Постоянный и переменный ток

  - Трехфазный переменный ток

- Необходимо измерить силу тока в цепи, равную 20 А, а амперметр рассчитан на ток, равный 10 А. Определить ток шунта

  - I ш= 30 А

  - I ш= 20 А

  - I ш= 12 А

  - I ш= 10 А

- Необходимо измерить напряжение в цепи, равное 450 В, а вольтметр рассчитан на напряжение, равное 45 В. Определить добавочное сопротивление

  - Rдоб. = Rv* 10

  - Rдоб = Rv*9

  - Rдоб = Rv* 8

  - Rдоб= Rv* 11

Вариант №4.

- Единица измерения активной мощности

  - Вольт

  - Вебер

  - ВАр

  - Ватт

- Буква, обозначающая заряд конденсатора

  - U

  - Q

  - R

  - C

- Вещество, относящееся к диэлектрикам

  - золото

  - серебро

  - кремний

  - стекло

- Мощность измеряется

  - амперметром

  - ваттметром

  - омметром

  - вольтметром

- Перевести с систему СИ – 3 мкА

  - 0,3 А

  - 0,003 А

  - 0,000003 А

  - 3 А

- Номинальное значение прибора – 75 В, количество делений в шкале – 150. Определить цену деления измерительного прибора.

  - 2 В

  - 0,5 В

  - 0,2 В

  - 5 В

- Формула закона Ома для замкнутой цепи

  - I=U/R

  - I=Q/t

  - I=E/(R+Ro)

  - Q=I²∙R∙t

- При параллельном соединении резисторов

  - I=I1=I2=I3

  - U=U1=U2=U3

  - R=R1=R2=R3

  - Q=Q1=Q2=Q3

- - это прибор…

  - Магнитоэлектрической системы

  - Электродинамической системы

  - Электростатической системы

  - Электромагнитной системы

- Как включают в электрическую цепь амперметр и вольтметр

  - Амперметр последовательно с нагрузкой; вольтметр параллельно нагрузке

  - Амперметр и вольтметр параллельно нагрузке

  - Амперметр и вольтметр последовательно с нагрузкой

  - Амперметр параллельно  нагрузке; вольтметр последовательно с нагрузкой

- Универсальный электроизмерительный прибор

  - Амперметр

  - Вольтметр

  - Омметр

  - Мультиметр

- Определить напряжение, если P = 1000 Вт, а I= 5 А

  - U= 5000 В

  - U= 200 В

  - U= 40 В

  - U= 100 В

- Знаком   I  на шкале прибора обозначается

  - Постоянный ток

  - Переменный ток

  - Постоянный и переменный ток

  - Трехфазный переменный ток

- Необходимо измерить силу тока в цепи, равную 9 А, а амперметр рассчитан на ток, равный 1,5 А. Определить сопротивление шунта

  - Rш = RА/ 9

  - Rш = RА/ 6

  - Rш = RА/ 5

  - Rш = RА/ 2

- Необходимо измерить напряжение в цепи, равное 180 В, а вольтметр рассчитан на напряжение, равное 45 В. Определить добавочное сопротивление

  - Rдоб. = Rv* 3

  - Rдоб = Rv*4

  - Rдоб = Rv* 2

  - Rдоб= Rv* 5

Ключ к тестам

| Вариант № вопроса | 5,13,21,29 | 6,14,22,30 | 7,15,23,31 | 8,16,24,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | b | c | d |
| 2 | c | b | d | b |
| 3 | d | c | b | d |
| 4 | d | c | a | b |
| 5 | d | c | a | c |
| 6 | b | a | b | b |
| 7 | b | d | d | c |
| 8 | c | a | d | b |
| 9 | c | b | a | d |
| 10 | d | a | b | a |
| 11 | a | c | d | d |
| 12 | c | a | c | b |
| 13 | b | a | c | d |
| 14 | c | c | d | c |
| 15 | b | d | b | a |

Контролируемые компетенции: ОК01, ОК02, ПК2.2

Критерии оценивания:

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующей в профессиональной деятельности;

2.Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и ролевых играх и т.п.);

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов;

– «2» балла выставляется обучающемуся, если верных ответов менее 50%

– «3» балла выставляется обучающемуся, если верных ответов от 50 до 69%

– «4» балла выставляется обучающемуся, если верных ответов от 70 до 85%

– «5» баллов выставляется обучающемуся, если верных ответов от 85 до 100%