Приложение

к ОПОП-ППССЗ по специальности

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04   Материаловедение

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Содержание

| 1 Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| 2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке | 7 |
| 3 Теоретические задания (ТЗ) | 11 |
| 4 Практические задания (ПЗ) | 62 |
| 5 Пакет преподавателя (экзаменатора) | 67 |

- Пояснительная записка

ФОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.10 Материаловедение.

На      освоение      программы      учебной      дисциплины	ОП.10 Материаловедение отведено

-максимальной учебной нагрузки на студента 36 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 час;

ФОС	включают	в	себя	контрольные	материалы	для	проведения

оперативного (поурочного), рубежного (по разделам и укрупнённым темам) и итогового контроля по завершению изучения дисциплины.

ФОС предусматривает следующие виды контроля:

- устный опрос;

- письменные работы;

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.

ФОС предполагают следующие формы контроля:

- собеседование,

- тестирование,

- контрольные работы,

- лабораторная, практическая,

- дифференцированный зачет,

- экзамен.

Итоговой формой контроля по завершению изучения дисциплины ОП.04 Материаловедение, согласно учебного плана, является экзамен в 4-м семестре (на базе основного общего образования).

ФОС разработаны на основании:

ФГОС СПО СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2023 г. N 2 (в действующей редакции);

- учебного плана 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем;

- рабочей программы по дисциплине ОП.10 Материаловедение;

- Положения о текущей и промежуточной аттестации студентов филиала СамГУПС, обучающихся на основе ФГОС СПО.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

У1- выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в производственной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: З1 - свойства металлов, сплавов, способы их обработки;

З2-	свойства	и	область	применения	электротехнических, неметаллических и композиционных материалов;

З3- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие компетенции:

- общие:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в

том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

- профессиональные

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов .

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ . ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава.

- Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) / Компетенции | Основные показатели оценки результатов | Номера разделов (тем) по рабочей программе | Объём времени, отведённого на изучение (максимальная нагрузка) |  | Вид и № задания для оперативного. рубежного и итогового контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | часы | % |  |
| Уметь: У 1- выбирать материалы на | -определяет физические, химические, механические и технологические свойства металлов; -выполняет измерение твердости и ударной вязкости стали; -различает металлические материалы по внешнему виду; -определяет критические точки стали и чугуна по диаграмме «железо-углерод», строит кривую охлаждения . -выполняет расшифровку марок сталей и чугунов, латуней и бронз; -составляет график термической обработки стали; -определяет влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали; - подбирает необходимый материал для изготовления и ремонта изделия; - определяет по марке химический состав сплава; |  |  |  |  |
| основе анализа их свойств для |  |  |  |  |  |
| применения в производственной |  |  |  |  |  |
| деятельности; |  |  |  |  |  |
| Знать: З 1 - свойства металлов, сплавов, способы их обработки; |  | Т1.1 ─1.4; | 70 | 52% | ТЗ: 1.1-1.4; |
| Компетенции: ОК 1-7,ОК-9 ПК 1.2,1.3,2.3,3.1,3.2. |  |  |  |  |  |

|  | - определяет по микроструктуре свойства материалов, необходимые температуры для термической и химико- термической обработки стали, механические и технологические свойства и химический состав сплавов с использованием справочной литературы. - характеризует виды сварки и резки металлов, оборудование для сварки, виды пайки, характеристики припоев, основы обработки резанием, применяемый инструмент, принципы устройства станков, виды отделочной обработки; -выбирает рациональный способ обработки металла, необходимый инструмент и определять геометрические размеры режущих инструментов. - характеризует основы литейного производства, виды обработки металлов давлением, применяемое оборудование и инструмент; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Знать: З2- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных материалов; Компетенции: ОК 1-7,ОК-9 ПК 1.2,1.3,2.3,3.1,3.2. | - определяет качество изоляционного материала -понимает назначение и классификацию электроизоляционных материалов, их свойства и область применения; принцип работы передач; -характеризует простые полупроводники, бинарные соединения; -характеризует проводниковые материалы с высокой проводимостью, материалы с большим удельным сопротивлением; - выбирает необходимый материал, подбирать нужный тип проводов и кабелей, применять знания при изучении специальных дисциплин и на производственной практике. -характеризует магнитно-мягкие, магнитно-твердые материалы, их маркировку и область применения; -понимает свойства, область применения пластмасс и других синтетических материалов на железнодорожном транспорте. -понимает свойства, область применения композиционных материалов на железнодорожном транспорте. | Т2.1,4.1,5.1 | 38 | 28% | ПЗ: ПР3-ПР5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Знать: З3- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. Компетенции: ОК 1-7,ОК-9 ПК 1.2,1.3,2.3,3.1,3.2. | - определяет технические характеристики топлива, область применения; - определяет технические характеристики топлива. типы минеральных масел, их свойства; - по марке масла определяет область применения и класс вязкости масла. -определяет типы пластичных смазок, их марки, методику проверки, область применения; -определяет качество смазочных материалов; область применения смазки по марке. - понимает назначение и классификацию лакокрасочных материалов; основные свойства; технологию нанесения; - характеризует многослойные системы покрытия; -понимает применение лакокрасочных материалов на железнодорожном транспорте; - подбирает лакокрасочные материалы для покрытий; | Т3.1-3.2, 6.1 | 27 | 20% | ПЗ: ЛР1─ЛР8; ПР1,ПР2. ПР6,ПР7; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 Теоретические задания (ТЗ)

I «Выберите один правильный ответ»

Простые – по 1баллу.

Тема 1.1. Основы металловедения

- К механическим свойствам металлов относят:

А) свариваемость, обрабатываемость резанием. Б) цвет, температуру плавления.

В) растворимость, коррозионную стойкость. Г) прочность, твердость, пластичность.

- Металлическими сплавами называют:

А) соединение нескольких металлов и не металлов, у которых сохраняются металлические свойства.

Б) твёрдый раствор внедрения углерода в альфа-железо. В) химическое соединение железа с углеродом.

Г) твёрдый раствор внедрения углерода в гамма-железо.

- Аллотропия это:

А) изменение кристаллической структуры металла при изменении температуры. Б) переход металла из жидкого состояния в твёрдое.

В) способность металла сопротивляться разрушению под действием внешних сил.

Г) свойство материалов восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних сил.

- Кривые охлаждения показывают:

А) зависимость твердости от процентного содержания компонентов. Б) зависимость температуры от времени.

В) зависимость магнитной проницаемости от температуры. Г) зависимость прочности от температуры.

- Ударная вязкость металла определяется по формуле:

А)  НВ  F

S

Б) КС  A

S

В) 

Г) 

 Fразр

S

 l  .

l0

- Твердость материала определяется числом твердости и рассчитывается по формуле:

А) НВ  F

S

,где F –нагрузка, а S – площадь отпечатка.

Б) КС 

A

S ,где А – работа, а S – площадь сечения образца.

В) 

 Fразр

S

, где FРазр

– сила разрушения, а S – площадь сечения образца.

Г) 

  l  , где	l – изменение длины, а l

0

l0

– первоначальная длина.

- Прочность характеризуется пределом прочности и определяется по формуле:

А) НВ  F

S

,где F –нагрузка, а S – площадь отпечатка.

Б) КС 

A

S ,где А – работа, а S – площадь сечения.

В) 

 Fразр

S

, где FРазр

– сила разрушения образца, а S – площадь сечения образца.

Г) 

  l  , где	l – изменение длины образца, а l

0

l0

– первоначальная длина образца.

- Огнестойкость- это:

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту.

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

- Теплопроводность- это:

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту.

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

- Теплоёмкость- это:

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту.

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

- Тепловое расширение - это:

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту.

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

- К технологическим свойствам металлов относят:

А) свариваемость, обрабатываемость резанием. Б) цвет, температуру плавления.

В) растворимость, коррозионную стойкость. Г) прочность, твердость, пластичность.

- Линия ACD является:

А) линией ликвидус; Б) линией солидус;

Тема 1.2. Основы теории сплавов Вариант 1

В) линией эвтектоидного превращения; Г) линией эвтектического превращения.

- Электрические белые чугуны содержат углерод в количестве:

А) 0,8 %;

Б) 4,3 %;

В) До 0,8 %;

Г) свыше 2,14 %.

- Структура доэвтектоидной углеродистой стали представляет собой:

А) перлит + цементит; Б)	перлит;

В) ледебурит;

Г) перлит + феррит.

- Изменение концентрации углерода в аустените в заэвтектоидных сталях происходит по линии:

А) GS;

Б) PS;

В) SE;

Г) CD.

- Максимальное содержание углерода в аустените составляет:

А) 0,8 %;

Б) 6,67 %;

В) 4,3 %;

Г) 2,14 %.

- Цементит представляет собой:

А) механическую смесь;

Б) твердый раствор внедрения; В) химическое соединение;

Г) твердый раствор замещения.

- Чугун называется заэвтектическим, если он содержит:

А) от 4,3% до 6,67% углерода.

Б) от 2,14% до 4,3% углерода.

В) 4,3% углерода.

Г) от 0,8% до 2,14% углерода.

- Ледебурит это:

А) твёрдый раствор внедрения углерода в α-железо.

Б) тонкая механическая смесь аустенита и цементита до t=727 C и механическая смесь перлита и цементита после 727 С.

В) соединение железа с углеродом Fe3C- карбид железа. Г) смесь феррита и цементита.

- Первичной кристаллизацией называют:

А) переход металла из одной кристаллической структуры в другую.

Б) сопротивление тела деформации в поверхностном слое при силовом воздействии. В) переход металла из жидкого состояния в твёрдое при изменении температуры.

Г) способность металла сопротивляться разрушению под действием внешних сил.

- Перлит это:

А) Механическая смесь аустенита и цементита.

Б) Тонкая механическая смесь феррита и цементита.

В) Твёрдый раствор внедрения углерода в α-железо. Г) Механическая смесь перлита и цементита.

Вариант 2

- Линия AECF является:

А) линией солидус; Б) линией ликвидус;

В) линией эвтектоидного превращения; Г) линией эвтектического превращения.

- Доэвтектоидные стали содержат углерод в количестве:

А) 0,8 %;

Б) 4,3 %;

В) до 0,8 %;

Г) свыше 2 %.

- Структура эвтектического белого чугуна – это:

А) перлит;

Б) аустенит + ледебурит; В) ледебурит;

Г) ледебурит + цементит.

- Заэвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве:

А) свыше 4,3 %;

Б) до 4,3%;

В) до 0,8 %;

Г) от 0,8 до 2,14 %.

- Содержание углерода в цементите составляет:

А) 0,02 %;

Б) 4,3 %;

В) 6,67 %;

Г) 0,8 %.

- Перлит представляет собой: А) твердый раствор внедрения; Б) механическую смесь;

В) твердый раствор замещения; Г) химическое соединение.

- Чугуном называют сплав:

А) железа с углеродом, причём углерода от 0,8%до 2,14%.

Б) железа с углеродом и постоянными примесями, причём углерода от 2,14% до 6,67%. В) железа с углеродом, причём углерода до 2,14%

Г) железа с никелем.

- Твердый раствор внедрения углерода в гамма-железо – это:

А) перлит Б) феррит В) аустенит

Г) ледебурит

- Механическая смесь феррита и цементита – это:

А) перлит

Б) ледебурит В) аустенит Г) сплав

- Химическое соединение железа с углеродом – это:

А) феррит Б) цементит В) перлит

Г) аустенит

Вариант 3

- Первичная кристаллизация аустенита начинается на линии:

А) AC;

Б) CD;

В) AE;

Г) GS.

- Доэвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве:

А) до 0,8 %;

Б) свыше 4,3 %; В) 4,3%;

Г) от 2,14 до 4,3 %.

- Структура эвтектоидной стали – это:

А) цементит; Б) ледебурит; В) феррит;

Г) перлит.

- Изменение концентрации углерода в аустените в доэвтектоидных сталях происходит по линии:

А) PS;

Б) SE;

В) GS;

Г) AC.

- Заэвтектоидные стали содержат углерод в количестве:

А) от 2,14 до 4,3 %;

Б) 0,8 %;

В) от 0,8 до 2,14 %;

Г) свыше 4,3 %;

- Феррит представляет собой:

А) химическое соединение;

Б) твердый раствор замещения; В) механическую смесь;

Г) твердый раствор внедрения.

- Механическая смесь аустенита и цементита – это:

А) феррит

Б) ледебурит В) перлит

Г) сплав

- Структура доэвтектоидной углеродистой стали представляет собой:

А) перлит + цементит Б) ледебурит

В) перлит + феррит Г) перлит

- Цементит представляет собой

А) механическую смесь

Б) твердый раствор внедрения В) химическое соединение

Г) твердый раствор замещения

- Твердый раствор внедрения углерода в гамма-железо – это:

А) перлит Б) феррит В) аустенит

Г) ледебурит

Вариант 4

- Первичная кристаллизация цементита начинается на линии:

А) AC;

Б) CD;

В) AE;

Г) PS.

- Эвтектоидные стали содержат углерод в количестве:

А) 0,8 %;

Б) до 0,8%;

В) от 2,14 до 4,3 %;

Г) от 0,8 до 2,14 %.

- Структура эвтектического белого чугуна – это:

А) аустенит + перлит; Б) перлит + цементит; В) ледебурит;

Г) ледебурит + цементит.

- Структура заэвтектоидной стали – это:

А) цементит;

Б) перлит + цементит; В) феррит + цементит; Г) перлит + феррит.

- Аустенит представляет собой:

А) твердый раствор внедрения; Б) химическое соединение;

В) твердый раствор замещения; Г) механическую смесь.

- Структура заэвтектоидной стали – это:

А) перлит + цементит Б) феррит + цементит В) перлит + феррит Г) перлит

- Механическая смесь феррита и цементита – это:

А) перлит

Б) ледебурит В) аустенит Г) сплав

- Химическое соединение железа с углеродом – это:

А) феррит Б) цементит В) перлит Г) аустенит

- Механическая смесь аустенита и цементита – это:

А) феррит

Б) ледебурит В) перлит

Г) сплав

- Твердый раствор внедрения углерода в гамма-железо – это:

А) перлит Б) феррит В) аустенит

Г) ледебурит

Тема 1.3. Железоуглеродистые, легированные и цветные сплавы Вариант 1

- Содержание углерода в стали У15 составляет:

А) 15 %;

Б) 0,15%;

В) 1,5 %;

Г) 0,015%.

- Структура стали У8А представляет собой:

А) перлит + цеметит; Б) перлит;

В) цеметит;

Г) перлит + феррит.

- Структура стали У40 представляет собой:

А) феррит;

Б) феррит + перлит; В) перлит;

Г) перлит + цементит.

- В серых чугунах углерод содержится в виде графитных частиц:

А) сфероидальной формы Б) пластинчатой формы В) хлопьевидной формы Г) шаровидной формы

- В ковких чугунах углерод содержится в виде графитных частиц:

А) сфероидальной формы Б) пластинчатой формы В) хлопьевидной формы Г) шаровидной формы

- Сталь марки 60С2ХА содержит легирующий элемент кремний в количестве примерно:

А) 0,6 %

Б) 2 %

В) 1,5%

Г) 60%

- Сталь марки 36Х2Н2МФА содержит легирующий элемент никель в количестве примерно:

А) 2 %

Б) 1%

В) 3%

Г) 36%

- Сталь марки Р6М5К5 по назначению является:

А) конструкционной Б) инструментальной

В) конструкционной подшипниковой Г) электротехнической

- Закалка заэвтектоидной стали производится по режиму:

А) полной закалки Б) неполной закалки

В) без выбора режима Г) поверхностной закалки

- В нагретом под закалку состоянии эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) аустенит

Б) аустенит + цементит

В) аустенит + перлит Г) перлит

- Латуни - это сплавы на основе:

А) меди Б) титана

В) алюминия Г) вольфрама

- В составе сплава марки ЛМцЖ55-3-1 содержится 3 %:

А) меди

Б) марганца В) железа Г) цинка

- В составе сплава марки БрОЦСН 3-7-5-1 содержится 7 %:

А) олова Б) цинка В) свинца Г) меди

- Нагрев под закалку заэвтектоидных сталей осуществляется до температуры:

А) соответствующей линии ликвидус Б) соответствующей линии солидус

В) на 30—50 °С - выше критической точки Ас1 Г) до температуры плавления

- Нагрев стали, при низком отпуске, соответствует температурному интервалу:

А) 150—250 °С

Б) 300—500 °С

В) 500—700 °С Г) 1000°С

- Нагрев стали, при среднем отпуске, соответствует температурному интервалу:

А) 150—250 °С;

Б) 300—500 °С;

В) 500—700 °С

Г) 1000—1500 °С.

- Структура стали в результате высокого отпуска, состоит из:

А) мартенсита; Б) сорбита;

В) троостита; Г) перлита.

- В результате отпуска остаточные напряжения

А) уменьшаются;

Б) увеличиваются;

В) не изменяются;

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

- В результате закалки стали значение твердости:

А) снижается;

Б) повышается;

В) не изменяется;

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

- После закалки доэвтектоидная сталь имеет структуру:

А) аустенит + феррит; Б) сорбит;

В) мартенсит + цементит. Г) мартенсит.

- Бронзы - это сплавы на основе:

А) алюминия;

Б) никеля;

В) меди;

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

- В марках латуней легирующий элемент свинец обозначается буквой:

А) О;

Б) С;

В) К.

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

- Марка сплава Д16 обозначает:

А) баббит; Б) латунь;

В) дуралюмин. Г) бронза.

- Марка сплава ЛАЖ1-1 обозначает:

А) латунь алюминиево-железную; Б) латунь марганцево-железную; В) литейный алюминиевый сплав. Г) легированная сталь.

- В составе сплава марки БрОЦСН 3-7-5-1 содержится 7 %:

А) олова; Б) цинка; В) свинца.

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

Вариант 2

- Содержание углерода в стали У10 составляет:

А) 1 %;

Б) 0,1% ;

В) 1,01% ;

Г) 10%.

- Содержание углерода в стали У65 составляет:

А) 6,5 %;

Б) 0,65% ;

В) 0,065 % ; Г) 65%.

- Структура стали У7 представляет собой:

А) аустенит; Б) перлит ;

В) перлит + феррит; Г) перлит + цементит.

- Структура стали У20 представляет собой:

А) феррит;

Б) перлит + феррит; В) перлит;

Г) перлит + цементит.

- В результате закалки стали значение вязкости

А) снижается;

Б) повышается;

В) не изменяется;

Г) сначала повышается, а затем снижается.

- В результате отпуска пластичность и вязкость стали

А) уменьшается;

Б) увеличивается;

В) не изменяется;

Г) сначала повышается, а затем снижается.

- Наиболее значительное снижение твердости происходит в результате:

А) низкого отпуска; Б) среднего отпуска; В) высокого отпуска; Г) закалки.

- Пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе - это:

А) перлит; Б) сорбит;

В) мартенсит; Г) аустенит.

- После закалки эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) мартенсит;

Б) мартенсит + цементит; В) мартенсит + феррит; Г) перлит.

- В результате закалки стали значение твердости:

А) снижается;

Б) повышается;

В) не изменяется;

Г) сначала повышается, а затем снижается.

- ВЧ 40-15 – маркировка:

А) высокопрочного чугуна; Б) ковкого чугуна;

В) серого чугуна;

Г) высокопрочной стали.

- Сталь марки 60С2ХА содержит легирующий элемент кремний в количестве примерно:

А) 0,6 %;

Б) 2 %;

В) 1,5%;

Г) 60%.

- Сталь марки 36Х2Н2МФА содержит легирующий элемент никель в количестве примерно:

А) 2 %;

Б) 1%;

В) 3%;

Г)36%.

- Легированная сталь, структура которой представлена аустенитом и небольшим количеством	карбидов, относится к:

А) аустенитному классу; Б) перлитному классу; В) карбидному классу;

Г) мартенситному классу.

- СЧ 25 – маркировка:

А) высокопрочного чугуна; Б) ковкого чугуна;

В) серого чугуна;

Г) сталь углеродистая.

- Нагрев стали, при низком отпуске, соответствует температурному интервалу:

А) 150—250 °С;

Б) 300—500 °С;

В) 500—700 °С;

Г) 1000—1500 °С.

- Структура стали, в результате среднего отпуска, представляет собой:

А) мартенсит; Б) троостит; В) сорбит;

Г) перлит.

- В результате отпуска пластичность и вязкость стали

А) уменьшается;

Б) увеличивается;

В) не изменяется.

Г) сталь углеродистая.

- Наиболее значительное снижение твердости происходит в результате:

А) низкого отпуска; Б) среднего отпуска; В) высокого отпуска.

Г) ступенчатого отпуска.

- Закалка заэвтектоидной стали производится по режиму:

А) полной закалки; Б) неполной закалки;

В) без выбора режима. Г) ступенчатой закалки.

- Силумины - это сплавы на основе:

А) цинка;

Б) алюминия;

В) фосфора.

Г) сталь углеродистая.

- В марках бронзы легирующий элемент цинк обозначается буквой:

А) Мц;

Б) Ц;

В) Н.

Г) сталь углеродистая.

- Марка сплава Б83 обозначает:

А) бронзу; Б) силумин; В) баббит;

Г) сталь углеродистая.

- Марка сплава БрАЖС7-1,5—1,5 обозначает:

А) алюминиевую латунь; Б) алюминиевую бронзу;

В) алюминиево-железосвинцовую бронзу; Г) сталь углеродистая.

- В составе сплава марки Л63 содержится 63 %:

А) олова; Б) цинка; В) меди; Г) латуни.

Вариант 3

- Содержание углерода в стали У40 составляет:

А) 4 %;

Б) 0,4% ;

В) 0,04% ;

Г) 2%.

- Содержание углерода в стали У10А составляет:

А) 10 %;

Б)   1% ; В) 0,1 % ;

Г) 0,01%.

- Структура стали У55 представляет собой:

А) перлит + феррит; Б) ледебурит ;

В) перлит;

Г) перлит + цементит.

- Структура стали У20 представляет собой:

А) феррит;

Б) перлит + феррит; В) перлит;

Г) перлит + цементит.

- ВЧ 45-10 – маркировка:

А) серого чугуна;

Б) высокопрочного чугуна; В) ковкого чугуна.

Г) высокопрочная сталь.

- Сталь марки 45Г2 является:

А) углеродистой; Б) легированной;

В) углеродистой обыкновенного качества; Г)высококачественной.

- Сталь марки ШХ15 по назначению является:

А) конструкционной; Б) инструментальной;

В) конструкционной подшипниковой; Г)быстрорежущей.

- Сталь марки 45ХН2МФА содержит легирующий элемент никель в количестве примерно:

А) 45%;

Б) 4%;

В) 2%;

Г) до 1%.

- Сталь марки 7Х3 содержит легирующий элемент хром в количестве примерно:

А) 7%;

Б) 3%;

В) 2%;

Г) до 1%.

- В нагретом под закалку состоянии эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) аустенит;

Б) аустенит + цементит; В) аустенит + перлит; Г) перлит.

- Нагрев стали, при низком отпуске, соответствует температурному интервалу:

А) 150—250 °С;

Б) 300—500 °С;

В) 500—700 °С.

Г) 1000—1500 °С.

- Структура стали, в результате среднего отпуска, представляет собой:

А) мартенсит; Б) троостит; В) сорбит;

Г) перлит.

- В результате отпуска пластичность и вязкость стали

А) уменьшается;

Б) увеличивается;

В) не изменяется;

Г) сначала повышается, а затем снижается.

- Наиболее значительное снижение твердости происходит в результате:

А) низкого отпуска; Б) среднего отпуска; В) высокого отпуска;

Г) ступенчатого отпуска.

- Укажите температуру нагрева под закалку для стали У8:

А) 770 °С; Б) 1000 °С; В) 700 °С. Г) 1500 °С.

- В результате закалки стали значение вязкости:

А) снижается;

Б) повышается;

В) не изменяется.

Г) сначала повышается, а затем снижается.

- После закалки эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) мартенсит;

Б) мартенсит + цементит; В) мартенсит + феррит.

Г) перлит.

- Закалка доэвтектоидной стали производится по режиму:

А) полной закалки; Б) неполной закалки;

В) без выбора режима; Г) ступенчатой закалки.

- В результате охлаждения со скоростью выше критической аустенит переходит в структуру:

А) перлит;

Б) мартенсит; В) феррит;

Г) цементит.

- Укажите температуру нагрева под закалку для стали У10:

А) 1200 °С;

Б) 760 °С;

В) 800 °С;

Г) 1500 °С.

- Дуралюмины - это сплавы на основе:

А) титана;

Б) алюминия;

В) магния;

Г) меди.

- В марках латуней легирующий элемент никель обозначается буквой:

А) Мц;

Б) Н;

В) Ц.

Г) К.

- Марка сплава Л96 обозначает:

А) латунь;

Б) дуралюмин; В) бронзу.

Г) медь.

- Марка сплава БрОЦС5-7-5 обозначает:

А) оловянисто-цинково-свинцовистую бронзу; Б) оловянисто-цинково-кремниевую бронзу; В) оловянисто-цинковую бронзу.

Г) латунь.

- В составе сплава марки ЛМцЖ55-3-1 содержится 3 %:

А) меди;

Б) марганца; В) железа.

Г) алюминий.

Вариант 4

- Содержание углерода в стали У20 составляет:

А) 0,2 %;

Б) 2,0%

В) 20% ;

Г) 0,1%.

- Содержание углерода в стали У12 составляет:

А) 12%;

Б) 1,2%;

В) 0,12 % ;

Г) 0,012%.

- Структура стали У10А представляет собой:

А) феррит;

Б)   перлит + феррит; В) перлит + цементит; Г) цементит.

- КЧ 37-12 – маркировка:

А) высокопрочного чугуна; Б) ковкого чугуна;

В) серого чугуна; Г) ковкая сталь.

- Сталь марки 38ХГН содержит легирующий элемент хром в количестве примерно:

А) 38%;

Б) до 1,5;

В) 0,38%;

Г) до 1%.

- Сталь марки 4ХВ2С содержит легирующий элемент вольфрам в количестве примерно:

А) 4%;

Б) 2%;

В) 1%;

Г) до 1%.

- В стали марки 20ХЗМВФ отсутствует легирующий элемент:

А) никель; Б)молибден; В)вольфрам. Г) ванадий.

- Легированная сталь, имеющая мартенситную структуру, относится к:

А) аустенитному классу; Б) карбидному классу;

В) мартенситному классу; Г) высокопрочному классу.

- Сталь марки Р6М5К5 по назначению является:

А) конструкционной; Б) инструментальной;

В) конструкционной подшипниковой; Г) электротехнической.

- Легированная сталь, структура которой представлена перлитом и некоторым количеством феррита или карбидов, относится:

А)ферритному классу; Б)перлитному классу; В)карбидному классу; Г)мартенситному классу.

- Сталь марки 35ХМ по назначению является:

А) конструкционной; Б) инструментальной;

В) конструкционной подшипниковой. Г) электротехнической.

- Сталь марки 40ХФА содержит легирующий элемент ванадий в количестве примерно:

А) 0,5%;

Б) до 1%;

В) 5%;

Г) 40%.

- Сталь марки 3Х3М3Ф содержит легирующий элемент молибден в количестве примерно:

А) 3%;

Б) 6%;

В) 9%;

Г)до 1%.

- Закалка заэвтектоидной стали производится по режиму:

А) полной закалки; Б) неполной закалки;

В) без выбора режима; Г) ступенчатой закалки.

- Пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе - это:

А) перлит; Б) сорбит;

В) мартенсит; Г) аустенит.

- Нагрев стали, при высоком отпуске, соответствует температур ному интервалу:

А) 150—250 °С; Б) 300—500 °С; В) 500—700 °С; Г) 1000°С.

- Структура стали, в результате низкого отпуска, представляет собой:

А) мартенсит; Б)троостит;

В) сорбит; Г) перлит.

- В результате отпуска твердость и хрупкость стали

А) снижаются;

Б) возрастают;

В) не изменяются.

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

- Незначительное снижение твердости происходит в результате:

А) низкого отпуска; Б) среднего отпуска; В) высокого отпуска; Г) высокого отпуска.

- Цементит в сорбите отпуска имеет форму:

А) пластинок; Б) зерен;

В) хлопьев. Г) шара.

- Латуни - это сплавы на основе:

А) меди; Б) титана;

В) алюминия;

Г) алюминия.

- В марках бронзы легирующий элемент железо обозначается буквой:

А) Ф;

Б) Ж;

В) С;

Г) А.

- Марка сплава БрОЦ4-3 обозначает:

А) латунь; Б) бронзу; В) силумин; Г) сталь.

- Марка сплава АЛ2 обозначает:

А) алюминиевую латунь;

Б) литейный алюминиевый сплав;

В) алюминиевую бронзу; Г) алюминий марки 2.

- В составе сплава марки Б16 содержится 16 %:

А) цинка; Б) олова; В) меди.

Г) бериллия.

Раздел 2. Электротехнические материалы

Тема 2.1. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы

Вариант 1

  - К проводниковым материалам относится:

А) медь;

Б) бумага электротехническая; В) кремний

Г) воздух.

  - Манганины являются материалами:

А) с высокой проводимостью; Б) с высоким сопротивлением;

В) обладающими свойствами диэлектрика;

Г) обладающими свойствами полупроводника.

  - Обмоточные провода применяют для:

А) изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов; Б) соединения различных приборов;

В) распределения электрической энергии. Г) воздушных линий электропередачи.

  - Токопроводящие жилы монтажных проводов изготавливают из:

А) меди; Б) никеля;

В) молибдена; Г) вольфрама.

  - Пермаллои – сплавы железа с никелем, относящиеся к:

А) проводниковым материалам; Б) магнитомягким материалам; В) магнитотвердым материалам;

Г) полупроводниковым материалам.

  - Электрическая прочность, определяется по формуле:

А)Епр=Uпр/ h Б)Епр=U/I В)Uпр= RI

Г)Е=| Ф/ t |

  - Ёмкость С плоского конденсатора определяется по формуле:

А)С=Еа/S

Б)С= 0,0884 Е S(n-1)/ d В)C= 0,241 E l

Г)C=q/U

  - Температурный коэффициент удельного сопротивления определяется по формуле:

А) ТК р= l1 – l0 / l0 ( T1 – T0) Б) ТК р=M1-M0 / M1 ( T1-T0) В) ТК р= р1 – р2/ р1 (T1-T2) Г) ТК р=RL/S.

  - Текстолит состоит из:

А) нескольких слоёв специальной бумаги, пропитанной бакелитовым лаком.

Б) нескольких слоёв капроновой или хлопчатобумажной ткани, пропитанной бакелитовой смолой В) нескольких слоёв бесщёлочной стеклоткани, пропитанной кремнийорганической смолой.

Г) нескольких слоев шпона.

  - С ростом температуры сопротивление диэлектриков:

А) возрастает. Б) уменьшается.

В) остается постоянным.

Г) сначала возрастает до Тk, а потом остается неизменным.

Вариант 2

    - К полупроводниковым материалам относится:

А) сталь; Б) селен; В) медь;

Г) графит.

    - Серебро является материалом:

А) с высокой проводимостью; Б) с высоким сопротивлением;

В) обладающим свойствами полупроводника; Г) обладающим свойствами диэлектрика.

    - Монтажные провода применяют для:

А) соединения различных приборов и частей в электрических аппаратах; Б) распределения электрической энергии;

В) распределения воздушных линий электропередачи; Г) изготовления обмоток машин.

    - В качестве проводникового материала в обмоточных проводах применяют:

А) медь; Б) цинк;

В) вольфрам; Г) серебро.

    - Микафолий - материал на основе:

А) ртути; Б) слюды; В) меди; Г) стекла.

    - Дипольная поляризация диэлектриков это:

А) векторная величина, её направление совпадают с направлением электрического момента – от отрицательного заряда к положительному;

Б) процесс упорядочения связанных электрических зарядов под действием приложенного напряжения;

В) смещение электронных орбит относительно положительного заряда ядра под действием внешнего электрического поля;

Г) процесс соединения молекул исходного вещества без изменения его элементарного состава в большие молекулы высокополимерного вещества.

    - Как называют электроизоляционные составы изготовляемые из нескольких исходных веществ (смол, битумов, масел):

А) лаки;

Б) компаунды; В) эмали;

Г) электроизоляционные картоны.

    - Способность диэлектриков функционировать при повышенных температурах или при резкой смене температур без ухудшения свойств, называется:

А) нагревостойкость; Б) упругость;

В) теплопроводность; Г) прочность.

    - С ростом температуры электрическое сопротивление проводников:

А) возрастает; Б) убывает;

В) остаётся постоянным;

Г) сначала убывает, а после определённого значения температуры Тк , не изменяется.

    - Манганин- это сплав, содержащий:

А) 60%-меди, 40%-никеля;

Б) 84-86% меди, 2-3% никеля и 12-13% марганца;

В) 65% олова, 25% никеля, 10% марганца;

Г) 40% свинца, 50% меди и 10% алюминия.

Вариант 3

      - К диэлектрическим материалам относится:

А) воздух; Б) бронза; В) латунь; Г) селен.

      - Кремний является материалом:

А) с высокой проводимостью; Б) с высоким сопротивлением;

В) обладающим свойствами полупроводника; Г) обладающим свойствами диэлектрика.

      - Установочные провода и шнуры применяют для:

А) изготовления обмоток электрических машин; Б) присоединения к сети электродвигателей;

В) соединения различных частей в электрических машинах; Г) воздушных линий электропередачи.

      - Токопроводящие жилы монтажных проводов изготавливают из:

А) хрома;

Б) вольфрама;

В) алюминия;

Г) титана.

      - Электрические изоляторы изготавливаются из:

А)бумаги; Б) стали; В) меди;

Г) фарфора.

      - Мусковит – это:

А) калиевая слюда с серебристым цветом, имеющая нагревостойкость 500оС;

Б) калиево-магнезиальное слюда с черным цветом, не изменяющая своих характеристик до 800оС; В) листовой твердый материал, изготовленный склеиванием смолой листочков щепаной слюды; Г) рулонный материал, состоящий из нескольких слоев слюды, наклеенных на плотную телефонную бумагу.

      - Компаунды – это:

А) растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях; Б) лаки с введенными в них пигментами;

В) жаростойкие проводниковые материалы;

Г) электроизоляционные составы, изготовляемые из смеси смол и битумов.

      - Гетинакс – это:

А) листовой слоистый материал, в котором наполнителем являются листы пропитанной бумаги толщиной 0,1-0,12 мм;

Б) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является хлопчатобумажная ткань;

В) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная стеклянная ткань; Г) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная стеклянная ткань.

      - Сверхпроводимость- это:

А) явление увеличения сопротивления проводника при возрастании температуры;

Б) явление уменьшения магнитной проницаемости до нуля, при определенной температуре; В) явление перехода в жидкое состояние;

Г) явление резкого уменьшения сопротивления проводника до нулевых значений, при низких температурах.

      - Диэлектрики- это вещества, обладающие следующими свойствами:

А) ρ=10-8 –10-5 Ом м, ТК р>0; Б) ρ=10 8 –1018 Ом м, ТК р>0; В) ρ=10-6 –107 Ом м, ТК р<0; Г) ρ=10 8 –1018 Ом м, ТК р<0.

Вариант 4

- С ростом температуры электрическое сопротивление проводников:

А) возрастает; Б) убывает;

В) остаётся постоянным;

Г) сначала убывает, а после определённого значения температуры Тк , не изменяется.

- На какие группы делят проводниковые материалы?

А) металлические и неметаллические; Б) простые и сложные;

В) активные и пассивные;

Г) материалы высокой проводимости и сплавы высокого сопротивления.

- Удельное сопротивление проводников, определяется по формуле:

А) p= R S / l; Б) p=U/I;

В) p=Q2 R t;

Г) R=U/I.

- Пермаллой- это магнитный сплав, содержащий:

А) 5,4 % кремния, 9,6 % алюминия и 85 % железа; Б) железо и никель (от 40% до 80%);

В) железо и углерод до 2,14%; Г) меди и цинка.

- Мусковит – это:

А) калиевая слюда с серебристым цветом, имеющая нагревостойкость 500оС;

Б) калиево-магнезиальное слюда с черным цветом, не изменяющая своих характеристик до 800оС; В) листовой твердый материал, изготовленный склеиванием смолой листочков щепаной слюды;

Г) рулонный материал, состоящий из нескольких слоев слюды, наклеенных на плотную телефонную бумагу.

- Компаунды – это:

А) растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях. Б) лаки с введенными в них пигментами.

В) жаростойкие проводниковые материалы.

Г) электроизоляционные составы, изготовляемые из смеси смол и битумов.

- Гетинакс – это:

А) листовой слоистый материал, в котором наполнителем являются листы пропитанной бумаги толщиной 0,1-0,12 мм.

Б) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является хлопчатобумажная ткань.

В) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная стеклянная ткань. Г) природный минерал, слоистого строения.

- Константан- это сплав, содержащий:

А) 54% меди, 1% марганца и 45% никеля.

Б) 86% меди, 12% марганца и 2% никеля.

В) 0,7% марганца,0,6% никеля , 12-15% хрома, 3,5% алюминия, остальное железо. Г) железо и никеля (от 40 до 80%).

- Проводники- это вещества, обладающие следующими свойствами:

А) р=10-8 –10-5 Ом м, ТК р>0. Б) р=10 8 –1018 Ом м, ТК р>0 . В) р=10-6 –107 Ом м, ТК р<0 . Г) р=10 8 –1018 Ом м, ТК р<0 .

- К магнитным материалам относится:

А) алюминий; Б) стекло;

В) пластмасса;

Г) электротехническое железо.

Раздел 3-6. Экипировочные, полимерные композиционные и защитные материалы.

Вариант 1

  - Основным компонентом пластмасс является:

А) пластификатор;

Б) полимер;

В) наполнитель; Г) стабилизатор.

  - Для внутренней облицовки железнодорожных вагонов используют:

А) асбест; Б) каучук; В) резину; Г) гетинакс.

  - Присутствие воды в дизельном топливе

А) не допускается;

Б) допускается в ограниченном количестве; В) нормируется ГОСТом;

Г) допускается в любом количестве.

  - Коксуемость дизельного топлива зависит от:

А) фракционного состава; Б) степени очистки;

В) фракционного состава и степени очистки; Г) температуры вспышки.

  - Минеральные масла, допускаемые к эксплуатации, должны иметь:

А) незначительную зольность;

Б) зольность определенного значения; В) любую зольность;

Г) высокую зольность.

  - Механические примеси в пластичных смазках

А) не допускаются;

Б) допускаются в ограниченном количестве; В) допускаются в любом количестве;

Г) допускаются в ограниченном количестве.

  - Косвенным показателем наличия легких углеводородов в минеральном масле является:

А) температура воспламенения; Б) температура вспышки;

В) температура застывания; Г) коксуемость.

  - При попадании воды в минеральное масло его смазывающая способность:

А) не изменяется;

Б) улучшается;

В) ухудшается;

Г) сначала улучшается, а затем ухудшается.

  - Присутствие водорастворимых кислот и щелочей в дизельном топливе:

А) допускается;

Б) не допускается;

В) нормируется ГОСТом;

Г) допускается в ограниченном количестве.

  - Минеральные масла со следами водорастворимых кислот и щелочей к эксплуатации

А) не пригодны;

Б) ограниченно пригодны; В) не предпочтительны; Г) предпочтительны.

Вариант 2

    - Для повышения текучести и снижения температуры стеклования в состав пластмасс вводят:

А) полимер;

Б) пластификатор;

В) краситель

Г) наполнитель;

    - Резина - это материал, получаемый на основе:

А) древесины;

Б) стали;

В) полимера; Г) каучука.

    - Процентное содержание изооктана в проверяемом карбюраторном топливе называется:

А) октановым числом;

Б) цетановым числом;

В) бутановым числом;

Г) критическим числом.

    - Вязкость дизельного топлива должна быть:

А) низкой; Б) высокой;

В) нормируемой ГОСТом; Г) в оптимальных пределах.

- Содержание свободной щелочи и органических кислот в пластичных смазках

А) допускается в минимальном количестве в соответствии с ГОСТом; Б) не допускается;

В) в оптимальных пределах;

Г) допускается в любом количестве.

- Отложение накипи в теплообменник аппаратах тепловозов и дизель-поездов приводит к:

А) повышению температуры подогреваемой воды; Б) снижению температуры подогреваемой воды;

В) повышению мощности;

Г) повышению производительности аппаратов.

- Значительное увеличение цетанового числа приводит к:

А) повышению мощности двигателя;

Б) повышению экономичности работы двигателя; В) повышению производительности

Г) понижению мощности и экономичности работы двигателя.

- Присутствие воды в дизельном топливе:

А) не допускается;

Б) допускается в ограниченном количестве; В) нормируется ГОСТом;

Г) допускается в любом количестве.

- Минеральные масла, допускаемые к эксплуатации, должны иметь:

А) незначительную зольность; Б) значительную зольность; В) любую зольность;

Г) повышенную зольность.

Вариант 3

  - Пластмассам с волокнистыми наполнителями относятся:

А) текстолит; Б) поропласты;

В) асбоволокниты; Г) гетинакс.

  - Механические примеси в дизельном топливе

А) допускаются;

Б) не допускаются;

В) нормируется ГОСТом;

Г) допускаются в определенных границах.

  - Антидетонаторы, добавленные к карбюраторному топливу,

А) не изменяют его антидетонационные свойства; Б) понижают его антидетонационные свойства; В) повышают вязкость;

Г) повышают его антидетонационные свойства.

  - Минеральные масла со следами водорастворимых кислот и щелочей к эксплуатации

А) не пригодны;

Б) ограниченно пригодны; В) не предпочтительны; Г) предпочтительны.

  - Пластичные смазки можно применять при температуре:

А) каплепадения;

Б) ниже температуры каплепадения; В) кипения;

Г) выше температуры каплепадения.

  - Порядок нанесения лакокрасочных покрытий следующий:

А) грунт, шпатлевка, красочный слой, покровный слой; Б) шпатлевка, грунт, красочный слой, покровный слой; В) шпатлевка, красочный слой, покровный слой;

Г) шпатлевка, грунт, покровный слой, красочный слой.

  - Для понижения температуры застывания нефтяных масел в их состав вводят:

А) вязкостные присадки; Б) депрессорные присадки;

В) пластификаторы;

Г) противоокислительные присадки.

  - Процентное содержание изооктана в проверяемом топливе называется:

А) октановым числом;

Б) цетановым числом;

В) бутановым числом;

Г) критическим числом.

  - Механические примеси в дизельном топливе

А) допускаются;

Б) не допускаются;

В) нормируется ГОСТом;

Г) допускаются в определенных границах.

  - Противоокислительные присадки к смазочным маслам

А) повышают устойчивость масел против окисления; Б) понижают устойчивость масел против окисления; В) повышают его антидетонационные свойства;

Г) не влияют на устойчивость масел против окисления.

Вариант 4

    - Для придания цвета полимерным материалам используют:

А) пластификаторы;

Б) наполнители;

В) полимеры; Г) красители.

    - Присутствие водорастворимых кислот и щелочей в дизельном топливе

А) допускается;

Б) не допускается;

В) нормируется ГОСТом;

Г) допускается в ограниченном количестве.

    - Процентное содержание цетана в проверяемом топливе называется:

А) октановым числом;

Б) цетановым числом;

В) бутановым числом;

Г) критическим числом.

    - Противоокислительные присадки к смазочным маслам:

А) повышают устойчивость масел против окисления; Б) понижают устойчивость масел против окисления; В) повышают температуру окисления;

Г) не влияют на устойчивость масел против окисления.

    - Температура вспышки осевого масла по сравнению с его рабочей температурой должна быть:

А) выше; Б) ниже;

В) значительно выше.

Г) значительно ниже.

    - Специальная обработка масел, потерявших в процессе использования первоначальные качества, называется:

А)   дегазацией; Б) детонацией; В) детонацией; Г) дегенерацией.

    - Присутствие серы в дизельном топливе:

А) допускается до 0,5 %; Б) не допускается;

В) нормируется ГОСТом; Г) не ограничивается.

    - Температура эксплуатации дизельного топлива должна быть:

А) выше температуры воспламенения; Б) ниже температуры застывания;

В) ниже температуры вспышки;

Г) не зависит от температуры застывания.

    - Трансформаторное масло в трансформаторе предназначено для выполнения:

А) смазочных функций; Б) функций диэлектрика; В) функций проводника;

Г) охлаждения и функций диэлектрика.

    - Повышение цетанового числа топлива приводит:

А) к более равномерному его сгоранию; Б) к менее равномерному его сгоранию; В) к повышению температуры окисления;

Г) не оказывает влияния на процесс сгорания топлива.

Вопросы к дифференцируемому зачету в 1 семестре (компьютерное тестирование)

- Число 59 в марке латуни Л59 обозначает А) содержание цинка, %

Б) предел прочности при растяжении, кгс/мм2 В) содержание олова, %

Г( содержание меди, %(+)

- Силуминами называют сплавы алюминия с… А) магнием

Б) железом

В) кремнием (+) Г) медью

- Конструкционными улучшаемыми сталями являются А) 08Х18Н10Т, Х28

Б) 15, 18ХГТ

В) 30ХГСА, 40ХН2МА(+) Г) Х12М, Р6М5

- Технологические процессы изменения формы и размеров заготовок под действием внешних сил, вызывающих пластическую деформацию, называются…

А) обработкой металлов давлением(+) Б) литьем

В) сваркой

Г) термической обработкой

- В качестве пружинного материала используют А) М0

Б) БрС30 В) Л96

Г) БрБ2(+)

- Структура ферритного серого чугуна при комнатной температуре А) феррито-перлит и графитовые включения хлопьевидной формы Б) феррит и включения цементита пластинчатой формы

В) феррит и графитовые включения пластинчатой формы (+) Г) перлит, ледебурит и вторичный цементит

- Буква «А» в маркировке стали 18Х2Н4ВА означает, что сталь… А) является автоматной

Б) является высококачественной (+) В) является особо высококачественной

Г) содержит азот в качестве легирующего элемента

- Эвтектической смесью является А) ледебурит

Б)   перлит В) цементит Г) аустенит

- Термическая обработка, заключающаяся в нагреве стали 45 выше линии Ас3, выдержке и охлаждении на воздухе, называется…

А) нормализацией (+)

Б) гомогенизирующим отжигом В) закалкой

Г) полным отжигом

- Диффузией называется

А) перенос вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением частиц(+) Б) способность вещества существовать в различных кристаллический модификациях

В) зависимость	свойств	от	направления,	являющаяся	результатом	упорядоченного расположения атомов (ионов) в пространстве

Г) поверхностный дефект строения кристаллической решетки

- Сорбит отличается от перлита… А) фазовым составом

Б) более высокой дисперсностью структуры (+) В) меньшей твердостью

Г) формой частиц цементита

- Высокой свариваемостью обладают стали… А) высокоуглеродистые

Б) чугуны

В) низкоуглеродистые(+) Г) высоколегированные

- Форму поперечного сечения продукции, получаемой при прокладке, называют А) профилем(+)

Б) слитком В) поковкой Г) отливкой

- Для нарезания внутренних резъб в материалах используют… А) метчики(+)

Б) зенкера В) плашки Г) фрезы

- Неметаллическим проводниковым материалов является… А) железо

Б) кремний В) сера

Г) графит(+)

- При повышении температуры электропроводность полупроводниковых материалов… А) не изменяется

Б) изменяется немонотонно В) увеличивается(+)

Г) уменьшается

- Для изготовления порошковых магнитных материалов используют… А) порошковую металлургию

Б) литье

В) пирометаллургию Г) гидрометаллургию

- Металлическая форма, многократно используемая для получения отливок путем заливки в нее расплава свободной струей, называется…

А) ковшом Б) штампом

В) кокилем(+) Г) шаблоном

- Баллон для хранения и транспортировки кислорода окрашен в цвет… А) белый

Б) голубой(+) В)   красный Г) черный

- Назначением модульной червячной фрезы является фрезерование… А) пазов

Б) зубьев шестерни(+)

В) фасонных поверхностей Г) плоских поверхностей

- Свариваемость стали с повышением содержания углерода… А) не изменяется

Б) улучшается до некоторого значения, а затем не меняется В) улучшается

Г) ухудшается(+)

- Стали с содержанием легирующих элементов менее 2,5% относятся к… А) низколегированным(+)

Б) высокоуглеродистым В) углеродистым

Г) среднелегированным

- Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют… А) гомогенизирующий отжиг

Б) закалку

В) нормализацию

Г) рекристаллизационный отжиг(+)

- Коррозионно-стойкими являются стали… А) 40ХН2МА и 55С2

Б) У10А и Х12М

В) 15Х28 и 12Х18Н10Т(+) Г) 20 и 18ХГТ

- Наполнители вводят в состав резин для…

А) повышения прочности, износостойкости, снижения стоимости(+) Б) замедления процесса старения

В) облегчения процесса переработки резиновой смеси Г) формирования сетчатой структуры

- Магнитные материалы, способные легко намагничиваться при приложении электрического поля и размагничиваться при снятии, называются…

А) проводниками Б) немагнитными

В) магнитомягкими(+) Г) диэлектриками

- По содержанию углерода сталь ШХ15 является А) высокоуглеродистой(+)

Б) среднеуглеродистой В) низкоуглеродистой Г) безуглеродистой

- Критериями жаропрочности материала являются…

А) скорость окисления на воздухе при заданной температуре Б) предел текучести и ударная вязкость

В) предел длительной прочности и предел ползучести(+) Г) предел выносливости и живучесть

- Сталь	65Г,	используемая	в	качестве	пружинного	материала,	после	закалки подвергается			отпуску

А) высокотемпературному (выше точки А1) Б) среднему(+)

В) низкому Г) высокому

- Для устранения дендритной ликвации слитков стали применяют… А) нормализацию

Б) закалку

В) гомогенизирующий отжиг(+) Г) улучшение

- Технологический процесс получения фасонных отливок путем заполнения жидким металлом заранее приготовленных форм называется…

А) плавлением Б) формовкой В) литьем(+)

Г) кристаллизацией

- Дислокация является дефектом… А) поверхностным

Б) точечным

В) линейным(+) Г) объемным

- Магнитные ферриты получают методом… А) пирометаллургии

Б) порошковой металлургии(+) В) гидрометаллургии

Г) гидролизом

- Глубина закаленного слоя при закалке ТВЧ зависит, главным образом, от… А) степени раскисления

Б) частоты тока(+) В) состава стали

Г) структуры стали

- Сплав Д16 является

А) сталью, содержащей 16% меди Б) латунью, содержащей 16% цинка

В) деформируемым алюминиевым сплавом, упрочняемым термической обработкой(+) Г) деформируемым алюминиевым сплавом, не упрочняемым термической обработкой

- Первые цифры в маркировке чугуна указывают значения… А) предела текучести

Б) относительного удлинения

В) временного сопротивления(+)

Г) содержания углерода в сотых долях процента

- Для изделий, получаемых холодной штамповкой, целесообразно использовать сталь… А) 08кп(+)

Б) 40ХН2МА В) ШХ15

Г) А22

- Среди нижеперечисленных инструментальных сталей теплостойкими являются… А) Х12ВМ, 9ХС

Б) У10А, У12А В) У10, У8

Г) Р18, Р6М5(+)

- Температурный интервал, в котором протекает кристаллизация сплава 60% Sb+40%Pb, составляет…

А) (430-20)°С

Б) (540-245)°С(+) В) (430-245)°С

Г) (631-245)°С

- Сплавом, для которого используется литье под давлением, является… А) алюминиевый сплав(+)

Б) сталь

В) никелевый сплав Г) чугун

- Дюралюмины можно упрочнить… А) закалкой и старением(+)

Б) закалкой и высоким отпуском В) нормализацией

Г) дюралюмины не упрочняются термической обработкой

- При среднем отпуске углеродистых сталей мартенсит превращается в…

А) сорбид отпуска

Б) троостит отпуска(+) В) перлит отпуска

Г) мартенсит отпуска

- Цементацию проводят с целью…

А) повышения твердости и износостойкости поверхностного слоя(+) Б) получения мелкозернистой структуры сердцевины

В) повышения содержания углерода

Г) увеличения пластичности поверхностного слоя

- Нормализация отличается от отжига… А) скоростью охлаждения(+)

Б) скоростью нагрева

В) продолжительностью выдержки Г) температурой нагрева

- Для получения отверстия в отливках применяют… А) модели

Б) опоки

В) стержни(+) Г) литники

- Наиболее экономично изготавливать чугунные трубы способом… А) литья в парных опоках

Б) литья под давлением

В) центробежного литья(+)

Г) литья в оболочковые формы

- Процесс выдавливания металла из замкнутого пространства через матрицу называется… А) ковкой

Б) гибкой

В) прокаткой

Г) прессованием(+)

- Медленно охлажденные углеродистые стали, содержащие а) 1,2%С и б) 0,8%С, имеют соответственно структуру…

А) а) феррит; б) феррит+перлит

Б) а) перлит+цементит; б) феррит+перлит В) а) перлит+цементит; б) перлит(+)

Г) а) феррит+перлит; б) перлит

- Наиболее высокой магнитной способностью обладает… А) железо(+)

Б) медь

В) вольфрам Г) алюминий

- Способность материалы восстанавливать первоначальную форму и прежние размеры после прекращения действия сил, вызвавших данное изменение формы, называется…

А)   прочностью Б) упругостью(+)

В) ударной вязкостью Г) пластичностью

- При температуре 779°С в сплавах системы медь – серебро протекает превращение…

А) эвтектическое, Ж” эвтектика (a+b)+a+bII Б) эвтектоидное, Ж” эвтектоид (a+b)

В) эвтектоидное, Ж” твердый раствор (a+b) Г) эвтектическое, Ж” эвтектика (a+b) (+)

- Мощный стабильный разряд электричества в ионизированной атмосфере свариваемых материалов называется…

А) ионизацией

Б) электронным лучом

В) электрической дугой(+) Г) плазмой

- Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и межмолекулярных сил связи называется…

А) прокаткой Б) ковкой

В) сваркой(+) Г) литьем

- Назначением торцевой фрезы является фрезерование… А) отверстий

Б) плоской поверхности(+) В) зубьев шестерни

Г) пазов

- Для изготовления профилей применяется… А) высадка

Б) прокатка(+)

В) горячая объемная штамповка Г) ковка

- Слоистый пластик на основе фенолоформальдегидной смолы с наполнителем из бумаги называются…

А) гетинаксом(+) Б) ДСП

В) текстолитом

Г) асботекстолитом

- Содержание углерода в эвтектоидной стали составляет… А) 4,3%

Б) 0,8%(+)

В) 6,67%

Г) 2,14%

- Минимальный объем кристалла, при трансляции (последовательном перемещении) которого вдоль координатных осей можно воспроизвести всю решетку, называется…

А) кластером

Б) монокристаллом В) блоком

Г) элементарной ячейкой(+)

- Образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов называется… А) рекристаллизацией(+)

Б) наклепом

В) полигонизацией Г) возвратом

- Линия АВСD диаграммы «железо-цементит» - это линия… А) эвтектического превращения

Б) ликвидус В) солидус (+)

Г) эвтектоидного превращения

- Свойство,	заключающееся	в	способности	вещества	существовать	в	различных кристаллических модификациях, называется…

А) изоморфизмом Б) изомерией

В) полиморфизмом (+) Г) анизотропией

- При температуре 245°С в сплавах системы Sb-Pb протекает превращение…

А) перитектоидное Б) эвтектическое (+) В) перитектическое Г) эвтектоидное

- Рекристаллизационный отжиг сталей проводят с целью… А) уменьшения ликвидации

Б) устранения крупнозернистой структуры В) снятия остаточных напряжений

Г) устранения наклепа после холодной пластической деформации (+)

- При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит превращается в… А) мартенсит

Б) перлит (+) В) бейнит

Г) троостит

- Насыщение поверхностного слоя углеродом называется… А) цианированием

Б)   улучшением В) нормализацией

Г) цементацией (+)

- При вулканизации каучуков используется… А) мел

Б) сера (+) В) каолин Г) сажа

- Материалами для изоляции токопроводящих частей являются… А) полупроводники

Б) проводники В) магнитные

Г) диэлектрики (+)

- Эвтектический чугун содержит углерод в количестве… А) 3,0%

Б) 4,0%

В) 2,14%

Г) 4,3% (+)

- Ферромагнитными свойствами не обладают стали… А) аустенитного класса (+)

Б) мартенситного класса В) ферритного класса

Г) перлитного класса

- Стали, относящиеся к группе1, - это	стали

А) конструкционные (машиностроительные) Б) строительные (+)

В)   инструментальные Г) пружинно-рессорные

- Старение дюралюминов проводят с целью… А) обеспечения дисперсионного твердения (+)

Б) получения пересыщенного твердого раствора В) устранения ликвидации

Г) распада мартенсита

- Самым теплопроводным металлом (из перечисленных) является… А) алюминий

Б)   титан В) медь (+) Г) магний

- По бездиффузионному механизму протекает превращение… А) мартенситное (+)

Б) перлитное

В) эвтектическое Г) магнитное

- При увеличении скорости охлаждения аустенита в температурном интервале перлитного превращения последовательно образуются…

А) перли, троостит, мартенсит Б) троостит, сорбит, перлит В) перлит, бейнит, мартенсит

Г) перлит, сорбит, троостит (+)

- Характер изменения прочности металла при наклепе и рекристаллизации: А) при наклепе и при рекристаллизации прочность уменьшается

Б) при наклепе и при рекристаллизации прочность увеличивается

В) при наклепе прочность уменьшается, при рекристаллизации-увеличивается

Г) при наклепе прочность увеличивается, при рекристаллизации-уменьшается (+)

- Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют… А) рекристаллизационный отжиг (+)

Б) закалку

В) нормализацию

Г) гомогенизирующий отжиг

- Пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе, полученный при охлаждении аустенита со скоростью, большей критической, называется:

А) ферритом Б) цементитом

В) мартенситом(+) Г) перлитом

- Высокий отпуск применяют для… А) осей автомобилей (+)

Б) режущего инструмента В) пружин и рессор

Г) мерительного инструмента

- Марка сплава меди и олова, содержащего 4% олова и 3% цинка… А) БрОЦ4-3 (+)

Б) Бр93Ц3-О4 В) ЛОЦ 4-3 Г) Бр93О-Ц

- Высоким удельным электрическим сопротивлением обладают… А) диэлектрики (+)

Б) полупроводники В) проводники

Г) чистые металлы

- Назначением проходного резца является обработка	поверхностей… А) фасонных

Б) наружных цилиндрических(+) В) внутренних цилиндрических Г) торцевых

- Назначением проходного резца является обработка	поверхностей А) фасонных

Б) наружных цилиндрических (+) В) внутренних цилиндрических Г) торцевых

- Способом обработки металла для изготовления стальной проволоки является А) штамповка

Б) прокатка В) ковка

Г) волочение (+)

- Среди нижеперечисленных сталей цементуемыми являются… А) Х12М1, У10

Б) 40ХН3МА, 30ХГСА В) 15ХФ, 20 (+)

Г) 65, ШХ15

- В белых чугунах при комнатной температуре углерод содержится в виде… А) хлопьевидного графита

Б) глобулярного графита В) пластинчатого графита Г) цементита (+)

- При увеличении содержания углерода в стали… А) твердость и пластичность уменьшаются

Б) твердость уменьшается, пластичность – увеличивается В) твердость и пластичность увеличиваются

Г) твердость увеличивается, пластичность – уменьшается (+)

- Стабилизатор вводят в состав пластмасс для… А) повышения прочности

Б) формирования требуемой структуры материала В) уменьшения усадки

Г) защиты полимеров от старения (+)

- САП является…

А) антифрикционным чугуном

Б) термореактивной пластмассой с порошковым наполнителем В) антифрикционным материалом на основе меди

Г) дисперсно-упрочненным композиционным материалом на основе алюминия (+)

- Вулканизация – это…

А) процесс «сшивания макромолекул» каучука поперечными связями (+)

Б) разрушение и унос полимерного материала при воздействии горячего газового потока В) структурирование полимерных материалов под действием радиации

Г) деструкция макромолекул каучука под действием нагрева

- Для изделий, получаемых холодной штамповкой, целесообразно использовать сталь… А) ШХ15

Б)   08кп (+) В) 40ХН2МА Г) А22

- Термическая обработка, используемая для обеспечения высокой твердости и стабилизации размеров материального инструмента…

А) нормализация, низкий отпуск

Б) индукционная закалка, низкий отпуск В) улучшение

Г) закалка, обработка холодом, низкий отпуск (+)

- Аморфные вещества…

А) кристаллизуются и плавятся при определенной температуре Б) не имеют дальнего порядка в расположении частиц (+)

В) имеют высокую электропроводность Г) анизотропны

- Микроструктура заэвтектоидной стали после медленного охлаждения состоит из…

А) феррита Б) перлита

В) перлита и цементита (+) Г) феррита и перлита

- Сплав БрАЖ9-4 является бронзой… А) бериллиевой

Б) кремнистой В) оловянной

Г) алюминиевой (+)

- На диаграмме состояния «алюминий – легирующий элемент» литейным сплавам соответствует область…

А) 2(+)

Б) 1

В) 3

Г) 4

- Сплав БК2 – это…

А) белый чугун, содержащий 2% кремния Б) бронза, содержащая 2% кремния

В) кальциевый баббит (+)

Г) сталь, содержащая 2% Со, в состоянии поставки Б

- Сплавом на основе титана является… А) 18ХГТ

Б) ВТ22(+)

В) 12Х18Н10Т Г) Т30К4

- Твердость низкоуглеродистой стали можно повысить… А) нормализацией

Б) цементацией и закалкой ТВЧ (+) В) объемной закалкой

Г) закалкой ТВЧ

- Полимеры, необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций, называются…

А) термореактивными (+) Б) полярными

В) термопластичными Г) гетероцепными

- При легировании стали хромом, марганцем… А) повышается пластичность

Б) понижается порог хладноломкости В) повышается прокаливаемость (+)

Г) увеличивается критическая скорость закалки

- Металлы Cu и Ni в твердом состоянии образуют…

А) эвтектику

Б) механическую смесь

В) химическое соединение

Г) твердый раствор замещения (+)

- Из нижеперечисленных наибольшую твердость в отожженном состоянии имеет сталь… А) 10

Б) 30

В) У12 (+) Г) 60

- Сталью обыкновенного качества является… А) Ст1пс (+)

Б) сталь 45 В) У10

Г) 30ХГСНА

- При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит превращается в… А) троостит

Б)   бейнит В) перлит(+)

Г) мартенсит

- Термообработка заэвтектоидной стали, состоящая нагреве до температуры выше линии АС1, но ниже линии АCm, выдержке и охлаждении со скоростью выше критической – это…

А) неполная закалка(+) Б) полная закалка

В) полный отжиг Г) неполный отжиг

- Алитирование – это насыщение поверхностного слоя металла… А) кремнием

Б) алюминием(+) В) углеродом

Г) азотом

- Аустенит имеет кристаллическую решетку…

А) тетрагональную Б) ОЦК

В) гексагональную плотноупакованную Г) ГЦК(+)

- Жидкое стекло вводится в состав стержневых смесей… А) для повышения газопроницаемости

Б) как катализатор

В) для повышения пластичности Г) как связующее(+)

- Белые чугуны отличаются от серых…

А) наличием в структуре химически связанного углерода в виде цементита(+) Б) ферритной структурой основы

В) наличием аустенитной фазы

Г) высокой пластичностью и вязкостью

- При наклепе плотность дислокаций… А) не меняется

Б) изменяется В) уменьшается

Г) увеличивается(+)

- Структура доэвтектоидной стали после полной закалки и среднего отпуска- А) перлит

Б) мартенсит отпуска

В) мартенсит отпуска+цементит Г) троостит отпуска (+)

- Органоволокниты – это композиционные материалы, состоящие из… А) металлической матрицы и наполнителя в виде синтетических волокон Б) полимерной матрицы и наполнителя в виде металлической проволоки В) полимерной матрицы и наполнителя в виде углеграфитовых волокон Г) полимерной матрицы и наполнителя в виде синтетических волокон(+)

- Для изготовления подшипников скольжения можно использовать… А) ударопрочный полистирол

Б) винипласт

В) фторопласт-4(+) Г) полиэтилен

- Из нижеперечисленных сталей наибольшей износостойкостью обладает… А) 40Х

Б) ШХ15СГ(+) В) 50

Г) А20

- Сплав меди с цинком называется… А) мельхиором

Б) латунью (+) В) силумином Г) бронзой

- На рисунке представлена диаграмма состояния сплава, компоненты которого:

А) граниченно растворимы в твердом состоянии

Б) практически не растворимы в твердом состоянии(+) В) неограниченно растворимы в твердом состоянии

Г) образуют химическое соединение

- Свойством, которым обладает медь, является… А) хрупкость

Б) низкое электросопротивление (+) В) плохая обрабатываемость

Г) низкая стойкость к коррозии

- Эвтектической смесью является… А) ледебурит (+)

Б)   перлит В) цементит Г) аустенит

- При температурах выше точки Кюри у материалов ферромагнитные свойства А) уменьшаются

Б) усиливаются В) исчезают (+) Г) не меняются

- Сплав марки БрА5 – это…

А) алюминиевый сплав, содержащий 5% бериллия

Б) алюминиевая бронза, содержащая 5% алюминия (+)

В) высококачественная сталь, легированная неодимом и бором Г) быстрорежущая сталь, содержащая 5% вольфрама

- Содержание углерода в чугуне… А) от 0,8 до 214%

Б) менее 2,14%

В) более 4,3%

Г) более 2,14% (+)

- Термопластичные полимеры имеют структуру… А) сферолитную

Б) сетчатую В) линейную

Г) фибриллярную (+)

- Вакансия является дефектом… А) поверхностным

Б) объемным

В) точечным (+) Г) линейным

- Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и межмолекулярных сил называется…

А) сваркой (+) Б) прокаткой В) литьем

Г) ковкой

- Макромолекулы резины имеют строение… А) редкосетчатое

Б) разветвленное (+) В) линейное

Г) лестничное

- Неполный отжиг заэвтектоидных сталей проводят при температурах… А) 160-180°С

Б) 750-780 °С (+) В) 660-680 °С

Г) 1100-1200 °С

- Закалочные напряжения будут меньше после охлаждения в … А) масле (+)

Б) воде с добавлением соли В) обычной воде

Г) ледяной воде

- Недостатками баббитов являются А) высокий коэффициент трения

Б) низкая прочность, плохое сопротивление усталости (+) В) плохая прирабатываемость

Г) высокая твердость

- Стабилизаторы (антиоксиданты) вводят в состав резин для… А) замедления процесса старения (+)

Б) облегчения процесса переработки резиновой смеси В) формирования сетчатой структуры

Г) повышения эластичности и морозостойкости

- Среди нижеперечисленных сталей лучшей свариваемостью обладает… А) У8

Б) 08 (+) В) Ст45 Г) 55ПП

- Троостит отличается от перлита… А) формой частиц цементита

Б) меньшей твердостью В) фазовым составом

Г) более высокой дисперсностью структуры (+)

- Структуру перлит + ледебурит + вторичный цементит при комнатной температуре имеет… А) доэвтектический белый чугун (+)

Б) эвтектический белый чугун В) серый чугун

Г) заэвтектический белый чугун

- Перлитное превращение в углеродистых сталях протекает при температуре… А) 1499°С

Б) 1147°С В) 727°С (+) Г) 911°С

- Термореактивные полимеры после отверждения имеют структуру… А) линейную

Б) пространственную («сшитую») (+) В) фибриллярную

Г) кристаллическую

- Теплостойкие резины получают на основе… А) бутадиенового каучука

Б) натурального каучука В) изопренового каучука

Г) полисилоксановых соединений (+)

- Ферромагнитные материалы обладают структурой… А) кристаллической

Б) доменной (+) В) синтетической Г) мартенситной

- Дисперсно-упрочненные композиционные материалы получают… А) экструзией

Б) литьем под давлением

В) методами обработки давлением

Г) методами порошковой металлургии (+)

- В сверхпроводящее состояние не переходят при самых низких температурах, металлы: А) Zn, Sn

Б) Ag, Cu В) Nb, Pb

Г) Al, Ni (+)

138. Процесс соединения молекул мономеров с образованием макромолекул полимеров без выделения побочных продуктов называется…

А) полимеризацией (+) Б) вулканизация

В) структурирование Г) поликонденсацией

Рубежный контроль

- К механическим свойствам металлов относят:

А) свариваемость, обрабатываемость резанием. Б) цвет, температуру плавления.

В) растворимость, коррозионную стойкость. Г) прочность, твердость, пластичность. (+)

- Металлическими сплавами называют:

А) Соединение нескольких металлов и не металлов, у которых сохраняются металлические свойства. (+)

Б) Твёрдый раствор внедрения углерода в альфа-железо. В) Химическое соединение железа с углеродом.

Г)Твёрдый раствор внедрения углерода в гамма-железо.

- Аллотропия это:

А) Изменение кристаллической структуры металла при изменении температуры. (+) Б) Переход металла из жидкого состояния в твёрдое.

В) Способность металла сопротивляться разрушению под действием внешних сил.

Г) Свойство материалов восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних сил.

- Кривые охлаждения показывают:

А) Зависимость твердости от процентного содержания компонентов. Б) Зависимость температуры от времени. (+)

В) Зависимость магнитной проницаемости от температуры. Г) Зависимость прочности от температуры.

- Чугуном называют сплав:

А) железа с алюминием. Б) железа с углеродом.(+) В) железа с медью.

Г) железа с никелем.

- Латунь это сплав:

А ) железа с никелем. Б) алюминия с оловом. В) углерода с железом. Г)меди и цинка. (+)

- Ударная вязкость металла определяется по формуле:

А) НВ  F

S

Б) КС  A

S

(+)

В) 

Г) 

 Fразр

S

 l  .

l0

- Твердость материала определяется числом твердости и рассчитывается по формуле:

А) НВ  F

S

,где F –нагрузка, а S – площадь отпечатка.(+)

Б) КС 

A

S ,где А – работа, а S – площадь сечения образца.

В) 

 Fразр

S

, где FРазр

– сила разрушения, а S – площадь сечения образца.

Г) 

  l  , где	l – изменение длины, а l

0

l0

– первоначальная длина.

- Прочность характеризуется пределом прочности и определяется по формуле:

А) НВ  F

S

,где F –нагрузка, а S – площадь отпечатка.

Б) КС 

A

S ,где А – работа, а S – площадь сечения.

В) 

 Fразр

S

, где FРазр

– сила разрушения образца, а S – площадь сечения образца. (+)

Г) 

  l  , где	l – изменение длины образца, а l

0

l0

– первоначальная длина образца.

- Марка ВЧ 38-17 расшифровывается как:

А) белый чугун 380МПа-предел прочности при сжатии.

Б) высокопрочный чугун 380МПа-предел прочности, 17%-относительное удлинение. (+) В) ковкий чугун, углерода-38%,железа-17%.

Г) серый чугун 38МПа-предел прочности при сжатии..

- Марка СЧ 38-17 расшифровывается как:

А) белый чугун 380МПа-предел прочности.

Б) высокопрочный чугун 380МПа-предел прочности. В) ковкий чугун, углерода-38%,железа-17%.

Г) серый чугун 380МПа-предел прочности, 17%-относительное удлинение. (+)

- Марка КЧ 38-17 расшифровывается как:

А) белый чугун 380МПа-предел прочности при сжатии. Б) высокопрочный чугун 380МПа-предел прочности.

В) ковкий чугун 380МПа-предел прочности, 17%-относительное удлинение. (+) Г) серый  чугун.

- Марка стали Ст 6 расшифровывается как :

А) углеродистая сталь обыкновенного качества. (+)

Б) легированная сталь, содержащая более 1% углерода. В) латунь, содержащая 15% меди и 95% алюминия.

Г) бронза содержащая 0,5% алюминия и 95% углерода.

- Марка Бр А5 расшифровывается как:

А) легированная сталь, содержащая более 1% углерода. Б) латунь, содержащая 15% меди и 95% алюминия.

В) бронза содержащая 0,5% алюминия и 95% углерода.

Г) алюминиевая бронза содержащая 5% алюминия и 95% меди. (+)

- С увеличением содержания углерода твёрдость железоуглеродистых сплавов:

А) уменьшается.

Б) остаётся постоянной.

В) сначала увеличивается, а потом уменьшается. Г) увеличивается. (+)

- Доэвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве:

А) от 2,14 до 4,3 % (+)

Б) до 2,14 % В) 6,67 %

Г) 4,3%

- В серых чугунах углерод содержится в виде графитных частиц:

А) сфероидальной формы Б) пластинчатой формы (+) В) хлопьевидной формы

Г) шаровидной формы

- Твердый раствор внедрения углерода в гамма-железо – это:

А) перлит Б) феррит

В) аустенит (+) Г) ледебурит

- Заэвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве:

А) 4,3 %

Б) 0,8 %

В) свыше 4,3 % (+) Г) 2,14%

- Структура эвтектических белых чугунов – это:

А) ледебурит (+) Б) перлит

В) перлит + цементит Г) феррит

- В ковких чугунах углерод содержится в виде графитных частиц:

А) сфероидальной формы Б) пластинчатой формы

В) хлопьевидной формы (+) Г) шаровидной формы

- Механическая смесь феррита и цементита – это:

А) перлит (+) Б) ледебурит В) аустенит Г) сплав

- Эвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве:

А) от 0,8 до 2,14 % Б) 4,3 % (+)

В) 2,14 %

Г) от 4,3% до 6,67%

- Химическое соединение железа с углеродом – это:

А) феррит

Б) цементит (+) В) перлит

Г) аустенит

- Механическая смесь аустенита и цементита – это:

А) феррит

Б) ледебурит (+) В) перлит

Г) сплав

- Сталь марки 60С2ХА содержит легирующий элемент кремний в количестве примерно:

А) 0,6 % Б) 2 % (+) В) 1,5%

Г) 60%

- Сталь марки 36Х2Н2МФА содержит легирующий элемент никель в количестве примерно:

А) 2 % (+) Б) 1%

В) 3%

Г) 36%

- Сталь марки Р6М5К5 по назначению является:

А) конструкционной

Б) инструментальной (+)

В) конструкционной подшипниковой Г) электротехнической

- Структура доэвтектоидной углеродистой стали представляет собой:

А) перлит + цементит Б) ледебурит

В) перлит + феррит (+) Г) перлит

- Цементит представляет собой

А) механическую смесь

Б) твердый раствор внедрения В) химическое соединение (+) Г) твердый раствор замещения

- Доэвтектоидные стали содержат углерод в количестве:

А) 0,8 %

Б) 4,3 %

В) До 0,8 % (+)

Г) от 4,3% до 6,67%

- Эвтектоидные стали содержат углерод в количестве:

А) 0,8 % (+) Б) до 0,8%

В) от 2,14 до 4,3 %

Г) от 4,3% до 6,67%

- Структура заэвтектоидной стали – это:

А) перлит + цементит (+) Б) феррит + цементит

В) перлит + феррит Г) перлит

- Содержание углерода в стали У15 составляет:

А) 15 %

Б) 0,15%

В) 1,5 % (+) Г) 0,015%

- Содержание углерода в стали У13 составляет:

А) 0,13 %

Б) 0,013%

В) 1,3 % (+) Г) 13%

- Закалка заэвтектоидной стали производится по режиму:

А) полной закалки

Б) неполной закалки (+) В) без выбора режима Г) поверхностной закалки

- В нагретом под закалку состоянии эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) аустенит (+)

Б) аустенит + цементит В) аустенит + перлит Г) перлит

- Пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе - это:

А) перлит Б) сорбит

В) мартенсит (+) Г) аустенит

- После закалки эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) мартенсит (+)

Б) мартенсит + цементит В) мартенсит + феррит Г) перлит

- В результате закалки стали значение твердости:

А) снижается

Б) повышается (+) В) не изменяется

Г) сначала повышается, а затем снижается

- После закалки заэвтектоидная сталь имеет структуру:

А) аустенит + феррит Б) мартенсит

В) мартенсит + цементит (+) Г) аустенит

- Нагрев под закалку заэвтектоидных сталей осуществляется до температуры:

А) соответствующей линии ликвидус Б) соответствующей линии солидус

В) на 30—50 °С - выше критической точки Ас1 (+) Г) до температуры плавления

- Нагрев стали, при низком отпуске, соответствует температурному интервалу:

А) 150—250 °С (+) Б) 300—500 °С

В) 500—700 °С Г) 1000°С

- В результате закалки стали значение вязкости

А) снижается (+) Б) повышается В) не изменяется

Г) сначала повышается, а затем снижается

- В результате отпуска пластичность и вязкость стали

А) уменьшается

Б) увеличивается (+) В) не изменяется

Г) сначала повышается, а затем снижается

- Наиболее значительное снижение твердости происходит в результате:

А) низкого отпуска Б) среднего отпуска

В) высокого отпуска (+) Г) закалки

- Латуни - это сплавы на основе:

А) меди (+) Б) титана

В) алюминия Г) вольфрама

- В составе сплава марки ЛМцЖ55-3-1 содержится 3 %:

А) меди

Б) марганца (+) В) железа

Г) цинка

- В составе сплава марки БрОЦСН 3-7-5-1 содержится 7 %:

А) олова

Б) цинка(+) В) свинца Г) меди

- В составе сплава марки Л63 содержится 63 %:

А) олова Б) цинка

В) меди (+) Г) свинца

  - Время на выполнение:

– 1 минута на 1 задание;

  - Критерии оценки

| Оценка |  | Критерии: правильно выполненные задания |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | от 85% до 100% |
| 4 | «хорошо» | от 75% до 85% |
| 3 | «удовлетворительно» | от 61% до 75% |
| 2 | «неудовлетворительно» | до 61% |

  - Практические задания (ПЗ)

    - Текст задания

Практическая работа № 1Определение твердости металлов методом Бринелля. Определить твердость методом Бринелля стального образца.

Практическая работа № 2 Определение твердости металлов методом Роквелла. Определить твердость методом Роквелла закаленной стали.

Практическая работа №3 Определение ударной вязкости металлов. Определить ударную вязкость прибором Маятниковый копер стального образца. Практическая работа№4 Нормализация, закалка и отпуск углеродистой стали.

Выбор режимов термической обработки углеродистой стали, построение графика термической обработки.

Практическая работа №5 Анализ диаграммы состояния железо-углерод.

Научиться строить кривые охлаждения стали и чугуна, определять критические точки.

Практическая работа №6Выбор марки сплава для конкретных деталей в зависимости от условий их работы, обоснование выбора.

Выбрать способ обработки и определить режимы резания детали .

Практическая работа №7 Исследование свойств магнитомягких и магнитотвердых материалов.

Научиться исследовать свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов.

Практическая работа №8 Определение температуры вспышки, воспламенения и помутнения дизельного топлива.

Научиться определять температуру вспышки, воспламенения и помутнения дизельного топлива.

Практическая работа №9 Определение вязкости, температуры вспышки масла.

Изучить устройство капиллярного вискозиметра и прибора для определения температуры вспышки, определить вязкость и температуру вспышки осевого масла.

Практическая работа №10 Определение температуры каплепадения пластичных смазок.

Изучить устройство приборов для определения температуры каплепадения смазки буксол.

Практическая работа №11Определение прочности и коллоидной стабильности пластичных смазок.

Изучить устройство приборов для определения коллоидной стабильности, пластометра, определить свойства смазки буксол.

Практическая работа №12 Исследование пороков и качества древесины.

Изучить свойства различных пород древесины и выбрать древесину для железнодорожных шпал.

Практическая работа №13 Исследование качества воды и расчет потребности добавок.

Научиться исследовать качество воды и рассчитывать потребности добавок.

Лабораторная работа №1 Исследование микроструктуры сталей и чугунов.

Изучить микроструктуры доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной стали и белого, серого, ковкого и высокопрочного чугунов с указанием структурных составляющих.

Лабораторная работа №2 Исследование микроструктуры цветных металлов и сплавов.

Изучить микроструктуры цветных металлов и сплавов.

Лабораторная работа №3 Определение удельного сопротивления проводника. Научиться определять удельное сопротивление проводника.

    - Время на выполнение:

Время на выполнение лабораторных и практических работ - по 2 академ. часа;

4.3. Критерии оценки:

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | Студент глубоко и полно овладел содержанием учебного материала, умеет связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Грамотно, логично излагает ответа, как в устной, так и в письменной форме, качественное внешнее оформление. |
| 4 | «хорошо» | Студент полно освоил учебный материал в полном объеме, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, в содержании и форме ответа имеются отдельные неточности. |
| 3 | «удовлетворительно » | Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, неполно, непоследовательно излагает материал, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. |
| 2 | «неудовлетворитель но» | Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не умеет применять знания к решению практических задач. |

4.4 Экзаменационные вопросы

- Приведите классификацию металлов по физико-химическим свойствам.

- Опишите три типа кристаллических решеток металлов.

- Опишите механические свойства металлов и способы их определения.

- Опишите физико-химические свойства металлов.

- Опишите технологические свойства металлов.

- Расскажите, что называется твёрдостью металла, как определяется твёрдость металла методом Бринелля и Роквелла.

- Опишите аллотропические превращения чистого железа, критические точки превращений.

- Опишите структурные составляющие сплавов: твердый раствор, химические соединения, механическая смесь.

- Дайте определение первичной и вторичной кристаллизации. Что на диаграмме состояния железо- углерод обозначают линии ликвидуса и солидуса?

- Дайте определение чугунов и сталей. Покажите на диаграмме «железо-углерод» где они находятся.

- Опишите превращения в стали и чугунах при охлаждении, пользуясь диаграммой состояния «железо-углерод».

- Назовите основные точки и линии диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Дайте определение понятиям аустенит, цементит, феррит, перлит и ледебурит.

- Как влияет углерод и постоянные примеси на свойства сталей.

- Какой сплав называется сталью, какая сталь называется эвтектоидной, доэвтектоидной, заэвтектоидной, чем они друг от друга отличаются.

- Какой сплав называется чугуном, какой чугун называется эвтектическим, доэвтектическим, заэвтектическим, чем они друг от друга отличаются.

- Опишите классификацию, маркировку и применение углеродистой стали обыкновенного качества.

- Опишите классификацию, маркировку и область применения углеродистых качественных сталей.

- Опишите маркировку легированных сталей. Приведите примеры.

- Опишите виды термической обработки сталей. Какие свойства меняются при термической обработке?

- Какая обработка называется закалкой стали, от каких факторов зависит	температура нагрева при закалке, какую структуру имеет сталь после закалки.

- Какая обработка называется отпуском, виды отпуска, как они проводятся и какую структуру имеет сталь после различных видов отпуска.

- Какая обработка называется отжигом, виды отжига, режимы его проведения.

- Опишите способы химико-термической обработки стали. Какие свойства изделий при этом меняются?

- В чём сущность процесса цементации, какие свойства приобретает	изделие. Опишите технологию газовой цементации.

- Опишите виды, маркировку и применение различных видов чугунов.

- Какой сплав называется латунью, какие элементы в него могут входить, маркировка и область применения латуни.

- Какой сплав называется бронза: маркировка и область применения.

- Опишите антифрикционные сплавы применяемые на железнодорожном транспорте.

- Опишите виды литья, применяемого на подвижном составе.

- Опишите виды обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение, свободная ковка, штамповка.

- Назовите основные способы сварки, виды сварных соединений. Опишите дуговую и контактную сварку.

- Опишите обработку металлов резанием на токарных, сверлильных, фрезерных станках.

- Опишите свойства виды и применение проводников.

- Расскажите	об	основных	свойствах	диэлектриков.	Что	называется	поляризацией диэлектриков.

- Расскажите о твёрдых диэлектриках их классификация, область применения.

- Опишите свойства, виды и применение твердых диэлектриков.

- Опишите свойства магнитных материалов, их виды и области применения.

- Опишите полупроводниковые материалы: их свойства, виды и область применения.

- Расскажите, что называется топливом, его классификация и характеристика.

- Дизельное топливо: свойства, марки, область применения.

- Карбюраторное топливо: свойства, марки, область применения.

- Классификация смазочных материалов, способы их получения и	очистки.

- Опишите жидкие смазочные материалы: их виды, свойства и применение на подвижном составе железных дорог.

- Опишите пластичные смазочные материалы: их виды, свойства и применение на подвижном составе железных дорог.

- Опишите состав, строение и основные свойства полимеров. Способы получения полимеров.

- Опишите свойства и состав пластмасс. Какие пластмассы называются термореактивными, а какие термопластичными.

- Композиционные материалы: назначение, виды и свойства.

- Опишите способы получения композиционных материалов. Применение композиционных материалов на подвижном составе железных дорог.

- Опишите основные виды лакокрасочных материалов, область их применения.

- Дайте определение, что такое олифы, краски, лаки, эмали. Где они применяются на железнодорожном транспорте.

5 Пакет преподавателя (экзаменатора)

- Дифференцированный зачет в 1 семестре

а) Вид и форма дифференцированного зачёта в 1 семестре:

компьютерное тестирование

б) Количество заданий для студента:

- тесты  по темам;

в) Проверяемые результаты обучения и критерии оценок:

Ключи к тестам:

Тема 1.1

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ Вариант 1 | Г | А | А | Б | Б | А | В | Г | А | Б | В | А |

Тема 1.2

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ Вариант 1 | А | Б | Г | В | Г | В | А | Б | В | Б |
| Вариант 2 | А | В | В | А | В | Б | Б | В | А | Б |
| Вариант 3 | А | Г | Г | В | В | Г | Б | В | В | В |
| Вариант 4 | Б | А | В | Б | А | А | А | Б | Б | В |

Тема 1.3

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правиль- ный ответ Вариант 1 | В | Б | Б | Б | В | Б | А | Б | Б | А | А | Б | Б | В | А | Б | В | А | Б | Г | В | Б | В | А | Б |
| Вариант 2 | А | А | В | Г | А | Б | В | В | А | Б | А | Б | А | А | В | А | В | Б | В | Б | Б | Б | В | В | В |
| Вариант 3 | А | Б | А | Г | Б | В | В | В | Б | А | А | Б | Б | В | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | А | А | Б |
| Вариант 4 | Б | Б | В | Б | Г | Б | А | В | Б | Б | А | Б | А | Б | В | В | А | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б |

Раздел 2

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ Вариант 1 | А | Б | А | А | Б | А | Г | В | Б | Б |
| Вариант 2 | Б | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | Б |
| Вариант 3 | А | В | Б | В | Г | А | Г | А | Г | Г |
| Вариант 4 | А | Г | А | Б | А | Г | А | А | А | Г |

Раздел 3-6

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ Вариант 1 | Б | Г | А | В | А | А | А | В | В | А |
| Вариант 2 | Б | Г | А | Г | А | Б | Б | Г | А | А |
| Вариант 3 | В | Б | Г | Б | Б | Б | Б | А | Б | А |
| Вариант 4 | Г | Г | Б | А | А | Г | В | В | Г | А |

Критерии оценки:

  - Время на выполнение:

– 1 минута на 1 задание;

  - Критерии оценки

| Оценка |  | Критерии: правильно выполненные задания |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | от 85% до 100% |
| 4 | «хорошо» | от 75% до 85% |
| 3 | «удовлетворительно» | от 61% до 75% |
| 2 | «неудовлетворительно» | до 61% |

д) Оборудование, разрешённое для выполнения заданий:

- компьютеры;

- тестовая программа.

- Экзамен во 2 семестре

Условия:

а) Вид и форма экзамена: устный ответ по билетам

б) Количество заданий для студента:

- теоретические задания – 2;

- практические задания –1.

в) Критерии оценок:

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | - Полные, чёткие, аргументированные, грамотные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно и полно. - уверенные и правильные ответы на дополнительные вопросы и задания |
| 4 | «хорошо» | - Полные, чёткие, аргументированные, грамотные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно и полно. - не значительные затруднения при ответах на дополнительные вопросы и задания. |
| 3 | «удовлетворительно» | - не достаточно полные чёткие и аргументированные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно, но не полно; - затруднения при ответах на дополнительные вопросы и задания. |
| 2 | «неудовлетворительно» | - нет правильного ответа на один или оба теоретических вопроса экзаменационного билета; - практическое задание не выполнено или выполнено не правильно. |

г) Время на ответ по билету:

  - ─На подготовку по билету отводится не более 30 мин.

  - ─ На сдачу устного экзамена предусматриваются не более 15 минут на каждого студента.

д) Литература для студента:

Основные источники:

1. Власова И.Л. Материаловедение: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020 — 129 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/48/225562/ .

Дополнительные:

- Журавлева Л.В. «Электроматериаловедение»: М «Академия», 2020.

- Соколова Е.Н. и др. Материаловедение: учебник – М: Издательский центр

«Академия», 2018.

- Стерин И.С. Материаловедение и термическая обработка металлов: учебное пособие - СПб.: Политехника, 2019. –344 с.

- Бондаренко Г.Г. и др. Материаловедение. 2-е изд. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2019.

- Материаловедение: учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева Ю.М. – М.: Высш. Шк., 2019.

- Плошкин В.В. Материаловедение. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2019.

- Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник для СПО. – Ростов н/д.: Феникс, 2019.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Получение стали и чугуна [Учебный фильм]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

- Оптоволокно. [Учебный фильм]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

- Получение алюминия. [Учебный фильм]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Интернет-ресурсы:

При организации дистанционного обучения используются электронные платформы: Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site/)