Приложение

к ОПОП-ППССЗ по специальности

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Эксплуатация и техническое обслуживание функционального оборудования,

полезной нагрузки беспилотного воздушного судна,

систем передачи и обработки информации,

иных электронных и цифровых систем, а также систем крепления внешних грузов

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

- Оценка освоения учебной дисциплины

  - Формы и методы оценивания

    - ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (базовой подготовки) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями.

Обучающийся должен иметь практический опыт:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять полѐтные программы с учетом особенностей функционального оборудования полезной нагрузки, установленного на беспилотном воздушном судне самолетного типа и характера перевозимого внешнего груза;

- управлять беспилотным воздушным судном самолетного типа в пределах его эксплуатационных ограничений;

- применять знания в области аэронавигации;

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

- основные типы конструкции гражданских беспилотных воздушных судов (планер, системы управления, энергетические системы, топливные системы) самолетного типа;

- правила и положения, касающиеся обладателя свидетельства внешнего пилота;

- правила полѐтов

- влияния установки системы функционального оборудования полезной нагрузки и центровки на летные характеристики и на поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна самолѐтного типа в полете;

- связь человеческого фактора с безопасностью полѐтов;

- соответствующие правила обслуживания воздушного движения;

- основы авиационной электросвязи, правил ведения радиосвязи и фразеологии применительно к полетам по правилам визуальных полетов и правилам полетов по приборам, порядок донесений о местоположении;

- соответствующие меры предосторожности и порядок действий в аварийных ситуациях, включая действия, предпринимаемые с целью обхода опасных метеоусловий, турбулентности в следе и других опасных для полѐта явлений;

- летно-технические характеристики беспилотных воздушных судов самолетного типа;

- основы аэродинамики и динамики полета беспилотного воздушного судна самолетного типа.

Формируемые общие и профессиональные компетенции

ПК 4.1 Осуществлять техническую эксплуатацию функционального оборудования, систем регистрации полетных данных, сбора и передачи информации;

ПК 4.2 Осуществлять техническую эксплуатацию систем фото- и видеосъемки, систем специализированного навесного оборудования, системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства, а также систем крепления внешнего груза;

ПК 4.3 Осуществлять ведение эксплуатационно-технической документации;

ПК 4.4 Осуществлять обработку данных, полученных от функционального оборудования, систем регистрации полетной информации, с целью соблюдения требований воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов;

ПК 4.5    Осуществлять обработку информации, полученной от систем фото- и видеосъемки, систем специализированного навесного оборудования, системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства, систематизировать полученные данные и организовывать их хранение.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Форма проведения экзамена: выполнение кейс-задания (решение профессиональных задач).

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний:

Таблица 2.1- Профессиональные компетенции (ПК)

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Осуществлять техническую эксплуатацию функционального оборудования, систем регистрации полетных данных, сбора и передачи информации; | Выполнения подвеса полезной нагрузи в соответствии с выполняемыми авиационными работами и полетным заданием; Учета ограничения полезной нагрузки в соответствии с инструкцией/руководством по использованию; Подбора и расчёта центровки беспилотной авиационной системы с учетом эксплуатации подвесного оборудования; Подготовки программы полета с учетом использования полезной нагрузки; Расшифровки информации, поступающей с полезной нагрузки; Использования в своей работе информации, снятой с полезной нагрузки; Использования различных программных продуктов и цифровых платформ для обработки снятой с полезной нагрузки информации; |
| ПК 4.2. Осуществлять техническую эксплуатацию систем фото- и видеосъемки, систем специализированного навесного оборудования, системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства, а также систем крепления внешнего груза; | Организовывать хранение полученных данных от систем фото- и видеосъемки, систем специализированного навесного оборудования, системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства. Систематизировать полученные данные; Использования различных программными продуктов и цифровых платформ для обработки снятой с навесного оборудования информации; Расшифровки информации, полученной от систем фото- и видеосъемки, систем специализированного навесного оборудования, системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства; |
| ПК 4.3. Осуществлять ведение эксплуатационно-технической документации; | Оформления технической документации с учетом использования полезной нагрузки; Проведения послеполетного осмотра и устранения обнаруженных неисправностей навесного оборудования; Обновления программного обеспечения и калибровки навесного оборудования с использованием цифровых технологий (при необходимости); Ведения технической документации по регистрации полетной информации. Расшифровки информации, полученной от функционального оборудования, систем регистрации полетной информации, с целью соблюдения требований воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов. Перечень и содержание работ по видам технического обслуживания навесного оборудования и систем крепления внешнего груза беспилотных авиационных систем, порядок их выполнения; |
| ПК 4.4 Осуществлять обработку данных, полученных от функционального оборудования, систем регистрации полетной информации, с целью соблюдения требований воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов; | Оформления технической документации с учетом использования полезной нагрузки; Проведения послеполетного осмотра и устранения обнаруженных неисправностей навесного оборудования; Обновления программного обеспечения и калибровки навесного оборудования с использованием цифровых технологий (при необходимости); Ведения технической документации по регистрации полетной информации. Расшифровки информации, полученной от функционального оборудования, систем регистрации полетной информации, с целью соблюдения требований воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов. Перечень и содержание работ по видам технического обслуживания навесного оборудования и систем крепления внешнего груза беспилотных авиационных систем, порядок их выполнения; |
| ПК 4.5 Осуществлять обработку информации, полученной от систем фото- и видеосъемки, систем специализированного навесного оборудования, системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства, систематизировать полученные данные и организовывать их хранение. | Организовывать хранение полученных данных от систем фото- и видеосъемки, систем специализированного навесного оборудования, системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства. Систематизировать полученные данные; Использования различных программными продуктов и цифровых платформ для обработки снятой с навесного оборудования информации; Расшифровки информации, полученной от систем фото- и видеосъемки, систем специализированного навесного оборудования, системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства; |

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка общих  компетенций, которые представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Общие компетенции

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Организация работы коллектива и команды; взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдение норм экологической безопасности; определение направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; использование современного программного обеспечения |

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Формы и методы оценивания

Основной целью оценки профессионального модуля является оценка знаний и умений.

Входной контроль успеваемости по профессиональному модулю проводится в виде тестовой контрольной работы с целью проверки уровня усвоенного учебного материала.

Текущий контроль профессионального модуля осуществляется в течение семестра с использованием следующих форм и методов контроля: выполнение и защита практических работ, оценка устных и письменных ответов; оценка тестовых контрольных работ.

Промежуточная аттестация учебной дисциплины в виде дифференциального зачета проводится в сроки, установленные учебным планом, и определяемые календарным учебным графиком образовательного процесса в письменной форме.

  - Перечень вопросов и заданий для входного контроля знаний по профессиональному модулю.

    - Тестовая контрольная работа выполняется студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тест включает 10 вопросов. Продолжительность контрольной работы 20 минут.

Типовые тестовые задания

- Что необходимо для проведения предварительной подготовки беспилотных авиационных системсамолетного типа?

  - Комплект законодательных актов, регламентирующих использование воздушного пространства;

  - Комплект эксплуатационной документации;

  - Комплект специальных инструментов;

  - Комплект универсальных инструментов;

  - Всѐ вышеперечисленное.

| ответ | e) |
| --- | --- |

- Какие операции включает регламентированная предполетная подготовка беспилотных авиационныхсистем самолетного типа?

  - Контрольный осмотр и устранение неисправностей, выявленных в еѐ процессе;

  - Контрольный полет беспилотного летательного аппарата;

  - Полная разборка и диагностика беспилотного летательного аппарата.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Какие периодические работы могут выполняться в день подготовки беспилотных авиационных системсамолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)?

  - периодические работы в соответствии с эксплуатационной документацией;

  - замена агрегатов, выработавших ресурс (срок службы);

  - работы по содержанию в исправном состоянии инструмента и закрепленных за

подразделениемназемного обслуживания специального применения и средств контроля;

  - перекрестные осмотры беспилотных летательных аппаратов для проведения посменных полетов;

  - устранение неисправностей БАССТ;

  - все вышеперечисленные.

| ответ | f) |
| --- | --- |

- Предполѐтная подготовка проводится…

  - В день полѐта;

  - Заблаговременно;

  - В любое выбранное время.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Временем предполетной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа к полетусчитается…

  - непрерывное время от начала работ по подготовке до готовности беспилотного летательногоаппарата к взлету.

  - непрерывное время от начала работ по подготовке до еѐ завершения;

  - продолжительность рабочей смены операторов.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько):

  - Уточнить полѐтное задание;

  - изучить метеорологическую и аэронавигационную обстановку;

  - согласовать действия с заинтересованными структурами;

  - проверить исправность оборудования;

  - все вышеперечисленное.

| ответ | е) |
| --- | --- |

- Допускается эксплуатация беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) однимоператором?

  - Нет;

  - Да;

  - Нет;

  - Допускается при наличии водителя служебного автомобиля;

  - Допускается, если это оговорено в руководстве по эксплуатации данного типа БАССТ.

| ответ | е) |
| --- | --- |

- Что может не входить в комплекс беспилотных авиационных систем самолетного типа:

  - Беспилотный летательный аппарат;

  - Наземная станция управления;

  - Пусковая установка;

  - Комплект запасных частей;

  - Документация.

| ответ | c) |
| --- | --- |

- Что учитывается при выборе места взлѐта-посадки беспилотных авиационных систем самолетноготипа?

  - Размер площадки взлѐта-посадки;

  - Высота точки взлѐта-посадки относительно маршрута;

  - Наличие препятствий для взлѐта и посадки;

  - Направление ветра;

  - Наличие удобных подъездных путей;

  - Всѐ вышеперечисленное.

| ответ | f) |
| --- | --- |

- Как влияет неверная центровка беспилотного летательного аппарата самолѐтного типа на его полет?

  - ухудшает устойчивость и управляемость БПЛА;

  - усложняет взлет и посадку, на сам полет не влияет;

  - не влияет;

  - усложняет полѐт, на взлѐт и посадку не влияет;

  - улучшает устойчивость и управляемость БПЛА.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Как влияет человеческий фактор на безопасность полета?

  - В авиации «человеческий фактор» рассматривается как важнейшее условие, влияющее на уровеньи определяющее состояние безопасности полетов любого рода летательных аппаратов.

  - Никак не влияет;

  - Оказывает несущественное влияние.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Какие функции обеспечивает Единая система организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД)

  - безопасность использования воздушного	пространства и

приемлемый уровень безопасностиполетов при обслуживании воздушного движения;

  - безопасность использования воздушного пространства;

  - приемлемый уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Что не относится к системе организации воздушного движения?

  - главный центр Единой системы (ГЦ ЕС ОрВД)

  - зональный центр Единой системы (ЗЦ ЕС ОрВД)

  - региональный центр (РегЦ ЕС ОрВД);

  - районный центр (РЦ ЕС ОрВД);

  - вспомогательные районные центры Единой системы (ВРЦ ЕС ОрВД);

  - относятся все перечисленные.

| ответ | f) |
| --- | --- |

- Координирование использования воздушного пространства осуществляется?

  - в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от складывающейся воздушной, метеорологической, аэронавигационной обстановки и в соответствии с государственными приоритетами

  - в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от государственных приоритетов

  - в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от складывающейся воздушной, метеорологической, аэронавигационной обстановки не зависимо от государственных приоритетов.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- В каких случаях производится согласование использования воздушного пространства с ЕдинойСлужбой Организации Воздушного Движения?

  - При подготовке выполнения полѐтов беспилотного летательного аппарата самолѐтного (БПЛА);

  - При взлѐте БПЛА;

  - При изменении в режимах полѐта БПЛА;

  - При приземлении БПЛА;

  - При потере связи с БПЛА;

  - Во всех случаях.

| ответ | f) |
| --- | --- |

- Кому подчиняется Единая система организации воздушного движения Российской Федерации?

  - Федеральному агентству воздушного транспорта Минтранса России (Росавиация);

  - Министерству транспорта Российской Федерации;

  - Правительству Российской Федерации.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Выберите верный порядок действий построения и привязки модели к местности в программе обработкиданных аэрофотосъѐмки:

  - Привязка модели к местности, построение грубой модели, построение полигональной модели.

  - Построение грубой модели, привязка модели к местности, построение полигональной модели.

  - Построение полигональной модели, привязка модели к местности, построение грубой модели.

| ответ | b) |
| --- | --- |

- Что, с точки зрения оператора, не входит в типовой процесс работы с программой для обработкиданных?

  - Загрузка фотографий;

  - Формирование точной модели поверхности земли

  - Оптимизация модели

  - Сопоставление модели с известными картами

  - Генерация полигональной модели поверхности земли

  - Экспорт данных

| ответ | d) |
| --- | --- |

- Назовите отрасли хозяйственной деятельности человека, в которых используется аэрофотосъѐмка?

  - Картография,

  - Геология,

  - Сельское хозяйство,

  - Строительство

  - Всѐ вышеперечисленное.

| ответ | е) |
| --- | --- |

- Что необходимо для достижения максимальной точности данных аэрофотосъемки?

  - использовать фотокамеру с высоким разрешением;

  - с высокой точностью определять траекторию полета беспилотного летательного

аппаратасамолетного типа;

  - использовать временную метку для фиксации момента производства фотоснимка;

  - с высокой точностью знать пространственное положение и ориентацию камеры в моментфотографирования;

  - использовать специальное программное обеспечение для обработки полученных данных;

  - все вышеперечисленное.

| ответ | f) |
| --- | --- |

- Выберите программу, которая не специализирована для обработки данных аэрофотосъѐмки.

  - Photomod

  - DroneDeploy

  - 3DF Zephyr

  - Word

| ответ | d) |
| --- | --- |

- Рассчитайте максимальные обороты электродвигателя при использовании литий-полимерных аккумуляторов с количеством элементов 3 при номинальном напряжении, если известно, что kV двигателя равно 1000 об/мин на вольт.об./мин.

| ответ | 11100 об/мин. |
| --- | --- |

- Рассчитайте скорость беспилотного летательного аппарата самолетного типа если известно, что шаг еговинта составляет 200 мм, а проскальзывание 25% при 10000 об/мин.км/час

| ответ | 90 км/час |
| --- | --- |

- Какие элементы управления беспилотными летательными аппаратами применяются на летательномаппарате типа «летающее крыло»:

  - элероны;

  - элевоны;

  - флапероны.

| ответ | b) |
| --- | --- |

- Приборная скорость

  - отображается на указателе скорости летательного аппарата, замеряется приѐмником воздушногодавления.

  - скорость относительно земной поверхности.

  - цифровая скорость для расчета полетного контроллера.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Путевая скорость – это ...

  - отображается на указателе скорости летательного аппарата, замеряется приѐмником воздушногодавления.

  - скорость относительно земной поверхности.

  - цифровая скорость для расчета полетного контроллера.

| ответ | b) |
| --- | --- |

- Для чего проводится осмотр основных деталей и узлов беспилотного летательного аппарата самолетного типа?

  - Для выявления и устранения неисправностей.

  - Для соблюдения регламента.

  - Для исключения падения беспилотного летательного аппарата самолетного типа во время полета.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Что относится к осмотру и проверке основных деталей и узлов беспилотного летательного аппаратасамолетного типа?

  - Визуальный осмотр целостности основных частей конструкции;

  - Осмотр силовых установок (моторов);

  - Осмотр и проверка узлов крепления конструктивных элементов;

  - Проверка пульта дистанционного управления;

  - Все вышеперечисленное.

| ответ | e) |
| --- | --- |

- Когда проводится регламентированное техническое обслуживание беспилотных авиационных системсамолетного типа?

  - В соответствии с рекомендованными производителями сроками или наработкой в часах.

  - После каждого полета;

  - Перед полетом;

  - Когда будет выявлена неисправность.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Основная цель обслуживания и ремонта — это …

  - устранение отказов и повреждений;

  - предупреждение, своевременное выявление и устранение отказов и повреждений;

  - предупреждение и своевременное выявление отказов и повреждений.

| ответ | b) |
| --- | --- |

- Выберете пункт, который не относится к мерам технического обслуживания и ремонта.

  - контроль технического состояния инспекция в	определенном объѐме с определеннойпериодичностью;

  - плановая замена элементов по достижении определенной наработки или календарного срокаслужбы;

  - плановый и неплановый ремонт для устранения отказов, предотказных состояний и повреждений.

  - Составление тестового плана полета и совершение тестового запуска.

| ответ | d) |
| --- | --- |

- Способ планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту используемый, например, при отказе, что эффективно, если себестоимость ремонта относительно невысока, а последствия отказа не влияют на выполнение обязательств перед заказчиками.

  - по событию

  - регламентное обслуживание

  - по состоянию

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Способ планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемый по заранее составленному плану (регламенту обслуживания), позволяющему поддерживать работоспособность оборудования, такой вид обслуживания дает самый высокий процент готовности оборудования, но он и самый дорогой, поскольку фактическое состояние оборудования в определенный регламентом момент времени может и не требовать работ по обслуживанию или ремонту;

  - по событию

  - регламентное обслуживание

  - по состоянию

| ответ | b) |
| --- | --- |

- Способ планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемый по результатам экспертной оценки или измерения параметров фактического технического состояния оборудования, для случая себестоимость обслуживания меньше, а готовность оборудования к применению достаточно высока

  - по событию

  - регламентное обслуживание

  - по состоянию

| ответ | c) |
| --- | --- |

- Выберите функции диагностики технических объектов:

  - оценка технического состояния объекта;

  - обнаружение и определение места локализации неисправностей;

  - прогнозирование остаточного ресурса объекта;

  - мониторинг технического состояния объекта;

  - Все вышеперечисленные.

| ответ | e) |
| --- | --- |

- Кого обязан уведомить работник о несчастном случае на производстве в первую очередь:

  - Непосредственного руководителя;

  - Специалиста по охране труда;

  - Главного бухгалтера.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Выберите способ утилизации аккумуляторов:

  - выбросить в мусорный контейнер;

  - сдать в специализированную организацию или выбросить в специальный мусорный контейнер;

  - закопать вдали от жилья;

  - сжечь в печи.

| ответ | b) |
| --- | --- |

- Какие действия необходимо выполнить для обеспечения сохранности информации в

электроннойформе?

  - Выполнить резервное копирование на съѐмный носитель;

  - Распечатать;

  - Сфотографировать;

  - Переслать по электронной почте.

| ответ | a) |
| --- | --- |

- Какими информационными ресурсами необходимо пользоваться при поиске государственныхзаконодательных актов?

  - Яндекс;

  - Google;

  - Специализированной информационной системой по законодательству РФ.

| ответ | c) |
| --- | --- |

Практическая часть проведения квалификационного экзамена

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы	можете	воспользоваться	учебно-методической	и	справочной литературой, имеющейсяна специальном столе.

Время выполнения задания – 3 академических часа (135 минут).

Задание

Задание

Экзамен включает в себя ответ на два вопроса из списка:

- Какие	законодательные	нормативные	документы	определяют	порядок использованиявоздушного пространства РФ?

- Какие классы воздушного пространства определены над территорией РФ?

- Какой закон определяет создание подъѐмной силы крылом самолѐта? Дайте его формулировку.

- Какие основные силы действуют на самолѐт в полѐте?

- Дайте формулировку понятия «угол атаки».

- Как влияет изменение центра тяжести на лѐтные характеристики самолѐта?

- Что включает в себя беспилотная авиационная система?

- Какие существуют аэродинамические (балансировочные) схемы самолѐтов?

- При помощи каких аэродинамических органов производится управление самолѐтом в процессеполѐта?

- Какие устройства на крыле летательного аппарата предназначены для регулирования егонесущих свойств?

- Из каких конструкционных элементов состоит крыло самолѐта?

- Из каких конструкционных элементов состоит фюзеляж самолѐта?

- Какими методами (способами) достигается собственная устойчивость самолѐта?

- Влияние характеристик воздушного винтана полѐт БВС самолѐтного типа.

- Какие преимущества и недостатки имеются при использовании силовой установки с тянущимили толкающим винтом?

- Какое влияние оказывает ветер на взлѐт, полѐт и посадку самолѐта?

- Какие факторы необходимо учитывать при выборе площадки для взлѐта и посадкибеспилотного воздушного судна?

- Какие двигатели устанавливаются на БВС самолѐтного типа? От чего зависит выбордвигателя?

- Какие типы скоростей используются при управления самолѐтом во время полѐта?

- Какой государственный орган РФ управляет воздушным движением?

- Каков порядок получения разрешения на использование воздушного пространства РФ?

- Дайте определение внешнего пилота.

- Перечислите	основные	характеристики	БВС	самолѐтного	типа, влияющие	на	его эксплуатационные качества.

- Перечислите и опишите способы управления БВС самолѐтного типа.

- Перечислите и опишите основные способы взлѐта и посадки БВС самолѐтного типа.

- Перечислите виды технического обслуживания БВС самолѐтного типа.

- Что входит в оснащение команды операторов БВС самолѐтного типа при выполненииполѐтного задания?

- Что рекомендуется включать в дополнительное оснащение комплекса дистанционногомониторинга БВС самолѐтного типа?

- Какие действия необходимо выполнить оператору БВС самолѐтного типа при нештатныхситуациях во время выполнения полѐтного задания?

- Какие факторы влияют на выбор оптимальных характеристик маршрута и профиля полета

БВС самолѐтного типа?

- Какие факторы влияют на расстояние уверенного прохождения сигналов управления полетом?

- Какие требования необходимо обеспечить для охраны труда и техники

безопасности привыполнении работ по применению БВС самолѐтного типа?

- Какие режимы необходимо обеспечить при зарядке тяговых аккумуляторов?

- Какие действия предусматривает предварительная подготовка БВС самолѐтного типа?

- Какие действия предусматривает предполѐтная подготовка БВС самолѐтного типа?