Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

для специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Базовая подготовка среднего профессионального образования

Содержание

- Паспорт фонда оценочных средств.

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

- Оценка освоения учебной дисциплины:

  - Формы и методы оценивания.

  - Кодификатор оценочных средств.

- Задания для оценки освоения дисциплины.

- Список использованной литературы

- Паспорт фонда оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация»обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности среднего профессионального образования 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка среднего профессионального образования)следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции и общие компетенции.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

-применять документацию систем качества (У1);

-применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации (У2);

знать:

-правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации (З1);

-основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки (З2);

-технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации (З3);

1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие компетенции:

- общие компетенции (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

- профессиональные компетенции (ПК):

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.

1.3.3 В результате освоения программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов (ЛР):

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»;

ЛР 13. Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно- мыслящий;

ЛР 27. Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний;

ЛР 30. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1- Результаты освоения дисциплины

| Результаты обучения (У,З, ОК/ПК, ЛР) | Показатели оценки результатов | Форма и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| У1, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. | Применение в профессиональной деятельности документации систем качества. Правильное оформление технологической и технической документации. Ознакомление с действующими стандартами и международной системой единиц СИ. Ознакомление с требованиями нормативных актов по основным видам продукции (услуг) процессов. | Текущий контроль в форме устного опроса по темам, защита практических работ, подготовка презентаций, сообщений и докладов, дифференцированный зачет с оценкой |
| У2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 13. | Аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии. Активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности. Рациональность организации собственной деятельности. Аргументированность и эффективность выбора методов и способов решения профессиональных задач. Своевременность сдачи заданий, отчетов. | Текущий контроль в форме устного опроса по темам, защита практических работ, подготовка презентаций, сообщений и докладов, дифференцированный зачет с оценкой |
| З1, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1,ЛР 27. | Активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности. Аргументированность и правильность решения в нестандартных ситуациях. Быстрота и обоснованность выбора способов решения нестандартных ситуаций. | Текущий контроль в форме устного опроса по темам, защита практических работ, подготовка презентаций, сообщений и докладов, дифференцированный зачет с оценкой |
| З2,ОК.1, ОК.2, ПК 3.1,ЛР 30. | Адекватность используемой информации профессиональным задачам и личностному развитию. Результативность информационного поиска в решении профессиональных задач. Рациональность использования ИКТ для совершенствования профессиональной деятельности. Качество владения ИКТ. Правильное выполнение различных видов геодезических съемок. Обработка материалов геодезических съемок. | Текущий контроль в форме устного опроса по темам, защита практических работ, подготовка презентаций, сообщений и докладов, дифференцированный зачет с оценкой |
| З3, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. | Своевременный контроль качества текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ, организация их приемки. Обеспечение выполнений требований к основным элементам и конструкциям земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. | Текущий контроль в форме устного опроса по темам, защита практических работ, подготовка презентаций, сообщений и докладов, дифференцированный зачет с оценкой |

3. Оценка освоения учебной дисциплины

3.1 Формы и методы контроля

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация», направленные на формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

| Элемент УД | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Формы контроля | Проверяемые ОК, ПК, У, З, ЛР | Формы контроля | Проверяемые ОК, ПК, У, З, ЛР | Формы контроля | Проверяемые ОК, ПК, У, З, ЛР |
| Введение |  | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. |  |  | ЗаО | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 30. |
| Раздел 1 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации |  | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Понятие о технических регламентах. Структура технического регламента. | УО | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 13. | Т | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. |  |  |
| Раздел 2. Метрология |  |  |  |  | ЗаО | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 30 |
| Тема 2.1 Основные понятия в области метрологии | УО | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 27. |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Система СИ | УО, РЗЗ | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 30. |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Основные виды измерений и их классификация | УО. СМ№1 | 1, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. |  |  |  |  |
| Тема 2.4 Средства измерений и эталоны | УО | 1, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 13. |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Метрологические показатели средств измерений | УО | 1, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 27. |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Погрешности измерений и средств измерений | УО, ПО | 1, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 30. |  |  |  |  |
| Тема 2.7. Критерии качества и классы точности средств измерений | ПР№1. СМ№2 | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. | Т | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. |  |  |
| Раздел 3. Стандартизация | УО |  |  |  | ЗаО | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 30. |
| Тема 3.1 Система стандартизации в Российской Федерации | РЗЗ, УО | 1, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 13. |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Общетехнические стандарты | ПР№2 | 1, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 27, ЛР 30 |  |  |  |  |
| Тема 3.3 Методы стандартизации | ПР№3 | 1, 2 ,ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР4, ЛР 30. | Т | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. |  |  |
| Раздел 4. Сертификация |  |  |  |  | ЗаО | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 30. |
| Тема 4.1 Общие сведения о сертификации. Сертификация как процедура подтверждения соответствия | ПР № 4 | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 27. | КР | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. |  |  |
| Тема 4.2. Добровольная сертификация | УО | 1, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 30. | КР | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 4. | ЗаО | 2, ОК.1, ОК.2, ПК 3.1, ЛР 30. |

Кодификатор оценочных средств

| Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания) | Код оценочного средства |
| --- | --- |
| Устный опрос | УО |
| Практическая работа № n | ПР № n |
| Тестирование | Т |
| Контрольная (проверочная) работа № n | КР № n |
| Задания для самостоятельной работы - реферат; - доклад; - сообщение; - ЭССЕ. | СР |
| Разноуровневые задачи и задания (расчётные, графические) | РЗЗ |
| Рабочая тетрадь | РТ |
| Проект | П |
| Деловаяигра | ДИ |
| Кейс-задача | КЗ |
| Зачёт с оценкой | ЗаО |
| Экзамен | Э |

4.Задания для оценки освоения дисциплины

Тестовые задания

Деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний одной или нескольких характеристик объекта, называется:

- контролем

- диагностированием

- проверкой

- калибровкой

Один из нормативных документов по метрологии, содержащий обязательные правовые нормы, принятый органом исполнительной власти, называется:

- маркировкой

- документом

- регламентом

- актом

Объективное единство технологического оборудования, предназначенного для осуществления всего технологического цикла получения готового продукта, называется:

- технической системой

- документом

- регламентом

- актом

Совокупность свойств и характеристик продукции или услуг, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности, является:

- качеством товара

- качеством продукции

- качеством документа

- документом

Нормативным документом, определяющим структуру системы сертификации в РФ и её организационные принципы, является закон:

- «О техническом регулировании»

- «О техническом регламенте»

- «О техническом документе»

- «О технической системе»

Обеспечение достоверности информации об объекте сертификации, является:

- принципом сертификации

- принципом стандартизации

- принципом метрологии

- принципом документации

Система сертификации, созданная на уровне ряда стран из любых регионов мира, называется:

- межрегиональной

- национальной

- межобластной

- региональной

Для сертификации продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения, применяется:

- третья схема

- первая схема

- вторая схема

- четвертая схема

Процесс определения технического состояния объекта с определённой точностью называется:

- диагностированием

- испытанием

- калибровкой

- документом

Экспериментальное определение количественных и качественных характеристик свойств объекта при его функционировании или моделировании объекта и воздействий называется:

- испытанием

- диагностированием

- документом

- калибровкой

Организация, являющаяся держателем эталонов, проводящая исследования в области теории измерений, принципов и методов измерений, называется:

- Национальный орган по сертификации

- Метрологическим научным центром

- ИСО (Международная организация по стандартизации)

4. МЭК (Международная электротехническая комиссия)

Процедура, посредством которой авторитетный орган официально признает правомочность лица или органа выполнять конкретные работы, называется:

- аккредитацией

- испытанием

- диагностированием

- калибровкой

Определённый порядок действий по сертификации продукции, официально устанавливаемый в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям называется:

- схемой стандартизации

- схемой метрологии

- документом

- схемой сертификации

Продукт, процесс, услуга, для которых разрабатывают те или иные требования, характеристики, параметры – это:

- объект метрологии

- объект стандартизации

- обьект сертификации

- обьект стандартизации и сертификации

Международные стандарты серии ИСО 9000 предназначены для…

- обеспечения общего руководства качеством в основных отраслях промышленности и экономики

- обеспечения единства измерений

3.    обеспечения общего руководства качеством

Совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения физической величины, называется:

- измерением

- испытанием

- проверкой

- поверкой

Закон «Об обеспечении единства измерений» устанавливает и закрепляет такое основное понятие, как…

- систематизация

- классификация

- точность измерений

- технический регламент

Основные задачи, права и обязанности метрологических служб государственных органов управления и юридических лиц независимо от формы собственности определены в …

- правилах по метрологии ПР 50-732-93

- правилах по проведению сертификации систем качества

- законе «О защите прав потребителей»

- законе «О техническом регулировании»

Номенклатуру товаров, подлежащих обязательной сертификации в РФ, определяет…

- заявитель товара

- организация-производитель

- организация-потребитель

- Национальный орган по сертификации

Действующие нормативные документы по стандартизации были установлены Законом РФ…

- «О метрологии»

- «Об аккредитации»

- «О лицензировании»

- «О стандартизации»

Комплексный показатель свойств продукции, характеризующий пригодность её применения по назначению называется… продукции

- надежностью

- качеством

- назначением

- комплектностью

Непосредственное сравнение физической величины с её мерой, например при определении длины предмета линейкой, называется…

- совокупным

- косвенным

- прямым

- смешанным

Создание системы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, изготовляемой для нужд народного хозяйства, и правильность использования этой продукции, является главной задачей …

- экономики

- метрологии

- сертификации

- стандартизации

Отклонение истинного значения измеряемой величины от значения, найденного при измерении, называется…

- точностью

- погрешностью

- стабильностью

- безотказностью

Термин «сертификация» в переводе с латинского языка означает:

- «сделано верно»

- «документ»

- «качество»

- «конкурентоспособность»

Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, применительно к определённым условиям создания, называется показателем …продукции:

- качества

- эффективности

- долговечности

- надёжности

Усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений является главной задачей:

- физики

- стандартизации

- сертификации

- метрологии

Сертификация как деятельность по официальной поверке и клеймению весов известна давно, а сам термин «сертификат» появился … веке:

- XIX

- XV

- XVIII

- XX

Нормативным способом управления является …

- сертификации

- стандартизация

- метрология

- экономика

Для достижения социальных и технико-экономических целей стандартизация выполняет … функции:

- ресурсосберегающие

- контролирующие

- испытательные

- регулирующие

Организация, отдельное предприятие или отдельное структурное подразделение, на которое возложена ответственность за обеспечение единства измерений, называется:

- метрологической службой

- межгосударственным советом

- международной организацией по законодательной метрологии

- региональным Госстандартом

Метрическая система  в России появилась в … веке:

- XIX

- XIV

- XVIII

- XXI

К основным методам оценки уровня качества продукции по способам получения информации относятся:

1экспертный и традиционный

2. измерительный и регистрационный

3. нетрадиционный и экологический

4. социологический и математический

В результате деятельности … сохранены существовавшие в СССР (Союз Советских социалистических республик) фонды нормативной документации:

1. МГС (Межгосударственная система стандартизации)

2. ИСО (Международная организация по стандартизации)

3. МЭК (Международная электротехническая комиссия)

4. МСЭ (Международной союз электросвязи)

В исключительных случаях издать технический регламент без его публичного обсуждения вправе … Российской Федерации:

1. Президент

2. Главный государственный инспектор по надзору за Государственными стандартами

3. Министр труда и социального развития

4. Премьер- министр

Положения, устанавливающие качественные и количественные    критерии, которые должны быть удовлетворены, являются:

- правилами

- рекомендациями

- нормами

- стандартами

Степень соответствия товаров… требованиям устанавливает обязательная сертификация:

- лабораторным

- подзаконным

- качественным

- законным

Обосновывают необходимость в управлении бизнесом, отражают основные закономерности процесса разработки стандартов принципы…

- метрологии

- сертификации

- стандартизации

- геологии

Перечни товаров, подлежащих обязательной сертификации утверждаются Правительством РФ в соответствии со ст. 7 Закона РФ …

- «О защите прав потребителей»

- «О единстве  и точности измерений»

- «О предпринимательской деятельности»

- «О ветеринарии»

Государственные научные метрологические центры представлены:

- Научными центрами

- исследовательскими службами

- высшими учебными заведениями

- научно-исследовательскими институтами

Вторым по важности понятием после сертификации является система…

- сертификации

- аккредитации

- измерений

- лицензирования

Техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой, называется…

- измерением

- испытанием

- калибровкой

- анализом

Потребительские ценности условно классифицируют по таким категориям, как… постоянные, сопутствующие и другие, отличающиеся друг от друга временными факторами действия:

- базовые

- конституционные

- рекомендательные

- добровольные

Для определения и ограничения объектов, подлежащих обязательной сертификации, существуют … Правительства РФ:

- указаниями

- инструкции

- подзаконные акты

- директивы

Генеральная ассамблея является верховным органом Международной организации:

- экономики

- стандартизации

- геологии

- астрономии

В соответствии с Указом Президента РФ от 20 мая 2004 года преемником … является Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии:

1. Госстандарта

2. Международного бюро мер и весов

3. Министерства труда и социального развития

4. консультативного комитета по вопросам электробезопасности

Совокупность процессов, обеспечивающих готовность предприятия выпускать продукцию высокого качества, является… подготовкой производства:

- технической

- конструкторской

- материальной

- технологической

К государственному метрологическому надзору (ГМН) относятся процедуры:

1. проверок метрологических правил и норм

2. утверждения типа средств измерения

3. сертификации

4. лицензирования деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений

Стандарты на системы управления качеством впервые были разработаны в (во) …в 70-х годах XX века:

- Франции

- России

- Великобритании

- Белоруссии

Правильно решать вопросы стандартизации технологических процессов позволяет… деталей:

- унификация

- агрегатирование

- сортировка

- классификация

К государственному метрологическому контролю относятся процедуры:

1. утверждения типа средств измерений, поверки средств измерения

2. проверок соблюдения нормативных документов системы ЕСКД

3. проверок соблюдения технологических правил и норм

4. поверок соблюдения требований  Закона  «О защите прав потребителей»

Повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг путём отражения в нормативных документах прогрессивных требований является главной целью науки:

- экономики

- сертификации

- метрологии

- стандартизации

Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» пришёл на смену Федеральному закону:

- «О стандартизации»

- «Об обеспечении единства измерений»

- «О защите прав потребителей»

- «О сертификации продукции и услуг»

Обязательная сертификация применяется в качестве инструмента для

защиты общества от товаров и услуг, способных нанести вред здоровью, имуществу и ….

- окружающей среде

- производительности труда

- технической компетентности

- конкурентной способности

Процедурой официального признания возможностей третьей стороны (испытательной лаборатории) осуществлять соответствующий вид контроля является…

- контроль

- аккредитация

- стандартизация

- сертификация

Основными объектами измерения в метрологии  являются … величины:

- акустические

- векторные

- математические

- физические

Характеристикой  качества всякого измерения, отражающего степень близости его результатов к истинному значению измеряемой величины, является его…

- погрешность

- точность

- калибровка

- поверка

Определение технического состояния объекта с определённой точностью называется….

- анализом

- измерением

- диагностированием

- контролем

Правительство Российской Федерации утвердило в 1994 году «Положение о государственных научно-метрологических центрах» во исполнение принятого Закона …

- «Об обеспечении единства измерений»

- «О стандартизации»

- «О защите прав потребителей»

- «О сертификации продукции и услуг»

Средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определённые межповерочные интервалы подлежат … поверке:

- локальной

- первичной

- инспекционной

- периодической

Метрология как наука подразделяется на …

- законодательную и фундаментальную

- технологическую и производственную

- добровольную и обязательную

- социальную и аналитическую

Нахождение значения физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств называется…

- калибровкой

- поверкой

- измерением

- проверкой

Добровольная сертификация проводится в соответствии с Законом РФ «О техническом регулировании» по инициативе…

- Мерии

- государства

- Правительства

- изготовителя

Процедурой, подтверждающей соответствие результата производственной деятельности, услуги, товара требованиям определённого нормативного документа, является…

- экспертиза

- сертификации

- аккредитация

- аттестация

Государственное управление деятельностью по стандартизации  в России осуществляет (-ют):

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

- Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии

- технические комитеты по стандартизации

- центр стандартизации и метрологии

Установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определённой области при участии всех заинтересованных сторон называется…

- экономикой

- метрологией

- стандартизацией

- сертификацией

Характеристикой качества всякого измерения, отражающего степень близости его результатов к истинному значению измеряемой величины, является его…

- проверка

- погрешность

- калибровка

- точность

Экспериментальное определение технологических, эксплуатационных и качественных характеристик материала называется:

- поверкой

- испытанием

- проверкой

- измерением

Температура воздуха в градусах Цельсия определяется по шкале…

- наименований

- порядка

- интервалов

- абсолютной

К основным единицам не относится…

1. Ампер

2. моль

3. Паскаль

4. Кельвин

Площадь относится к …. единицам:

- основным

- логарифмическим

- производным

- относительным

Единицей силы света является:

- кандела

- Зиверт

- Грей

- люмен

Нормативный документ, начинающийся с букв ПР, называется…

- природными ресурсами

- правилами по метрологии

- промышленностью России

- правительственными рекомендациями

Стандарт отрасли обозначается:

- ОСТ

- СТО

- ИСО

- СТП

Билеты для рубежного контроля (проверочная работа)

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №1 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР _________Ф.И.О. « »________20__ |
| --- | --- | --- |

- ФЗ "О техническом регулировании ". Цели и функции стандартизации

- Метрологическая служба на федеральном железнодорожном транспорте

- Задача

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________ ______________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №2 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ _____________________ Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- ФЗ "О техническом регулировании". Функции стандартизации.

- Метрология. Виды метрологии

- Задача

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №3 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »_______20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Нормативные документы по стандартизации. Категории стандартов, действующих на территории РФ.

- Метрологическое обеспечение на железной дороге.

- Задача

Преподаватель ____________Ф.И.О.

-Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №4 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ _________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Краткая история развития метрологии, стандартизации и сертификации.

- Региональная стандартизация.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №5 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Виды контроля качества продукции.

- Система допусков и посадок для гладких элементов деталей.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №6 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УВР « »_______20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Испытания, виды испытаний.

- Посадки в системе отверстия и системе вала.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №7 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по учебной работе « »_______20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Международная организация по стандартизации ИСО.

- Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №8 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Основные термины и определения в области сертификации. Цели сертификации.

- Метрологические характеристики средств измерения.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №9 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УВР « »________20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- .Отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации.

- Виды погрешностей.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №10 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Разработка стандартов, информационное обеспечение в области стандартизации.

- Международные метрологические организации.

3. Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №11 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ _______Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Система сертификации на федеральном ж/д транспорте.

- Поверка и калибровка средств измерения. Утверждение типа.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №12 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Показатели качества продукции.

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. Составление  структуры текстового документа.

- Задача

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №13 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Требования по сертификации, предъявляемые к техническим средствам, применяемым на ж/д транспорте.

- Виды измерений и методы измерений. Шкалы измерений.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №14 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Основные определения и понятия в области качества продукции.

- Принципы и методы стандартизации.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №15 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- "Жизненный цикл продукции". Петля и спираль качества.

- Назначение, цели, содержание общетехнических стандартов.

3. Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №16 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ _________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Методы оценки уровня качества продукции.

- Виды средств измерения. Эталоны и их классификация.

- задача

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №17 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Система управления качеством и маркетинг в системе качества.

- Государственный метрологический контроль и надзор.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №18 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УВР « »________20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Понятие о технических регламентах. Структура технического регламента.

- Основные понятия и задачи метрологии. Система единиц величин.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №19 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ _________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Сертификация услуг на ж/д транспорте.

- Основные формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №20 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ _______Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Качество основной продукции Ж/Д транспорта (перевозок).

- Принципы сертификации.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20_ | Проверочная работа Вариант №21 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ _______Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Штриховое кодирование информации.

- Шкалы измерений.

3. Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №22 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УВР « »________20__ _________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

1. Номенклатура сертификационных услуг (работ) и порядок их сертификации.

- Понятие о методах измерений.

3.Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №23 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ _________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Технические условия как нормативный документ.

- Точность методов и результатов измерений.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №24 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »______20__ ________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Правила и документы по проведению работ в области сертификации.

- Виды погрешностей измерения.

- Задача.

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Наименование среднего специального учебного заведения

| СОГЛАСОВАНО предметной комиссией Протокол от ________№_____ ПЦК________Ф.И.О. « »______20__ | Проверочная работа Вариант №25 по метрологии, стандартизации и сертификации Группы | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР « »________20__ _________Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

- Ответственность за несоответствие продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям технических регламентов.

- Основные величины и единицы СИ. Дополнительные единицы СИ. Правила образования кратных и дольных единиц.

- Задача

Преподаватель ____________Ф.И.О.

Задачи проверочных работ

Задача №1

При производстве детали необходимо контролировать качество её изготовления.

Требуется:

Определить погрешность измерения размера детали от размерной деформации L, если температура средств измерения и воздуха в цехе t2=16°С, а деталь измеряется сразу после финишной обработки. Коэффициент линейного расширения материала измерительного средства =11,5·10-6 град -1 (легированная сталь).

Исходные данные:

Температура детали t1=40°C

Коэффициент линейного расширения материала детали

=1210-6 град-1(сталь).

Размер измеряемой детали L=40мм

Задача №2

При производстве детали необходимо контролировать качество её изготовления.

Требуется:

Определить погрешность измерения размера детали от размерной деформации L, если температура средств измерения и воздуха в цехе t2=16°С, а деталь измеряется сразу после финишной обработки. Коэффициент линейного расширения материала измерительного средства =11,5·10-6 град -1 (легированная сталь).

Исходные данные:

Температура детали t1=38°C

Коэффициент линейного расширения материала детали

=1210-6 град-1(сталь).

Размер измеряемой детали L=50мм

Задача №3

При производстве детали необходимо контролировать качество её изготовления.

Требуется:

Определить погрешность измерения размера детали от размерной деформации L, если температура средств измерения и воздуха в цехе t2=16°С, а деталь измеряется сразу после финишной обработки. Коэффициент линейного расширения материала измерительного средства =11,5·10-6 град -1 (легированная сталь).

Исходные данные:

Температура детали t1=28°C

Коэффициент линейного расширения материала детали

=1210-6 град-1(сталь).

Размер измеряемой детали L=45мм

Задача №4

При производстве детали необходимо контролировать качество её изготовления.

Требуется:

Определить погрешность измерения размера детали от размерной деформации L, если температура средств измерения и воздуха в цехе t2=16°С, а деталь измеряется сразу после финишной обработки. Коэффициент линейного расширения материала измерительного средства =11,5·10-6 град -1 (легированная сталь).

Исходные данные:

Температура детали t1=40°C

Коэффициент линейного расширения материала детали

=16,910-6 град-1(медь).

Размер измеряемой детали L=35мм

Задача №5

При производстве детали необходимо контролировать качество её изготовления.

Требуется:

Определить погрешность измерения размера детали от размерной деформации L, если температура средств измерения и воздуха в цехе t2=16°С, а деталь измеряется сразу после финишной обработки. Коэффициент линейного расширения материала измерительного средства =11,5·10-6 град -1 (легированная сталь).

Исходные данные:

Температура детали t1=32°C

Коэффициент линейного расширения материала детали

=16,910-6 град-1(медь).

Размер измеряемой детали L=30мм

Задача №6

В результате работы пункта технического осмотра (ПТО) грузовых вагонов были получены выборки и выявлены вероятности появления дефектов ходовых частей, подчиняющихся нормальному закону распределения. Выборки имеют различные показатели для смен, работающих в ночное и дневное время и характеризуются их средними арифметическими значениями , а также среднеквадратическими отклонениями . При этом накопленные данные для представленных выборок были получены за различное количество смен n.

Требуется:

Используя двухвыборочныйt-критерий Стьюдента определить возможность статистического сравнения данных выборок и объединения их в одну общую выборку для получения обобщённых статистических данных за сутки.

Исходные данные:

Среднее арифметическое значение обнаружения дефектов 1= 5,5%

Среднеквадратическое отклонение 1= 0,66%

Число смен n1=15

Среднее арифметическое значение обнаружения дефектов 2 = 6%

Среднеквадратическое отклонение 2= 0,82%

Число смен n2=9

Задача №7

В результате работы пункта технического осмотра (ПТО) грузовых вагонов были получены выборки и выявлены вероятности появления дефектов ходовых частей, подчиняющихся нормальному закону распределения. Выборки имеют различные показатели для смен, работающих в ночное и дневное время и характеризуются их средними арифметическими значениями , а также среднеквадратическими отклонениями . При этом накопленные данные для представленных выборок были получены за различное количество смен n.

Требуется:

Используя двухвыборочныйt-критерий Стьюдента определить возможность статистического сравнения данных выборок и объединения их в одну общую выборку для получения обобщённых статистических данных за сутки.

Исходные данные:

Среднее арифметическое значение обнаружения дефектов 1= 5,5%

Среднеквадратическое отклонение 1= 0,66%

Число смен n1=15

Среднее арифметическое значение обнаружения дефектов 2 = 5,95%

Среднеквадратическое отклонение 2= 0,97%

Число смен n2=13

Задача №8

В результате работы пункта технического осмотра (ПТО) грузовых вагонов были получены выборки и выявлены вероятности появления дефектов ходовых частей, подчиняющихся нормальному закону распределения. Выборки имеют различные показатели для смен, работающих в ночное и дневное время и характеризуются их средними арифметическими значениями , а также среднеквадратическими отклонениями . При этом накопленные данные для представленных выборок были получены за различное количество смен n.

Требуется:

Используя двухвыборочныйt-критерий Стьюдента определить возможность статистического сравнения данных выборок и объединения их в одну общую выборку для получения обобщённых статистических данных за сутки.

Исходные данные:

Среднее арифметическое значение обнаружения дефектов 1= 5,4%

Среднеквадратическое отклонение 1= 0,77%

Число смен n1=17

Среднее арифметическое значение обнаружения дефектов 2 = 6,15%

Среднеквадратическое отклонение 2= 0,85%

Число смен n2=13

Задача №9

В результате работы пункта технического осмотра (ПТО) грузовых вагонов были получены выборки и выявлены вероятности появления дефектов ходовых частей, подчиняющихся нормальному закону распределения. Выборки имеют различные показатели для смен, работающих в ночное и дневное время и характеризуются их средними арифметическими значениями , а также среднеквадратическими отклонениями . При этом накопленные данные для представленных выборок были получены за различное количество смен n.

Требуется:

Используя двухвыборочныйt-критерий Стьюдента определить возможность статистического сравнения данных выборок и объединения их в одну общую выборку для получения обобщённых статистических данных за сутки.

Исходные данные:

Среднее арифметическое значение обнаружения дефектов      1= 5,3%

Среднеквадратическое отклонение 1= 0,96%

Число смен n1=21

Среднее арифметическое значение обнаружения дефектов      2 = 6%

Среднеквадратическое отклонение 2= 0,82%

Число смен n2=9

Задача №10

В результате работы пункта технического осмотра (ПТО) грузовых вагонов были получены выборки и выявлены вероятности появления дефектов ходовых частей, подчиняющихся нормальному закону распределения. Выборки имеют различные показатели для смен, работающих в ночное и дневное время и характеризуются их средними арифметическими значениями , а также среднеквадратическими отклонениями. При этом накопленные данные для представленных выборок были получены за различное количество смен n.

Требуется:

Используя двухвыборочныйt-критерий Стьюдента определить возможность статистического сравнения данных выборок и объединения их в одну общую выборку для получения обобщённых статистических данных за сутки.

Исходные данные:

Среднее арифметическое значение обнаружения дефектов 1= 5,3%

Среднеквадратическое отклонение 1= 0,96%

Число смен n1=21

Среднее арифметическое значение обнаружения дефектов 2 = 6,05%

Среднеквадратическое отклонение 2= 1,19%

Число смен n2=11

Задача №11

Две детали (отверстие 2 и вал 1) соединяются  друг с другом по посадке, характер которой определяется назначением и конструктивными особенностями деталей.

Требуется:

- Определить предельные (наибольший и наименьший) размеры отверстия и вала;

- Определить характер соединения двух деталей (с зазором, с посадкой или переходный);

- Определить вероятностные предельные зазоры и натяги;

- Вычислить процент соединений с зазором, исходя из нормального закона распределения размеров деталей при их изготовлении. Поле рассеяния для отверстия и вала принять равным полю допуска (WD= ITD = 6D ,

Wd =ITd = 6d ).

- Выполнить чертёж соединения вала и отверстия в масштабе.

Рисунок 1 - Схема соединения отверстия и вала

Исходные данные:

Посадка

Задача №12

Две детали (отверстие 2 и вал 1) соединяются (рис.1) друг с другом по посадке, характер которой определяется назначением и конструктивными особенностями деталей.

Требуется:

- Определить предельные (наибольший и наименьший) размеры отверстия и вала;

- Определить характер соединения двух деталей (с зазором, с посадкой или переходный);

- Определить вероятностные предельные зазоры и натяги;

- Вычислить процент соединений с зазором, исходя из нормального закона распределения размеров деталей при их изготовлении. Поле рассеяния для отверстия и вала принять равным полю допуска (WD= ITD = 6D ,

Wd =ITd = 6d ).

- Выполнить чертёж соединения вала и отверстия в масштабе.

Рисунок 1 - Схема соединения отверстия и вала

Исходные данные:

Посадка

Задача №13

Две детали (отверстие 2 и вал 1) соединяются (рис.1) друг с другом по посадке, характер которой определяется назначением и конструктивными особенностями деталей.

Требуется:

1 Определить предельные (наибольший и наименьший) размеры отверстия и вала;

2 Определить характер соединения двух деталей (с зазором, с посадкой или переходный);

3 Определить вероятностные предельные зазоры и натяги;

- Вычислить процент соединений с зазором, исходя из нормального закона распределения размеров деталей при их изготовлении. Поле рассеяния для отверстия и вала принять равным полю допуска (WD= ITD = 6D ,

Wd =ITd = 6d ).

- Выполнить чертёж соединения вала и отверстия в масштабе.

Рисунок 1 - Схема соединения отверстия и вала

Исходные данные:

Посадка

Задача №14

Для перевозки груза в железнодорожном контейнере используется транспортный пакет с наружными расчётными размерами а, bи с.

Требуется:

1.Обосновать и назначить геометрические размеры транспортного пакета для перевозки груза на основе рядов предпочтительных чисел, Ra5, Ra10, Ra20, Ra40  (ГОСТ 8032-84).

2. Указать оптимальную (т.е. наиболее целесообразную) схему размещения транспортного пакета в контейнере (по экономическим показателям).

Исходные данные:

Расчётные минимальные геометрические размеры:

а = 355 мм, b= 520 мм, с = 265 мм.

Тип контейнера - УК-3.

Задача №15

Для перевозки груза в железнодорожном контейнере используется транспортный пакет с наружными расчётными размерами

а, bи с.

Требуется:

1.Обосновать и назначить геометрические размеры транспортного пакета для перевозки груза на основе рядов предпочтительных чисел, Ra5, Ra10, Ra20, Ra40  (ГОСТ 8032-84).

2. Указать оптимальную (т.е. наиболее целесообразную) схему размещения транспортного пакета в контейнере (по экономическим показателям).

Исходные данные:

Расчётные минимальные геометрические размеры:

а = 555 мм, b= 420 мм, с = 260 мм.

Тип контейнера - УК-3.

Задача №16

Для перевозки груза в железнодорожном контейнере используется транспортный пакет с наружными расчётными размерами

а, bи с.

Требуется:

1.Обосновать и назначить геометрические размеры транспортного пакета для перевозки груза на основе рядов предпочтительных чисел, Ra5, Ra10, Ra20, Ra40  (ГОСТ 8032-84).

2. Указать оптимальную (т.е. наиболее целесообразную) схему размещения транспортного пакета в контейнере (по экономическим показателям).

Исходные данные:

Расчётные минимальные геометрические размеры:

а = 685 мм, b= 490 мм, с = 445 мм.

Тип контейнера - УК-3.

Задача № 17

Подобрать прессовую посадку, обеспечивающую соединение зубчатого колеса с валом. Соединение нагружено вращающим моментом. Диаметр и длина посадочной поверхности соответственно ; условный наружный диаметр ступицы колеса; вал сплошной - . Материал зубчатого колеса и вала – сталь 45; предел текучести материала колеса. Сборка прессованием; коэффициент запаса сцепления . Коэффициенты трения при расчётах: сцепления - , запрессовки - . Коэффициент Пуассона

Задача 18

Подобрать прессовую насадку, обеспечивающую соединение зубчатого колеса с валом. Соединение нагружено вращающим моментом Т=260Нм. Диаметр и длина посадочной поверхности соответственно d=71 мм, l =101 мм; условный наружный диаметр ступицы колеса d2=115 мм, вал сплошной – d1=0. Материал зубчатого колеса и вала - сталь 45; предел текучести материала колеса ơТ2=540Мпа, сборка прессованием; коэффициент запаса сцепления К=3. Коэффициенты трения при расчетах: сцепления fc=0,08, запрессовки – fП=0,2. Коэффициент Пуассона µ=0,3.

Задача 19

| Задано | Перевести в единицы |
| --- | --- |
| 15200 ∙ 10-4МГц | кГц |
| 0,0145 ∙10-1 мкФ | нФ |
| 3040,12 ∙ 10-2мГн | мкГн |
| 0,00920 ∙ 105 Ом | кОм |
| 130,1 ∙ 10-7 с | мкс |
| 230 МПа | Па |
| 0,55 ∙ 102 МВ | В |
| 0,08 ∙ 102 МДж | кДж |
| 22 ∙ 10-6А | мкА |
| 620 кН | Н |

Задача 20

| Задано | Перевести в единицы |
| --- | --- |
| 2,5 ∙ 107 Ом | МОм |
| 0,0345 ∙10-1 мкФ | нФ |
| 0,68 ∙ 106 мкГн | Гн |
| 0,062 ∙ 10В | мВ |
| 160,1 ∙ 10-7 с | мкс |
| 100 МПа | Па |
| 5680 ∙ 10-5См | мСм |
| 1000 А | кА |
| 675 см | мм |
| 0,82 кН | Н |

Задача 21

| Задано | Перевести в единицы |
| --- | --- |
| 920,3 кА | А |
| 685 мм | см |
| 1,6 ∙ 10-6 Кл | мкКл |
| 65 см | м |
| 230,1 ∙ 10-8 с | мкс |
| 220 В | кВ |
| 0,55 кВт | Вт |
| 15 МДж | кДж |
| 65 м | мкм |
| 620 кН | Н |

Задача 22

| Задано | Перевести в единицы |
| --- | --- |
| 157 м | дм |
| 0,0230 ∙10-1 мкФ | нФ |
| 3040,12 ∙ 10-2мГн | мкГн |
| 0,00920 ∙ 105 Ом | кОм |
| 130,1 ∙ 10-7 с | мкс |
| 25 МПа | кПа |
| 0,205 кВ | В |
| 0,07 ∙ 102 МДж | кДж |
| 25,05 ∙ 103 ГГц | МГц |
| 0,8 кН | Н |

Задача №23

В двух сопряжениях типа вал-отверстие известны: номинальные размеры сопряжений, предельные отклонения отверстия и вала.

Первое сопряжение .

Второе сопряжение d = 100 мм; TD = 0,035 мм;

ЕI = 0; es = - 0,080 мм; ei = - 0,125 мм.

Для каждого из заданных сопряжений определить:

1) предельные размеры отверстия и вала;

2) допуск отверстия, допуск вала, допуск посадки;

3) наибольший и наименьший зазоры.

Дать схемы расположения полей допусков деталей сопряжения с указанием отклонений.

Задача №24

В посадке заданы, соответственно, наименьший зазор Smin = 0,02 мм, наибольший зазор Smax = 0,063 мм, нижнее отклонение вала ei = - 0,04 мм, допуск вала Td = 0,02 мм, номинальный размер соединения d = 25 мм.

Необходимо:

1) определить отклонения отверстия и вала;

2) построить схемы расположения полей допусков деталей сопряжения;

3) определить допуск отверстия и допуск посадки;

4) определить предельные размеры отверстия и вала.

Задача №25

В посадке известны: номинальный размер соединения D, d = 60 мм, допуск вала Тd =20 мкм, нижнее отклонение вала ei = + 45 мкм, натяг наибольший      Nmax = 65 мкм, натяг наименьший Nmjn = 15 мкм.

Определить:

1) предельные отклонения отверстия и вала;

2) построить схему расположения полей допусков деталей

сопряжения с указанием предельных отклонений;

3) допуск отверстия и допуск посадки;

4) предельные размеры отверстия и вала.

Вопросыдифференцированного зачета

1.Понятия о метрологии, основные задачи.

2. Понятия: «величина», «единицы величины».

3.Основные, дополнительные производственные, кратные и дольные единицы.

4.Внесистемные единицы, допущенные к применению наравне с единицами системы СИ

5.Средства измерений.

6.Эталон, образцовые и рабочие средства измерений.

7.Поверка и калибровка средств измерений.

8.Метрологические характеристики средств измерений

9.Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).

10.Метрологические службы Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений».

11.Метрологическая служба на транспорте.

12.Виды метрологического контроля и надзора.

13.Аккредитация метрологической службы.

14. Ответственность за нарушение законодательства по метрологии

15.Национальная, международная и региональная системы стандартизации.

16.Нормативные документы по стандартизации. Государственная система стандартизации.

17.Принципы стандартизации.

18.Эффективность работ по стандартизации.

19.Органы и службы стандартизации Российской Федерации.

20.Виды и категории стандартов.

21.Порядок разработки национальных стандартов.

22. Основные направления развития национальной системы стандартизации в Российской Федерации.

23.Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» в области технического регулирования и стандартизации.

24.Органы и службы стандартизации Российской Федерации.

25.Упорядочение в области технического регулирования.

26.Техническое регулирование на транспорте

27.Упорядочение объектов стандартизации.

28.Параметрическая стандартизация.

29.Унификация, агрегатирование, комплексная и опережающая стандартизация

30.Понятие о совместимости и взаимозаменяемости.

31.Основные понятия и определения о допусках и посадках.

32.Единая система допусков и посадок, принципы ее построения

33.Основные термины и определения в области сертификации; добровольная и обязательная сертификация, ее задачи и цели, органы и системы сертификации и их аккредитация

34.Схемы сертификации.

35. Сущность качества. Показатели качества продукции, методы оценки.

36.Контроль и испытание продукции.

37.Принципы обеспечения качества и управления качеством.

38.Модель качества «петля» и «спираль» качества.

39.Управление и общее руководство качеством.

40.Планирование качества. Организация работ по качеству

41.Система управления качеством: БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП (БИП — бездефектное изготовление продукции; СБТ — система бездефектного труда; КАНАРСПИ — качество, надежность, ресурс с первых изделий; НОРМ — научная организация работ по повышению моторесурсов двигателей; КСУКП — комплексная система управления качеством продукции).

42.Система управления качеством. Системы менеджмента качества на транспорте.

43.Всеобщий менеджмент качества

44.Основные положения Федерального закона «О железнодорожном транспорте», касающиеся сертификации продукции, поставляемой железнодорожному транспорту; система сертификации на железнодорожном транспорте

Тестовые формы заданий

ЗАДАНИЕ 1

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Установите соответствие между классификационными группами и видами

погрешностей:
1. По характеру проявления
2. По способу выражения
3. По условиям измерения
4. Связанная с конструкцией средства измерения
Варианты ответов:

А) абсолютные;
В) статические;
С) систематические;
D) инструментальные;
E) частные

2.При измерении усилия динамометр показывает 1000 Н, погрешность градуировки равна  –50 Н. Среднее квадратическое отклонение показаний F=10 ^ Н. Укажите доверительные границы для истинного значения измеряемого усилия с вероятностью P = 0,9544 (tP = 2).

Варианты ответов:

1) F =950±20 Н, Р=0,9544;
2) F =1000±60 Н, Р=0,9544;
3) F =1050±20 Н, Р=0,9544;
4) F =1000±20 Н, tp=2.

3.В основе определения предела допускаемой погрешности измерения лежит принцип …
Варианты ответов:

1) пренебрежимо малого влияния погрешности измерения на результат измерения;
2) реальная погрешность измерения всегда имеет предел;
3) случайности значения отсчета;
4) погрешность средства измерения значительно больше других составляющих.

ЗАДАНИЕ 2

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Организационной основой обеспечения единства измерений являются …

Варианты ответов:

1) местные администрации;
2) службы стандартизации;
3) метрологические службы;
4) министерства и ведомства.

2.Научной основой обеспечения единства измерений является …

Варианты ответов:

1) стандартизированные методики выполнения измерений;
2) метрология;
3) теоретическая база стандартизации;
4) систематизация.

3.В технические основы обеспечения единства измерений не входит система …
Варианты ответов:

1) стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;
2) единиц физических величин;
3) стандартных справочных данных о физических константах и свойствах материалов и веществ;
4) эталонов единиц физических величин.

ЗАДАНИЕ 3

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, в процессе эксплуатации подвергаются …

Варианты ответов:
1) калибровке;
2) сертификации;
3) поверке;
4) метрологической аттестации.
2.Объектом стандартизации не может быть …
Варианты ответов:
1) процессы и услуги;
2) методы измерений и контроля;
3) продукция;
4) авторские разработки.
3.Теоретической базой стандартизации является …

Варианты ответов:
1) система предпочтительных чисел;
2) количественные методы оптимизации;
3) система единиц физических величин;
4) оптимальность требований.

ЗАДАНИЕ 4

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Выбор оптимального числа разновидностей продукции, процессов и услуг, значений их параметров и размеров называется …

Варианты ответов:
1) агрегатированием;
2) унификацией;
3) идентификацией;
4) классификацией.

2.Международное сотрудничество по стандартизации осуществляется на уровне …

Варианты ответов:

1) общественных объединений;
2) политических партий;
3) региональных организаций;
4) международных организаций.

3.Сертификация – процедура подтверждения соответствия нормативным требованиям …

Варианты ответов:

1) продукции производства (товара);
2) качества выпускаемой продукции силами ОТК;
3) систем качества;
4) услуг;
5) месторождений полезных ископаемых.

ЗАДАНИЕ 5

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Совокупность правил выполнения работ по сертификации, её участников и условий функционирования в целом называется …

Варианты ответов:

1) органом по сертификации;
2) схемой сертификации;
3) системой сертификации;
4) советом по сертификации.

2.Расположите участников системы сертификации по возрастанию контролирующих функций …

Варианты ответов:

1) органы по сертификации;
2) заявители сертификационных услуг;
3) национальный орган по сертификации;
4) центральный орган по сертификации.

3.Участниками системы сертификации являются …

Варианты ответов:

1) испытательная лаборатория;
2) орган по стандартизации;
3) заявитель;
4) орган по сертификации.

ЗАДАНИЕ 6

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.При определении твердости материала используется шкала…

Варианты ответов:

1. порядка

2. отношений

3. интервалов

4. абсолютная

2.Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений называется …

Варианты ответов:

1. результатами вспомогательных измерений

2. шкалой физической величины

3. единицей измерения

4. выборкой результатов измерений

3.Коэффициент полезного действия определяется по шкале …

Варианты ответов:

1. отношений

2. абсолютной

3. наименований

4. порядка

ЗАДАНИЕ 7

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...

Варианты ответов:

1. размером физической величины

2. размерностью физической величины

3. физической величиной

4. фактором

2.Упорядоченная последовательность значений физической величины, принятая по результатам точных измерений, называется ...

Варианты ответов:

1. ценой деления шкалы

2. шкалой физической величины

3. шкалой средства измерений

4. пределом измерения

3.Основными единицами системы физических величин являются ...

Варианты ответов:

1. ватт

2. метр

3. килограмм

4. джоуль

ЗАДАНИЕ 8

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.По международной системе единиц физических величин сила измеряется ...

Варианты ответов:

1. м/с

2.  км/ч

3. рад/с

4. Ньютон

2.Приставками SI для обозначения увеличения значений физических величин являются ...

Варианты ответов:

1. кило

2. санти

3. мега

4. микро

3.Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являются ...

Варианты ответов:

1. деци

2. санти

3. кило

4. гекто

ЗАДАНИЕ 9

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.В определение «измерение» не входит следующее утверждение:

Варианты ответов:

1. нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей

2. результаты выражаются в узаконенных единицах

3. с применением технического средства, хранящего единицу физической величины

4. это совокупность операций по определению физической величины

2.Если результаты измерений изменяющейся во времени величины сопровождаются указанием моментов измерений, то измерения называют…

Варианты ответов:

1. статистическими

2. динамическими

3. многократными

4. совокупными

3.По способу получения информации измерения разделяют…

Варианты ответов:

1. однократные и многократные

2. статические и динамические

3. прямые, косвенные, совокупные и совместные

4. абсолютные и относительные

ЗАДАНИЕ 10

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Метод непосредственной оценки имеет следующее достоинство:

Варианты ответов:

1. дает возможность выполнять измерения величины в широком диапазоне без перенастройки

2. эффективен при контроле в массовом производстве

3. сравнительно небольшую инструментальную составляющую погрешности измерений

4. обеспечивает высокую чувствительность

2.По метрологическому назначению средства измерений делятся на ...

(Задания предполагают несколько правильных ответов)

Варианты ответов:

1. основные

2. эталоны

3. рабочие

4. дополнительные

3.По способу выражения погрешности средств измерений могут быть ...

Варианты ответов:

1. абсолютные

2. грубые

3. случайные

4. относительные

ЗАДАНИЕ 11

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Классом точности называется обобщенная характеристика, выражаемая пределами допускаемых погрешностей ...

Варианты ответов:

1. основной

2. систематической

3. дополнительной

4. случайной

2.Классы точности наносят на ...

Варианты ответов:

1. указатели (стрелки)

2. корпуса средств измерений

3. стойки

4. циферблаты

3.Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в форме абсолютной погрешности средств измерений, то класс точности обозначается ...

Варианты ответов:

1. буквами арабского алфавита

2. малыми буквами римского алфавита

3. римскими цифрами

4. прописными буквами латинского алфавита

ЗАДАНИЕ 12

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов власти (в том числе, национальных органов по стандартизации), которое создано на добровольной основе для разработки государственных, региональных и международных стандартов – это…

Варианты ответов:

1. инженерное общество

2. орган по стандартизации

3. технический комитет по стандартизации

4. служба стандартизации

2.Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти или субъекта хозяйствования, которое обеспечивает организацию и проведение работ по стандартизации в пределах установленной компетенции – это…

Варианты ответов:

1. технический комитет по стандартизации

2. орган государственного надзора за стандартами

3. служба стандартизации

4. испытательная лаборатория

3.Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области – это…

Варианты ответов:

1. постановление правительства

2. технические условия

3. стандарт

4. технический регламент

ЗАДАНИЕ 13

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования – это…

Варианты ответов:

1. национальный стандарт

2. технические условия

3. сертификат

4. рекомендации по стандартизации

2.Общие организационно-методические положения для определенной области деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки и производства в процессах создания и использования продукции устанавливают…

Варианты ответов:

1. основополагающие стандарты

2. стандарты на термины и определения

3. стандарты на продукцию

4. стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа)

3.Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень качества продукции, достигается…

Варианты ответов:

1. комплексной стандартизацией

2. опережающей стандартизацией

3. взаимозаменяемостью

4. сертификацией

ЗАДАНИЕ 14

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Комплексная стандартизация – это …

Варианты ответов:

1. установление и применение системы взаимоувязанных требований к объекту стандартизации

2. установление повышенных норм требований к объектам стандартизации

3. научно – обоснованное предсказание показателей качества, которые могут быть достигнуты к

определенному времени

4. степень насыщенности изделия унифицированными узлами и деталями

2.Принципом стандартизации не является …

Варианты ответов:

1. согласованность

2. комплексность для взаимосвязанных объектов

3. конкурентоспособность

4. добровольность применения

3.Оценка эффективности стандартизации должна производиться  …

Варианты ответов:

1. по всему жизненному циклу продукции

2. только на этапе проектирования

3. только на этапе изготовления

4. только на этапе эксплуатации

ЗАДАНИЕ 15

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.По уровням различают следующие виды унификации:

Варианты ответов:

1. секционирования и базового агрегата

2. размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, обозначений

3. ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических процессов

4. межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию

2.Для получения разнообразных производных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используют метод…

Варианты ответов:

1. базового агрегата

2. секционирования

3. дискретизации

4. симплификацией

3.Применение рядов предпочтительных чисел создает предпосылки для …

Варианты ответов:

1. унификации машин и деталей

2. классификации деталей

3. оптимизации машин и деталей

4. систематизации изделий

ЗАДАНИЕ 16

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Агрегатированием называется …

Варианты ответов:

1. принцип создания машин и оборудования из многократно используемых стандартных агрегатов

2. уменьшение числа типов изделия до числа, достаточного для удовлетворения существующих

потребностей

3. сокращение числа типов, видов и размеров изделий одинакового функционального назначения

4. разработка и установление типовых конструкций, правил, форм документации

2.Классификация – это …

Варианты ответов:

1. параллельное разделение множества объектов на независимые подмножества

2. последовательное разделение множества объектов на подчиненные подмножества

3. присвоение объекту уникального наименования, номера, знака, условного обозначения, признака или

набора признаков и т. п., позволяющих однозначно выделить его из других объектов

4. разделение множества объектов на классификационные группировки по их сходству или различию на основе определенных признаков в соответствии с принятыми правилами

3.В период между сессиями Генеральной ассамблеи руководство ИСО осуществляет …

Варианты ответов:

1. исполнительное бюро

2. центральный секретариат

3. рабочая группа

4. Совет

ЗАДАНИЕ 17

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Цель международной стандартизации - это

Варианты ответов:

1. устранение технических барьеров в торговле

2. привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации

3. упразднение национальных стандартов

4. разработка самых высоких требований

2.Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – это…

Варианты ответов:

1. аттестат

2. знак соответствия

3. сертификат соответствия

4. свидетельство о соответствии

3.Информирование приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту осуществляется…

Варианты ответов:

1. свидетельством о соответствии

2. декларацией о соответствии

3. знаком соответствия

4. сертификатом соответствия

ЗАДАНИЕ 18

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Законодательные основы сертификации в Российской Федерации определены Федеральным законом…

Варианты ответов:

1. «О техническом регулировании»

2. «О защите прав потребителя»

3. «О стандартизации»

4. «Об обеспечении единства измерений»

2.В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» заявитель не вправе…

Варианты ответов:

1. выбирать форму и схему подтверждения соответствия

2. обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на данную продукцию

3. обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по

сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров)

4. применять форму добровольной сертификации вместо обязательного подтверждения

соответствия

3.Каким Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при оценке соответствия объекта требованиям технических регламентов?

Варианты ответов:

1. «О сертификации продукции и услуг»

2. «О техническом регулировании»

3. «О защите прав потребителей»

4. «О стандартизации»

ЗАДАНИЕ 19

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.В существующих схемах сертификации продукции используются следующие способы доказательства соответствия:

Варианты ответов:

1. испытание каждого образца продукции

2. рассмотрение заявления-декларации о соответствии

3. рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной региональным органом

хозяйствования

4. анализ годового отчета изготовителя о хозяйственной деятельности предприятия (организации)

5. испытание типа продукции

2.В соответствии со схемами сертификации продукции инспекционный контроль предусматривает:

Варианты ответов:

1. контроль ранее сертифицированной системы качества

2. испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и  у продавца или потребителя

3. рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении продаж (поставок) продукции

4. анализ состояния производства

5. наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию производства

3.Системой сертификации называют совокупность...

Варианты ответов:

1. требований, предъявляемых к продукции

2. участников и правил функционирования системы

3. правил по выполнению работ сертификации по данной системе

4. стандартов, предъявляемых к продукции

ЗАДАНИЕ 20

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Создать систему добровольной сертификации могут ...

Варианты ответов:

1. Госстандарт Российской Федерации

2. юридическое лицо

3. индивидуальный предприниматель

4. союз потребителей

2.Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ...

Варианты ответов:

1. принятие декларации о соответствии

2. обязательная сертификация

3. добровольное подтверждение соответствия

4. добровольная сертификация

3.Обязательной сертификации подлежат услуги…

Варианты ответов:

1. оптовой торговли

2. образования

3. общественного питания

4. технического обслуживания и ремонта транспортных средств

ЗАДАНИЕ 21

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Среди основных этапов сертификации можно выделить…

Варианты ответов:

1. оспаривание решения по сертификации

2. оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям

3. заявку на сертификацию

4. оценка уровня качества продукции

2.Этап заявки на сертификацию включает…

Варианты ответов:

1. выбор органа по сертификации

2. подачу заявки

3. инспекционный контроль

4. решение по сертификации

3.Услуги нематериального характера оцениваются…

Варианты ответов:

1. не оцениваются при сертификации

2. с использованием технических средств, имеющих свидетельство о поверке

3. экспертным методом

4. социологическим методом

ЗАДАНИЕ 22

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Сертификация систем менеджмента качества включает этапы…

Варианты ответов:

1. анализ документов системы менеджмента качества организации-заявителя органом по

сертификации

2. проведение аудита и подготовка акта по результатам аудита

3. определение экономического эффекта от внедрения системы менеджмента качества на предприятии

4. решение руководства предприятия о сертификации системы менеджмента качества

2.Механизмом определения беспристрастности, независимости и компетенции органов по сертификации не является…

Варианты ответов:

1. стандартизация

2. идентификация

3. аккредитация

4. экспертиза

3.Совет по аккредитации рассматривает вопросы…

Варианты ответов:

1. пропаганды необходимости аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий

2. установления принципов единой технической политики в области аккредитации

3. координации деятельности органов по аккредитации

4. ведения реестра аккредитованных объектов и экспертов по аккредитации

ЗАДАНИЕ 23

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Этапы процесса аккредитации предусматривают…

Варианты ответов:

1. повторную аккредитацию

2. подачу заявки

3. проведение экспертизы

4. инспекционный контроль

2.Организация, претендующая на право стать органом по аккредитации, должна иметь…

Варианты ответов:

1. квалифицированный персонал

2. четко разработанный бизнес-план

3. определенный юридический статус

4. организационную структуру, соответствующую обеспечению компетентности,

беспристрастности и независимости при аккредитациях

3.Объектом аккредитации может быть…

Варианты ответов:

1. технические комитеты по стандартизации

2. организации подготовки экспертов

3. метрологические службы юридических лиц

4. испытательные лаборатории

ЗАДАНИЕ 24

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.По способу формирования выходного сигнала измерительные преобразователи делятся на…

Варианты ответов:

1. параметрические

2. синусоидальные

3. диспрсионные

4. генераторные

2.По месту в структурной схеме измерительной цепи различают измерительные преобразователи …

Варианты ответов:

1. первичные

2. промежуточные

3. индикаторные

4. управляющие

3.Совокупность нескольких измерительных систем представляет собой …

Варианты ответов:

1. метрологическую установку

2. информационно-вычислительный комплекс

3. рабочую станцию

4. компьютерно-измерительную систему

ЗАДАНИЕ 25

| филиал СамГУПС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

- Страны КООМЕТ (Метрологической организации стран Центральной и Восточной Европы)  сотрудничают в области:

  - Законодательной метрологии;

  - Поверочных схем;

  - Калибровка средств изменений.

- ЕВРОМЕТ (организация западноевропейских стран по законодательной метрологии и калибровке) объединяет:

  - Страны ЕС;

  - Все европейские страны

  - Страны восточной Европы.

3.Метрология представляет собой...

(1) совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению;

(2) совокупность операций для установления значения величины;

(3) науку об измерениях физических величин, методах и средствах достижения необходимой точности и единства измерений;

(4) постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;

ЗАДАНИЕ 26

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Единство измерений — это...

(1) техническое устройство, предназначенное для измерений;
(2) состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью;
(3) совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению;
(4) совокупность операций для установления значения величины.

2. Метрологическая служба — это...

(1) совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений;
(2) постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;
(3) деятельность метрологической службы, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативными документами по обеспечению единства измерений;
(4) технический комплекс, позволяющий осуществлять измерения.

3.Сущность метрологического обеспечения состоит...

(1) в совокупности операций для установления значения величины;
(2) в постоянном слежении, надзоре, содержании под наблюдением, а также измерении или испытании через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;
(3) в установлении и применении научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений;
(4) в науке об измерениях физических величин, методах и средствах достижения необходимой точности и единства измерений.

ЗАДАНИЕ 27

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Процесс измерения представляет собой...

(1) совокупность операций для установления значения величины;
(2) постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;
(4) состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью;
(5) совокупность операций, необходимую для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению.

2.Методика выполнения измерений — это...

(1) совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению;

(2) совокупность операций для установления значения величины;

(3) совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью;

(4) совокупность принципов и методов выполнения измерений.

3.Средства измерений представляют собой...

(1) совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений;
(2) техническое устройство, предназначенное для измерений;
(3) средство испытаний, представляющие собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;
(4) установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

ЗАДАНИЕ 28

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Обеспечение единства измерений — это...

(1) установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений;
(2) совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью;
(3) состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью;
(4) деятельность метрологической службы, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативными документами по обеспечению единства измерений.

2.Метрологическое подтверждение пригодности — это...

(1) совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью;
(2) совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению;
(3) состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью;
(4) установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

3.Стандарт (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой...

(1) документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
(2) документ, который принят международным договором Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;
(3) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;
(4) документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

ЗАДАНИЕ 29

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Стандартизация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой...
(1) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
(2) деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;
(3) определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
(4) форму осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
2.Техническое регулирование (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой...
(1) правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия;
(2) деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;
(3) определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
(4) форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.
3.Технический регламент (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой..
(1) деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;
(2) документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;
(3) определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
(4) документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

ЗАДАНИЕ30

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Правовые основы подтверждения соответствия продукции (или иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров установлены...

(1) ФЗ «О техническом регулировании»;
(2) ФЗ «О защите прав потребителей»;
(3) ФЗ «О сертификации продукции и услуг»;
(4) ФЗ «О стандартизации».

2.Документом, удостоверяющим соответствие объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, называется...
(1) патент;
(2) стандарт;
(3) спецификация;
(4) сертификат соответствия;
(5) декларация.
3.ФЗ «О техническом регулировании» регулирует...
(1) разработку, принятие, применение и исполнение на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;
(2) оценку соответствия;
(3) разработку, принятие, применение и исполнение обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
(4) права и обязанности участников отношений;
(5) оценку технико-экономического уровня продукции, услуг и работ на соответствие лучшим мировым образцам.

ЗАДАНИЕ 31

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

1.Сфера применения ФЗ «О техническом регулировании» распространяется...

(1) на положения о бухучете;
(2) на правила аудиторской деятельности;
(3) на единую сеть связи РФ;
(4) на государственные образовательные стандарты;
(5) на стандарты эмиссии ценных бумаг;
(6) на требования к продукции;
(7) на требования к процессам производства продукции;
(8) на требования к выполнению работ и оказанию услуг.

2.Декларирование соответствия — это...

(1) совокупность свойств декларируемой продукции;
(2) совокупность оценки технико-экономических показателей продукции требованиям технических условий;
(3) форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;
(4) документирование конструктивно-правовых особенностей продукции.

3.Декларация о соответствии — это...

(1) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;
(2) документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости изготавливающего продукцию предприятия;
(3) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;
(4) форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

ЗАДАНИЕ 32

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ЦК |  | Дисциплина «Метрология ,стандартизация и сертификация » | Зам. директора по УВР |
|  | Ф.И.О. |  | _________Ф.И.О. |
| Протокол №____ |  | Шифр группы | от «____»______20___г. |
| от «__»_____20___г. |  | Преподаватель Ф.И.О. |  |

- Знак обращения на рынке — это...

(1) товарный знак;
(2) обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение Продукции требованиям технических регламентов;
(3) торговая марка;
(4) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;
(5) обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.
2.Знак соответствия — это...

(1) обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту;
(2) товарный знак;
(3) торговая марка;
(4) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;
(5) обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.
3.В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия — это...
(1) патентование;
(2) аккредитация;
(3) декларирование;
(4) декларация.

Критерии оценок по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация

| Оценка «5»: | - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; - ответ самостоятельный. - работа выполнена полностью и правильно; - сделаны правильные выводы; - работа выполнена по плану с учетом техники безопасности |
| --- | --- |
| Оценка «4» | - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя; - работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. |
| Оценка «3» | - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. - работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. |
| Оценка «2» | - при ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя; - отсутствие ответа; - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя; - работа не выполнена |

.Список использованной литературы

Основные источники:

1. Ланских, Ю. В. Стандартизация и сертификация : учебное пособие / Ю. В. Ланских, В. Г. Ланских. — Киров : ВятГУ, 2022. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/408554. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники:

1. Леонов, О. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, В. В. Карпузов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-9404-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195442. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Белоус, Т. В. Метрология, стандартизация и сертификация :  учебник / Т.  В.  Белоус,  Бочкарева. — Хабаровск : ДвГУПС,  2020. — 67 с.   — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1215/253517/. — Режим доступа: по подписке. 1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (актуальная редакция).

2. Федеральный закон от 26.06.2008 г №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (актуальная редакция).

3. Федеральный закон от 07.02.1992 N2300-1 «О защите прав потребителей» (актуальная редакция)

4. Федеральный закон от 10.01.2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской  федерации».

5. ЕСКД ГОСТ 2.105-95  Общие требования к текстовым документам

6. Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции (утв. постановлением Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. № 14) (с изменениями от 12 сентября 1996 г.)

7. Указание МПС РФ от 12.11.1996 № 166у «Правила Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Основные положения» (ПССФЖТ 01-96)

8. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости, ЕСДП.  Общие положения, ряды допусков и предельных отклонений

9. ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости, ЕСДП.  Поля допусков и рекомендуемые посадки.

10. ГОСТ 8.395-80. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования.15. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.10.2005 № 1594р «Об организации метрологического обеспечения в ОАО "РЖД"».

12. СТО РЖД 1.06.001-2006. Система калибровки в ОАО «РЖД». Основные положения.

3.2.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и  метрологии: http://www.gost.ru. Разделы: метрология, техническое регулирование и стандартизация.